|  | Администрация муниципального района Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва |  |
| --- | --- | --- |

|  | Схема территориального планирования муниципального района «УлуГ-Хемский кожуун республики тыва» |
| --- | --- |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования |

Нижний Новгород

2015 год

Схема территориального планирования

муниципального района «УлуГ-Хемский

кожуун республики тыва»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Заказчик: Администрация муниципального района Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва

Муниципальный контракт: № 1 от 13 января 2015 г.

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Генеральный директор __________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор  ____________________________________________М.Э. Клюйкова

Главный технолог  ______________________________________________Р.А. Васин

И. о. начальника отдела проектирования № 4________________________ И. В. Курбатов

В подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОСТАВ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УлуГ-Хемский кожуун республики тыва»

Состав схемы территориального планирования определен на основании требований статьи 19 ГрК РФ, статьи 17 Закона Республики Тыва «О градостроительной деятельности в Республике Тыва», п. 13-16 Технического задания на подготовку проекта схемы территориального планирования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (Приложение 2 к муниципальному контракту № 1), и включает в себя материалы, соответствующие 2 этапу работ:

- Материалы по обоснованию схемы территориального планирования (в текстовой форме – Том II).

- Карты в составе материалов по обоснованию (в графической форме):

- Карта современного использования территории (опорный план);

- Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

- Карта зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные предложения, отображенные в графической части материалов, представлены в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Республики Тыва и Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных образований Республики Тыва, а также программами и планами развития территории муниципальных образований федерального, регионального и местного уровней.

Содержание Тома II

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка с материалами по обоснованию проекта

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»	8

1.1	Федеральные нормативно-правовые акты и программы	8

1.2 Региональные нормативно-правовые акты и программы	9

1.3 Анализ документов территориального планирования Республики Тыва, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	10

1.4 Районные нормативно-правовые акты и программы	16

1.5 Анализ документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	16

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	17

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ	17

1.1 Описание положения муниципального района в структуре расселения	17

1.2 Историческая справка	17

1.3 Природные условия и ресурсы территории	17

1.4 Административно-территориальное устройство	17

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА	18

2.1 Существующая численность населения	18

2.2 Демографический прогноз в соответствии с действующими документами территориального планирования	18

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ	20

ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ	21

4.1 Памятники истории и культуры	21

4.2 Особо охраняемые природные территории	26

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	29

5.1 Описание основных факторов риска на территории муниципального района	29

5.2 Оценка техногенных опасностей	31

5.3 Оценка природных опасностей	45

5.4 Оценка биолого-социальных опасностей	49

5.5 Обеспечение пожарной охраны	49

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	52

6.1 Защита от природных и техногенных процессов	52

6.2 Благоустройство территории	57

6.3 Водохозяйственные системы и сооружения	58

ГЛАВА 7. SWOT – АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»	62

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	64

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ	65

ГЛАВА 10. МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ	66

10.1 Населенные пункты, находящиеся в границах межселенных территорий	66

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	67

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	68

12.1 Водоснабжение	68

12.2 Водоотведение	68

12.3 Теплоснабжение	68

12.4 Газоснабжение	68

12.5 Электроснабжение	68

12.6 Связь	68

ГЛАВА 13. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ	69

ГЛАВА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ	70

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	72

Карты в составе материалов по обоснованию

| 1 | Карта 1. Карта современного использования территории (опорный план) | М 1:100 000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Карта 1.1 Карта современного использования территории (опорный план), в части инженерной инфраструктуры | М 1:100 000 |
| 3 | Карта 2. Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования | М 1:100 000 |
| 4 | Карта 2.1 Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования, в части инженерной инфраструктуры | М 1:100 000 |
| 5 | Карта 3. Карта зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:100 000; фрагменты М 1:500 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (далее также – СТП или Схема) – подготовлена в соответствии со статьями 19, 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положениями Закона Республики Тыва от 23.06.2006 г. № 1741 ВХ-1 «О градостроительной деятельности в Республике Тыва».

Срок реализации СТП до 2035 года.

Обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное развитие территории района, представлены в материалах по обоснованию СТП муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», Том II.

Настоящая Схема подготовлена с использованием подлежащих размещению в муниципальной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности материалов по обоснованию ее положений – материалов, которые содержат аналитические исследования и описание их результатов, обосновывающих положения СТП.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

  - Федеральные нормативно-правовые акты и программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. №172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. №178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. №85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);

- Приказ Минрегиона РФ от от 30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. №74;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

1.2 Региональные нормативно-правовые акты и программы

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»:

- Схема территориального планирования Республики Тыва, утверждена Постановлением Правительства Республики Тыва «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Тыва» № 733 от 23.12.2011 г.;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 04.04.2007 г. №442;

- Программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 14.11.2013 г. №670;

- Государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 08.10.2013 г. №583;

- Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Тыва на 2013 - 2017 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 30.11.2013 г. №667;

- Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 06.06.2014 г. №267;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 30.04.2013 г. №250;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на  2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 29.10.2013 г. №630;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 17.12.2013 г. №732;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. №632;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. №633;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014 - 2018 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 14.10.2013 г. №605;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014 - 2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 28.04.2014 г. №171;

- Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 01.11.2013 г. №638;

- Республиканская целевая программа «Обращение с отходами на территории Республики Тыва на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 27.10.2011 г. №640;

- Государственная программа Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 02.04.2014 г. №117;

- Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 24.12.2013 г.   №753;

- Государственная программа Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 20.12.2013 г. №750;

- Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 26.05.2014 г. №219;

- Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 10.10.2014 г. №603;

- Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 02.04.2014 г. №118;

- Государственная программа Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 12.12.2013 г. №722;

- Государственная программа Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 22.10.2014 г. №497;

- Закон Республики Тыва от 24.12.2010 г. №268 ВХ-1 «О статусе муниципальных образований Республики Тыва»;

- Закон Республики Тыва от 09.12.1996 г. №645 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва»;

- Закон Республики Тыва от 23.06.2006 г. №1741 ВХ-1 «О градостроительной деятельности в Республике Тыва»;

- Закон Республики Тыва от 28.11.2008 г. №966 ВХ-2 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Республике Тыва»;

- Постановление правительства Республики Тыва от 24.01.2011 г. №35 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Тыва».

1.3 Анализ документов территориального планирования Республики Тыва, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Анализ мероприятий по территориальному планированию в составе схемы территориального планирования Республики Тыва в части, касающейся муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»:

- Предлагается к строительству в г. Шагонар:

- Завод по производству цемента;

- Завод по производству бетона;

- Кондитерское производство;

- Мясокомбинат;

- Молочное производство;

- Горнодобывающий комплекс (предлагается размещение следующих объектов: шахтные комплексы на Элегестском, Межегейском месторождениях, на Западном, Центральном, Восточном участках и Бомской площади Улуг-Хемского угольного бассейна, класс санитарной вредности – II, санитарно-защитная зона 500 м; карьеры по добыче цементного сырья, место размещения: Хайраканское месторождение (участок №2), класс санитарной вредности – I, санитарно-защитная зона 1000 м);

- Золотоизвлекательная фабрика. Место размещения: Эйлигхемское месторождение Кожууна.

- В 2011-2020 годы планируется начать строительство социального жилья в г. Шагонар: два 46-квартирных жилых дома.

Проектное решение СТП Республики Тыва также включает:

1. Необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в том числе реализуемого в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

2. Определение проектных объемов нового жилищного строительства, дифференцированного исходя из социально-экономического потенциала частей республики.

3. Определение технико-экономических показателей, рекомендованных для учета на стадии проектирования генеральных планов населенных мест.

- Предлагается к строительству в г. Шагонар:

- Предприятие по переработке рыбной продукции;

- Предприятие по переработке продукции зерноводства;

- Предприятие по переработке шерсти;

- Рыбодобывающее предприятие.

- размещение на территории Кожууна Шагонарского грузового терминала. Терминал предлагается к размещению в составе проектируемого речного порта г. Шагонара. Предназначен для обработки грузов в смешанном сообщении:

перегрузка с железнодорожного на автомобильный транспорт для Кожууна;

перегрузка с водного на автомобильный и железнодорожный транспорт для южной и западной частей Республики Тыва;

перегрузка грузов, поступающих в г. Шагонар, с крупнотоннажного автотранспорта на малотоннажный.

- Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета сети в городе Шагонар.

Развитие централизованной системы водоснабжения в городе Шагонар.

Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора в городе Шагонар.

Разделение водопроводной сети города на техническую и хозяйственно-питьевую посредством строительства водозаборов водоемкими предприятиями промышленности в городе Шагонар.

Реконструкция водопроводных сетей в городе Шагонар.

- Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета сети в городе Шагонар.

Развитие централизованной системы водоотведения в городе Шагонар.

Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением мощность до 4тыс.м³/сут. Строительство блока доочистки сточных вод в городе Шагонар.

Реконструкция канализационной сети в городе в городе Шагонар.

Разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения в городе Шагонар.

Рисунок 1.1.1 - Фрагмент схемы инженерной инфраструктуры (СТП схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры)

Рисунок 1.1.2 - Фрагмент проектного плана (СТП проектный план предложения по территориальному планированию)

1.4 Районные нормативно-правовые акты и программы

- Устав муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»;

- Муниципальная целевая программа «Улучшение инвестиционного климата в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна № 441 от 03.04.2014 г.;

- Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка культуры в Улуг-Хемском кожууне на 2015-2017 годы», утвержденная Постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна № 1914 от 13.11.2014 г.;

- Муниципальная целевая программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Улуг-Хемского кожууна на 2015-2017 годы»;

- Кожуунная целевая программа «Комплексная программа профилактики преступлений и иных правонарушений на территории Улуг-Хемского кожууна на 2015-2017 годы»;

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2015 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Иштии-Хем сельского поселения сумон Иштии-Хем муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 3 от 18.03.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Чодураа муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чаатинский № 20 от 19.02.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки села Чодураа Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чаатинский № 21 от 19.02.2013 г.;

- Генеральный план села Хайыракан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Хайыраканский № 047 от 10.10.2010 г.;

- Правила землепользования и застройки села Хайыракан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Хайыраканский № 19 от 05.02.2013 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Арыг-Узю сельского поселения сумон Арыг-Узюнский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыг-Узюнский № 7 от 02.03.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки села Арыг-Узю Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыг-Узюнский № 18 от 11.03.2013 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Торгалыг сельского поселения сумон Торгалыгский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 16 от 12.10.2012 г.;

- Правила землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Торгалыг сельского поселения сумон Торгалыгский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 16 от 12.10.2012 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 17 от 20.12.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Эйлиг-Хем муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 02 от 11.02.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Арыг-Бажи муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 02 от 11.01.2012 г.;

- Правила землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Арыскан сельского поселения сумон Арыскан муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденный Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 10 от 18.03.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения сумон Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г.;

- Генеральный план городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей городского поселения г. Шагонар № 39 от 24.08.2011 г.

1.5 Анализ документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Анализ мероприятий по территориальному планированию в составе документов территориального планирования «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»:

- Генеральный план городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г.; (рисунок 1.1.3) (таблица 1.1.1).

- Рисунок 1.1.3 - Генеральный план городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

- Таблица 1.1.1 – Мероприятия генерального плана городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Памятник Доржукай Красин Чаш-оолович | г. Шагонар | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Цех по производству силикатных изделий | г. Шагонар | - |
| 3 | Строительство | Цех по производству красного кирпича | г. Шагонар | - |
| 4 | Строительство | Цех по производству шлакоблаков | г. Шагонар | - |
| 5 | Строительство | Стационарный завод по производству асфальтобетона | г. Шагонар | - |
| 6 | Строительство | Цеха лесопильные, цеха по производству деталей деревянных изделий | г. Шагонар | - |
| 7 | Строительство | Склады промышленных товаров, база вторичного сырья | г. Шагонар | - |
| 8 | Строительство | Предприятия пищевой отрасли промышленности | г. Шагонар | (хлебопекарни, цех по розливу минеральной воды, цех шоковой заморозки и хранения продуктов, продовольственные склады) |
| 9 | Строительство | Химический завод | г. Шагонар | - |
| 10 | Реконструкция | Малоэтажное многоквартирное или индивидуальное усадебное | г. Шагонар | 24 м2/чел. и 21 м2/чел |
| 11 | Строительство | Многоквартирный дом | г. Шагонар | 5 этажей |
| 12 | Строительство | Многоквартирный дом | г. Шагонар | 2 этажа |
| 13 | Строительство | Свиноферма | г. Шагонар | 150 голов |
| 14 | Строительство | Цех по приготовлению комбикорма | г. Шагонар | - |
| 15 | Строительство | Склады для хранения плодоовощной продукции | г. Шагонар | - |
| 16 | Строительство | Теплично-парниковое хозяйство | г. Шагонар | - |
| 17 | Строительство | Цветочно-оранжерейное хозяйство | г. Шагонар | - |
| 18 | Строительство | Питомник древесно-кустарниковых растений | г. Шагонар | - |
| 19 | Строительство | Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений | г. Шагонар | - |
| 20 | Строительство | Предприятие по разведению кроликов и пушных зверей | г. Шагонар | - |
| 21 | Строительство | Теплая автостоянка | г. Шагонар | на 30 легковых автомобилей |
| 22 | Строительство | АЗС с СТО для обслуживания легкового и грузового транспорта | г. Шагонар |  |
| 23 | Строительство | АГЗС с СТО для обслуживания легкового и грузового транспорта | г. Шагонар |  |
| 24 | Строительство | Автодиагностический центр, СТО | г. Шагонар | до 5 постов |
| 25 | Строительство | Автостанция | г. Шагонар |  |
| 26 | Реконструкция | Автотранспортное предприятие | г. Шагонар | АТП, СТО, мойка, гаражи и стоянки для грузовых машин, стоянки для с/х техники, ремонтная база |
| 27 | Реконструкция | АЗС | г. Шагонар | не более 3-х ТРК |
| 28 | Строительство | Насосная станция на водозаборной скважине | г. Шагонар | 160 м3/час |
| 29 | Строительство | Насосная станция II подъема | г. Шагонар | 480 м3/час с расширением до 640 м3/час |
| 30 | Строительство | Резервуар для воды | г. Шагонар | 1000 м3 |
| 31 | Строительство | Водопровод из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-110х5,3 –315х15,0, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов. |
| 32 | Строительство | Водовод из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-355х16,9, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки |
| 33 | Строительство | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку |
| 34 | Строительство | Канализационной насосная станция | г. Шагонар | до 150 м3/час |
| 35 | Реконструкция | Канализационной насосная станция | г. Шагонар | до 150 м3/час |
| 36 | Реконструкция | Канализационной насосная станция | г. Шагонар | до 342 м3/час |
| 37 | Строительство | самотечной канализации из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | КОРСИС d=150 – 450 мм |
| 38 | Строительство | самотечного коллектоар сточных вод из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | КОРСИС d=150 – 450 мм |
| 39 | Строительство | напорный коллектор из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-110х5,3-250х11,9 |
| 40 | Строительство | напорный коллектор из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-315х15,0 |
| 41 | Реконструкция | городских канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод | г. Шагонар | производительностью 2700 м3/сут, с расширением до 8200 м3/сут |
| 42 | Строительство | локальных очистных сооружений промышленных стоков | г. Шагонар | 125 м3/сут. |
| 43 | Строительство | очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки заводского изготовления в проектируемых вахтовых посёлках | г. Шагонар | - |
| 44 | Строительство | сельскохозяйственных предприятий республики (молочно-товарные фермы, птицефабрики) системой очистных сооружений сточных вод | г. Шагонар | - |
| 45 | Строительство | прудов – отстойников | г. Шагонар | 200 – 1200 м3/час. |
| 46 | Строительство | самотечной канализации из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | КОРСИС d =200 – 600 мм |
| 47 | Строительство | напорного коллектора из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-315х15 – 400х19,1 |
| 48 | Строительство | самотечного коллектора очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | КОРСИС d = 600 мм, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки |
| 49 | Строительство | напорного коллектора очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб | г. Шагонар | ПЭ 100 SDR 21-450х21,5 |
| 50 | Реконструирукция | МОУ Шагонарская средняя школа №1 | г. Шагонар | на 624 учащихся с интернатом на 80 мест |
| 51 | Строительство | МОУ начальная школа | г. Шагонар | на 150 учащихся |
| 52 | Строительство | МОУ средняя школа | г. Шагонар | на 500 учащихся |
| 53 | Строительство | МОУ средняя школа | г. Шагонар | на 700 учащихся |
| 54 | Строительство | МДОУ детские ясли-сад | г. Шагонар |  |
| 55 | Строительство | МДОУ детские ясли-сад на 250 мест | г. Шагонар | на 140 мест |
| 56 | Строительство | Школа искусств | г. Шагонар | на 150 учащихся |
| 57 | Строительство | МОУ Шагонарская средняя школа №1 | г. Шагонар | на 624 учащихся с интернатом на 80 мест |
| 58 | Реконструкция | МУЗ «Улуг-Хемская «ЦКБ | г. Шагонар | поликлиника на 3360 посещ. в смену, стационар на 265 коек |
| 59 | Строительство | Поликлиника, аптека | г. Шагонар | 2 этажа |
| 60 | Строительство | Психоневрологический интернат | г. Шагонар | на 300 мест |
| 61 | Строительство | Детский приют | г. Шагонар | на 40 мест |
| 62 | Строительство | Районный дом культуры | г. Шагонар | на 800 посет. мест со зрительным залом на 300 мест |
| 63 | Строительство | Дворец бракосочетания, ресторан | г. Шагонар | на 500 мест |
| 64 | Строительство | Кинотеатр со зрительным залом | г. Шагонар | на 345 посетителей |
| 65 | Строительство | Семейный досуговый центр с универсальным залом, детская библиотека | г. Шагонар | - |
| 66 | Строительство | Районная библиотека, музей | г. Шагонар | - |
| 67 | Реконструкция | Городская, детская библиотеки | г. Шагонар | - |
| 68 | Строительство | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Шагонар |  |
| 69 | Строительство | Плавательный бассейн | г. Шагонар | площадь 275 м2 зеркала воды |
| 70 | Строительство | Ипподром с трибунами | г. Шагонар | вместимость более 500 мест |
| 71 | Строительство | Парк спорта и отдыха | г. Шагонар | (стадион с трибунами вместимостью до 500 мест, автодромом, скейтпарком, велодорожками) |
| 72 | Строительство | Дуган, Субурган, парк культуры и отдыха | г. Шагонар | - |
| 73 | Строительство | Гостиница | г. Шагонар | на 50 мест; |
| 74 | Строительство | Гостиница, сауна, ресторан | г. Шагонар | - |
| 75 | Строительство | метеостанция | г. Шагонар | - |
| 76 | Строительство | Мусоросортировочная станция | г. Шагонар | - |
| 77 | Строительство | Станция переработки медицинских отходов | г. Шагонар | - |

- Правила землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г. (рисунок 1.1.4) (таблица 1.1.2).

- Рисунок 1.1.4 а - Правила землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

- Рисунок 1.1.4 б - Правила землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

- Таблица 1.1.2 – Мероприятия правил землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва.

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | памятник писателю Кызыл-Эник Кыргысовичу Кудажы | с. Ийи-Тал | М (Местное) |
| 2 | Строительство | склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | с. Ийи-Тал | - |
| 3 | Строительство | автобусная остановка | с. Ийи-Тал | - |
| 4 | Строительство | Детский сад | с. Ийи-Тал | на 50 мест |
| 5 | Строительство | Школа | с. Ийи-Тал | на 200 учащихся с интернатом на 50 мест |
| 6 | Строительство | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ийи-Тал | - |
| 7 | Строительство | Клуб на 150 мест и 200 посетителей с библиотекой | с. Ийи-Тал | Клуб на 150 мест и 200 посетителей с библиотекой |
| 8 | Строительство | Общепоселковый стадион | с. Ийи-Тал | - |

Правила землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г. (рисунок 1.1.5) (таблица 1.1.3).

Рисунок 1.1.5 - Правила землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

- Таблица 1.1.3 – Мероприятия правил землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва.

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | памятник Ховалыг Балчий -оол Чалбаевич | с. Арыг-Бажи | М (Местное) |
| 2 | Строительство | Пожарное депо | с. Арыг-Бажи | - |
| 3 | Строительство | склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | с. Арыг-Бажи | - |
| 4 | Строительство | Детский сад | с. Арыг-Бажи | на 280 мест |
| 5 | Строительство | Детский сад | с. Арыг-Бажи | на 50 мест |
| 6 | Строительство | Школа | с. Арыг-Бажи | на 360 учащихся |
| 7 | Строительство |  | с. Арыг-Бажи |  |
| 8 | Строительство | Амбулатория | с. Арыг-Бажи |  |
| 9 | Строительство | Интернат | с. Арыг-Бажи | на 80 мест |
| 10 | Строительство | Дом культуры | с. Арыг-Бажи | на 200 мест |
| 11 | Строительство | Стадион | с. Арыг-Бажи |  |
| 12 | Строительство | Спортзал | с. Арыг-Бажи |  |
| 13 | Строительство | Спортплощадка | с. Арыг-Бажи |  |

- Правила землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г.; (рисунок 1.1.6) (таблица 1.1.4).

Рисунок 1.1.6 - Правила землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

Таблица 1.1.4 – Мероприятия правил землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва.

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | машиноремонтный двор, строительный двор и хлебопекарня | с. Торгалыг | - |
| 2 | Строительство | ферма крупного рогатого скота | с. Торгалыг | менее 1200 голов |
| 3 | Строительство | конный двор | с. Торгалыг | до 100 голов |
| 4 | Строительство | Детский сад-ясли | с. Торгалыг | на 140 мест |
| 5 | Строительство | Школа | с. Торгалыг | на 624 уч. (16 кл.) |
| 6 | Строительство | Интернат при школе | с. Торгалыг | на 200 мест |
| 7 | Строительство | Клуб | с. Торгалыг | на 300 мест |

- Правила землепользования и застройки сельского поселения села Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г.; (рисунок 1.1.7) (таблица 1.1.5).

Рисунок 1.1.7 - Правила землепользования и застройки сельского поселения села Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

- Таблица 1.1.5 – Мероприятия правил землепользования и застройки села Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва.

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция | здание медпункта | с. Арыскан | под одноквартирный жилой дом (1 этаж) |
| 2 | Строительство | склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | с. Арыскан | - |
| 3 | Строительство | Сельская амбулатория | с. Арыскан | на 3 врачебных должности с аптекой |
| 4 | Реконструкция | Дом культуры | с. Арыскан | на 50 мест переоборудованный под дом пионеров |
| 5 | Строительство | Стадион | с. Арыскан | - |

- Правила землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г. (рисунок 1.1.8) (таблица 1.1.6).

Рисунок 1.1.8 а - Правила землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

Рисунок 1.1.8 б - Правила землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

Таблица 1.1.6 – Мероприятия правил землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва.

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Пожарное депо | с. Иштии-Хем |  |
| 2 | Строительство | Производственное предприятие непищевого профиля, производственное предприятие непищевого профиля, производственное предприятие непищевого профиля, производственное предприятие пищевого профиля | с. Иштии-Хем | III- V класса вредности |
| 3 | Строительство | Детский сад | с. Иштии-Хем | на 50 мест |
| 4 | Строительство | Школа | с. Иштии-Хем | на 192 учащихся |
| 5 | Строительство | Амбулатория | с. Иштии-Хем | - |
| 6 | Строительство | Клуб | с. Иштии-Хем | на 200 мест |
| 7 | Строительство | Спортивный зал | с. Иштии-Хем | - |
| 8 | Строительство | Футбольное поле | с. Иштии-Хем | - |

- Правила землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г.; (рисунок 1.1.9) (таблица 1.1.7).

Рисунок 1.1.9 а – Правила землепользования и застройки села Эйлиг-Хемского Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

Рисунок 1.1.9 б - Правила землепользования и застройки села Эйлиг-Хемского Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

- Таблица 1.1.7 – Мероприятия правил землепользования и застройки села Эйлиг-Хемского Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва.

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | хлебопекарня | с.Эйлиг-Хем | - |
| 2 | Строительство | склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | с.Эйлиг-Хем | - |
| 3 | Строительство | памятник Быштак-оол Владимир Хойлаараковичу | с.Эйлиг-Хем | М (Местного) |
| 4 | Строительство | Пожарное депо | с.Эйлиг-Хем | - |
| 5 | Строительство | Детский сад | с.Эйлиг-Хем | ясли на 50 мест |
| 6 | Строительство | Музыкальная школа | с.Эйлиг-Хем | - |
| 7 | Строительство | Спортивный зал 24*12 м | с.Эйлиг-Хем | 24*12 м |
| 8 | Строительство | Спортивное ядро | с.Эйлиг-Хем | - |
| 9 | Реконструкция | Спортивное сооружение | с.Эйлиг-Хем | - |

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)»

1.1 Описание положения муниципального района в структуре расселения

Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. Площадь 168,6 тыс. кв. км (24-й по площади субъект РФ, 3,33% территории СФО; 1% территории РФ), протяженность с востока на запад – почти 745 км, с севера на юг в центральной части – 100 км, в восточной части – 450 км.

Граничит: на юге и юго-востоке - с Монгольской Народной Республикой, на северо-востоке - с Иркутской областью, на северо-западе - с Республикой Хакасия, на востоке - с Республикой Бурятия, на западе - с Республикой Алтай, на севере - с Красноярским краем (рисунок 2.1.1). Главная река - Енисей.

Рисунок 2.1.1 - Положение Республики в структуре Российской Федерации

Муниципальный район «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (далее также - Кожуун) расположен в центральной части республики Тыва. Северная граница Кожууна проходит по Куртушибинскому хребту, являющемуся южной границей Красноярского края и по Уюкскому хребту, являющемуся южной границей Пий - Хемского кожууна. На юге Улуг - Хемский кожуун граничит с Овюрским кожууном. Граница между Улуг-Хемским и Овюрским кожуунами проходит по хребту Западный Тану-Ола. На севере-востоке Улуг-Хемский кожуун граничит с Кызылским кожууном, на юго–востоке с Чеди-Хольским, на юго-западе с Дзун-Хемчикским, на западе и северо-западе с Чаа-Хольским кожууном.

На рисунке 2.1.2. представлено положение Кожууна в структуре республики.

Рисунок 2.1.2 - Положение Кожууна в структуре республики Тыва

1.2 Историческая справка

На заседании ЦК Танну-Тувинской народной партии от 27 дня 7 луны (8 сентября 1923 г.) принято решение об образовании Хемчикского кожууна, объединив западные 21 сумон и Улуг-Хемского кожууна, присоединив к нему 6 сумонов из 17 сумонов Бейси и 4 арбана 10 сумонов Даа кожууна. Центром Улуг-Хемского кожууна стал Шагаан-Арыг. С 1923 года в кожууне начали создаваться первые коллективные хозяйства. В их числе первый в Туве колхоз «Свобода труда», созданный 15 мая 1929 г, по инициативе местных коммунистов Ф.Ф. Кузнецова, Пахомова и А. Орехова и других и объединенный с колхозом «Эйлиг-Хем» постановлением бюро обкома КПСС в Тувоблисполкома от 2 апреля 1959 г.

В 1931 году создался третий госхоз Арыг-Узю, указом Президиума Малого хурала ТНР от 19 февраля 1943 года переименованный в госхоз «25 лет РККА», а в 1945 году – в совхоз «25 лет РККА».

Кожуун образован 13 октября 1944 года, когда Тувинская Народная Республика вступила в состав Советского Союза, с территорией 6345 кв.м. В нем числилось 10 сельских Советов: Торгалыгский, Чаатинский, Арыг-Бажынский, Ийи-Талский, Хайыраканский, Кок-Чыраанский, Эйлиг-Хемский, Арыг-Узюнский и Хондергинский. 16 населенных пунктов: Торгалыг, Чодураа, Арыг-Бажы, Ийи-Тал, Хайыракан, Кок-Чыраа, Эйлиг-Хем, Арыскан, Арыг-Узю, Ак- Тал, Ходжей, Пестуновка, Эъжим, Демир-Суг, Дон-Терек, Холчук и один город Шагонар.

В Кожууне числилось 10 колхозов: «Свобода труда», имени Кирова, имени Ленина, им. Сталина, им. XIX съезда КПСС, им. Калинина, им. Мичурина, им. Жданова, им. Дмитрова и им. Маленкова, которые обслуживались МТС г. Шагонар.

В марте 1955 года МТС реорганизован в райсельхозтехнику.

В 1957 г. присоединен Баян-Кольский сельский Совет с территорией 972,6 кв. м и 3 населенными пунктами Баян-Кол, Кара-Тал, Оттук-Даш.

В 1961 г. в апреле присоединен Чаа-Хольский район с территорией 3092,5 кв. м.

25 февраля 1975 г. согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР Баян-Кольский сельский Совет вновь передан Кызылскому району.

С 1 января 1978 г. стала выходить районная газета «Улуг-Хем», с общим тиражом 2133. В 50-х годах в Кожууне выходила газета «Красное знамя».

Административным центром Кожууна является город Шагонар, расположенный в центральной части района на берегу реки Енисей, в трех километрах на восток от Саяно-Шушенского водохранилища, рядом с автомобильной дорогой регионального значения А 162 Кызыл – Ак-Довурак. Районный центр находится в 112 км от республиканского центра- города Кызыла. В состав Кожууна входит 9 сельских поселений и город Шагонар. На территории Кожууна имеются водохранилище и Саяно-Шушенская ГЭС, водохранилище глубоководное, на первом месте стоит энергетика, занимающее на Енисее ведущее положение. На территории Кожууна встречаются в основном степные и лесные типы растительности полупустыни и луга. Животный мир довольно разнообразный: в лесах водятся медведи, дикие кабаны, косули, маралы, лисы рыжие и черно-бурые, волки, соболи, колонок, бурундук, белки и другие. Из птиц: гуси, утки, журавли, грачи, ласточки, глухари, куропатки, не улетающие птицы (воробьи, синицы, галки, сороки, вороны, горные орлы и другие). Рыбы: таймень, ленок, хариус, щука, налим, окунь, елец и многие другие. Часть редкостных животных, которые занесены в Красную книгу мира: снежный барс, красный волк и другие.

В Кожууне имеется запас ископаемых богатств: уголь, известь, гравий, песок, глина.

1.3 Природные условия и ресурсы территории

Климат

Климат Кожууна резко-континентальный. Среднегодовая температура воздуха - 15 С, абсолютный минимум -43 С, абсолютный максимум +34,4 С, годовое количество осадков 219 мм, высота снежного покрова 25 см, период активной вегетации 125 дней, сумма активных температур 2589 С.

Зимний период длится около 180 дней. Котловинный характер рельефа Кожууна при общем преобладании зимой антициклонального режима способствует скоплению холодного воздуха в котловине и дополнительному его выхолаживанию. Снежный покров лежит с середины ноября до начала апреля. Период с устойчивым снежным покровом не превышает 150 дней при максимальной толщине покрова 200 мм, что позволяет осуществлять зимний выпас скота. Характерны холодная, малоснежная зима, малое количество осадков и большая амплитуда абсолютных и средних суточных температур. Самый ветреный период наблюдается весной, скорость ветра нередко достигает 20-26 метров в секунду. В среднем за год число дней с пыльной бурей составляет 15-17, а с метелью - 5 – 7 дней. Период с температурой выше нуля градусов длится 180 дней.

Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится 85 дней. Средняя температура июля + 18 градусов, максимальная + 38 градусов. Заморозков в течение лета не наблюдается. Весенние заморозки обычно заканчиваются в конце второй декады мая, но в отдельные годы они наблюдаются и в начале июня. Осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября, в отдельные годы в конце августа. Продолжительность теплого (температура выше +10 градусов) периода около 125 дней. В целом, климатические условия данного Кожууна отличается суровостью.

Средняя годовая температура воздуха колеблется от -3 до -6°C и ниже высоко в горах (табл. 2.1.1-2.1.3.).

Таблица 2.1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Название станции наблюдения | Период наблюдений (лет) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыльская ГМО (Кызыл) | 62 | -30,6 | -26,2 | -13,2 | 12,0 | 11,4 | 20,0 | 17,2 | 17,2 | 10,1 | 0,4 | -14,7 | -27,1 | -2,6 |

Таблица 2.1.2 - Средняя минимальная температура воздуха (°С)

| Название станции наблюдения | Период наблюдений | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыльская (Кызыл) | 1944-2009 г | -42,1 | -40,8 | -32,9 | -12,7 | -4,6 | -3,3 | 8,0 | 4,5 | -4,0 | -14,1 | -30,8 | -40,5 | -17,8 |

Таблица 2.1.3 - Средняя максимальная температура воздуха (°С) за период 1961-2006 г.г.

| Название станции наблюдения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыльская ГМО (Кызыл) | -24,5 | -17,7 | -4,2 | 11,3 | 20,3 | 25,2 | 27,2 | 24,6 | 17,7 | 7,6 | -8,7 | -21,6 | 4,8 |

Снежный покров

Снежный покров ложится в середине ноября и сохраняется до начала апреля. Период с устойчивым снежным покровом не превышает 150 дней при максимальной высоте снежного покрова 20-25 см. Запас воды в снеге 40-45 мм. Маломощность снежного покрова и низкие температуры приводят к сезонному промерзанию почвы на значительную глубину. Снеготаяние начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Осадки

Большая часть осадков выпадает в теплый период (до 100 мм) при годовом количестве от 100 до 200 мм. Для земледелия требуется искусственное орошение, так как летние осадки носят преимущественно ливневый характер и быстро стекают. Ливневые дожди сильно размывают почвенный покров. Иногда в августе выпадает крупный град.

Влажность воздуха

Наиболее устойчива относительная влажность воздуха зимой, когда суточная амплитуда ее колебания не превышает 15 %. В летние месяцы амплитуда колебания относительной влажности воздуха составляет до 45 %. Минимальная относительная влажность наблюдается в мае. Число дней с относительной влажностью, равной и ниже 30%, т.е. число сухих дней, в среднем за год составляет до 72 дней.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 1 и 13 часов по месяцам года приведена в табл. 2.1.4.

Таблица 2.1.4 - Средняя месячная относительная влажность воздуха в 1 и 13 часов (%)

| Станции | Часы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл | 1 | 75 | 75 | 81 | 69 | 54 | 64 | 70 | 74 | 74 | 74 | 81 | 79 |
|  | 13 | 69 | 64 | 64 | 41 | 30 | 37 | 44 | 45 | 42 | 45 | 67 | 73 |

Ветер

Ветры над Тывой, располагающейся в центре мощного Сибирского антициклона, обычно слабые. Средняя месячная скорость ветра составляет 3-5 м/сек. На распределение направления воздушных потоков определяющее влияние оказывают орографические условия. На территории Кожууна преобладают ветры восточного направления (табл. 2.1.5).

Наименьшими скоростями ветра отличается зима, когда наибольшую повторяемость имеют ветры скоростью до 1 м/сек (45-80 %). Увеличение скоростей наблюдается с мая по сентябрь (от 2 до 5 м/сек) Сильные ветры, со скоростью более 15 м/сек, иногда наблюдаются весной. Они поднимают большие массы песка и пыли, образуя пылевые бури. Летом в горных сужениях долин рек наблюдается суточный ход горно-долинных ветров иногда значительной силы, сильные бури особенно характерны для второй половины дня.

Таблица 2.1.5. -  Преобладающие направления ветра по сезонам года

| Станция наблюдения | Направление ветра по сезонам года |  |
| --- | --- | --- |
|  | зима | лето |
| Кызыл | восток (северо-восток) | север |

Рельеф и инженерно-геологические условия

Рельеф

В центральной и западной частях Тывы между горными системами Западного Саяна и Западного Танну-Ола отчетливо выделяется Хемчикская и Улуг-Хемская котловины. Они разделяются невысоким хребтом Адар-Даш. Обе эти котловины могут рассматриваться как части более крупной Тувинской котловины, состоящей из вытянутой на 400 км в широтном направлении системы Тувинских впадин (Хемчинская, Кызыльская, Чаахоль-Шагонарская, Элегестская), охватывающих бассейн р. Енисей и его притока р. Хемчик. Наименьшая абсолютная отметка, приуроченная к долине р. Енисей составляет 550 м. (г. Шагонар). Во впадинах широко распространенны эоловые равнины, образованные ветровой аккумуляцией в верхненеоплейстоцен-голоценовое время. Для Чаахоль-Шагонарской впадины Тывы характерен, в основном равнинный песчаный рельеф.

По геоморфологическим особенностям площадка представлена слабоволнистой поверхностью третьей левобережной надпойменной террасы р. Енисей осложненной элементами микрорельефа (небольшими буграми, курганами, дорожными насыпями и т.д.).

Восточная незначительная часть площадки, характеризуется резкими расчлененными формами рельефа, представленными останцовым массивом горы Хайыракан. В пределах участка все террасы реки Енисей в рельефе хорошо выражены и, как правило, сложены четвертичными аллювиальными отложениями.

Пойменная терраса высотой 2,8 - 4 м, занимающая широкое дно долины, сложена в нижней части валунно-галечниковыми, а в верхней – песчано-суглинистыми отложениями.

Первая надпойменная терраса сложена валунно-галечниковыми отложениями перекрытыми пылеватыми суглинками и супесями.

Вторая надпойменная терраса сложена гравийно-галечниковым материалом с разнозернистым песком, а также супесями и суглинками с отчетливо-выраженной слоистостью.

В окрестностях города расположена степная природная зона, для которой характерно наличие злаковых растений, ковыль, полынь, дикорастущая конопля и др.

Геологическое строение

В структурном отношении Кожуун располагается в пределах Центрально-Тувинской впадины, сложенной разновозрастными осадочными и магматическими образованиями. Среди пород, слагающих Кожуун, по возрасту выделяются нижнекембрийские, ордовикские, каменноугольные, юрские и четвертичные отложения.

Отложения нижнего кембрия представлены в нижней части разреза мелко и микрозернистыми темно-серыми и зеленовато-серыми известковыми песчаниками, в верхней – рядовыми известняками (г. Хайыракан).

Породы ордовика ложатся с угловым несогласием, представлены конгломератами, песчаниками, гравелитами.

Отложения юры пользуются незначительным распространением, представлены они конгломератами, песчаниками, алевролитами, углями и аргелитами. В Кожууне г. Хайыракан они приведены в соприкосновение субширотному разлому с отложениями ордовика. Представлены разногалечными конгломератами, песчаниками, алевролитами, углями и аргелитами. Среди последних содержаться углистые и углисто-глинистые разности.

Грансостав пород закономерно изменяется от более крупнозернистого в нижних частях разреза до более мелкозернистого в ее верхах.

Неогеновые отложения пользуются незначительным распространением. Участки их выходов известны лишь к югу от г. Хайыракан. Залегают они на юрских отложениях в виде небольших линз и приурочены к прибортовым участкам впадин и логов низкогорного и мелкосопочного рельефа, представлены делювиально-пролювиальными ярко окрашенными красными и красно-бурыми глинами и суглинками.

Четвертичные отложения в Кожууне распространены весьма широко и подразделяются на отложения верхнего, и современного отдела. Четвертичные отложения верхнего и современного отдела слагают третью надпойменную террасу р. Енисей и междуречье Кара-Суг-Кара-Чааты. Они представлены гравийно-галечниковым материалом с разнозернистым песком, а также супесями и суглинками с отчетливо выраженной слоистостью и обогащенным обломочным материалом. Обломочный материал хорошо окатан. Мощность отложений достигает 20-25 м.

Современные отложения четвертичные отложения подразделяются на 3 генетических типа: аллювиальные, деллювиально-пролювиальные и эоловые отложения.

Аллювиальные отложения наиболее широко развиты по долинам рек Енисей, Кара-Суг, Торгалыг. Они представлены полимиктовыми песками, супесями, сероватыми иловатыми суглинками, гравием и галькой.

Деллювиально-пролювиальные отложения слагают склоны и подножья гор. Они представлены супесями и суглинками с большим количеством щебня и глыб.

Эоловые отложения встречаются в пределах широкой выраженной долины р. Енисей в междуречье Кара-Суг-Чааты и вдоль подножий северо-западных склонов г. Хайыракан. Они представлены мелкозернистыми серыми и желтовато-серыми полимиктовыми песками, залегающими на отложениях нижнего кембрия, юры или на верхнечетвертичных песчайно-гравийных образованиях.

Пески слагают типичные аккумулятивные формы рельефа-кустовые бугры, гряды и барханы. Интрузивные породы в Кожууне г. Шагонар пользуются большим распространением. По возрасту они отнесены к Торгашинскому комплексу прорывающему девонские отложения, представленные габбро-диабазами, диабазами, габбро, габридиоритами, диоритами и диабазовыми порфиритами.

Разрывные нарушения носят характер сбросов и взбросов, сопровождаются интенсивным дроблением и слабым ожелезнением пород. Ожелезнение выражается лимонтизацией и реже пиритизацией пород. Зоны дробления имеют мощность порядка нескольких метров. Амплитуда смещения пород по линии сброса иногда достигает 150-200 м. Простирание разрывных нарушений субширотное с падением плоскостей сброса 75-900.

Инженерно-геологические условия

По данным материалов изысканий, проведенных Красноярским трестом инженерных изысканий в инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут служить четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками от пылеватых до гравелистых, супесями, суглинками и коренные скальные грунты.

Физико-механические свойства грунтов оснований характеризуются следующими свойствами:

Пески пылеватые средней плотности, природной влажности 1,2-9 % (ср.3,75 %), со степенью влажности 0,01-0,21 (ср. 0,008), удельным весом 2,66 г/ см3, объемным весом в естественном состоянии1,40-1,63 г/ см3, объемным весом скелета 1,41-1,63 г/ см3, коэффициентом пористости 0,655-0,888, углом естественного откоса в естественном состоянии 36-32о, под водой 25-31о. Нормативное давление на грунт 2,0 кг/ см2.

Пески мелкие характеризуются природной влажностью 1,6-6,8% степень влажности 0,06-0,07, удельным весом 2,66 г/ см3, объемным весом в естественном состоянии1,52-1,55 г/ см3, объемным весом скелета 1,49-1,52 г/ см3, углом естественного откоса в естественном состоянии 36-32о, под водой 25-31о. Нормативное давление на грунт 2,5 кг/ см2.

Пески средней крупности с удельным весом 2,66 г/ см3, объемным весом в естественном состоянии 1,59 г/ см3, объемным весом скелета 1,57 г/ см3, пористостью 41%, природной влажностью 1,2-3,4%, степенью влажности 0,04, углом естественного откоса 32-34о, под водой 30-31о, коэффициентом пористости 0,695. Нормативное давление на пески средней крупности до 3,0 кг/ см2.

Пески крупные и гравелистые маловлажные, с углом естественного откоса 35о, под водой 34о. Нормативное давление на пески крупные гравелистые до 5,0 кг/ см2.

Супесь твердой консистенции, с удельным весом - весом 2,68 г/ см3, объемным весом 1,5 г/ см3, пористостью 49 %, коэффициентом пористости 0,98, степенью влажности 0,2. Нормативное давление на грунт до 2,0 кг/ см2.

Суглинки твердой консистенции, с естественной влажностью 22 %, удельным весом 2,7 г/ см3, объемным весом 1,8 г/ см3, пористостью 46,4 %, коэффициентом пористости 0,91, степенью влажности 0,84. Нормативное давление на грунт 2,5-3,0 кг/ см2.

Скальные грунты встречаются в восточной части планируемой территории, которые слагают юго-западную оконечность горы Хайыракан, представлены слабо-трещиноватыми, мелкозернистыми песчаниками ордовика, перекрытыми с поверхности крупнообломочным элювием, выраженным маломощными древесно-щебенистыми образованиями.

В инженерно-гидрогеологическом отношении, планируемая территория характеризуется глубиной залегания грунтовых вод ниже глубины заложения оснований фундаментов (22,0-27,5).

С наполнением водохранилища до проектируемой отметки, высокая пойма и надпойменная терраса, будет находиться в подпоре, в связи с чем повысится уровень грунтовых вод, что окажет неблагоприятное влияние на освоение данных территорий под строительство, поэтому эти территории могут быть освоены, как парковые (лесопарковые).

В целом инженерно-геологические условия планируемой территории являются благоприятными в инженерно-строительном отношении для освоения в естественном состоянии.

Из отрицательных физико-геологических явлений в пределах планируемой территории имеют развитие плоскостной смыв, затопление поймы паводком 1% обеспеченности р. Енисей. Неорганизованный поверхностный сток, оголенность крутых склонов способствуют развитию эрозионных процессов.

Гидрография, гидрогеология

По территории Кожууна протекает река Енисей (р. Верхний Енисей, Улуг-Хем) в субширотном направлении. Второстепенными водотоками являются многочисленные левые притоки р. Енисей, впадающие в нее западнее города Шагонара в Саяно-Шушенское водохранилище. К ним относятся реки – Чааты, Торгалыг, Шагонар. В районе г. Шагонар впадают пересыхающие реки Тула, Кара-Суг. В районе с. Хайыракан в р. Енисей впадает пересыхающая река Сенек. В районе с. Ийи-Тал впадает река Барык. Все эти малые водотоки берут свое начало на северных склонах хребта Западный Танну-Ола и текут в субмеридиональном направлении. Правосторонними притоками р. Енисей являются реки Эйлиг-Хем, Демир-суг, Эжим, берущие свое начало с южных склонов Куртушибинского и Уюкского хребта.

Длина Енисея равна 3490 км, площадь водосбора составляет 2599000 км2. Она впадает в Енисейский залив Карского моря. Река относиться к смешанному типу питания с преобладанием снегового. Весной питание осуществляется за счет таяния снега на равнинах, а летом за счет таяния в горной части бассейна. Грунтовые и дождевые воды в питании играют второстепенное значение. Поэтому уровенный режим в течение года характеризуется неравномерностью. Подъем уровней начинается до вскрытия реки от притока талых вод. Высокие уровни наблюдаются в конце весны - начале лета. Самые низкие их значения отмечаются осенью перед ледоставом. По режиму река Енисей является рекой весенне-летнего половодья. Весной проходит 48 % всей массы воды, летом 41 %, осенью 9 %, а зимой только 7 %. Среднемноголетний расход воды составляет 1060 м3/сек, в половодье увеличивается до 4800 м3/сек. В межень средний расход имеет 168 м3/сек. Однако, во время дождевых паводков увеличивается до 2900 м3/сек, при наибольшем 5960 м3/сек. Среднемноголетняя величина стока взвешенных наносов составляет 50 кг/сек, его максимум (160-280 кг/сек) приходится на май-июнь. Лед образуется в среднем 20 ноября, а вскрытие происходит 30 апреля, средняя продолжительность ледостава 160 суток. На уровень реки Енисей оказывает влияние подпор хвостового участка Саяно-Шушенского водохранилища.

На территории Республики Тыва находится 42 % водяного зеркала Саяно-Шушенского водохранилища. Подавляющая часть его приходится на равнинную часть Тывинской котловины - двух кожуунов республики Улуг-Хемского и Чаа-Хольского. Водный подбор от плотины гидроэлектростанции вверх на расстоянии 290 км до места подбора воды и выклинивается в 7 км выше г. Шагонар. Площадь водохранилища (его зеркало) составляет всего 633 м2. В г. Шагонар заходит как бы хвост водохранилища озеровидной формы длиной 40 км площадью 261,6 м2. Глубина от 8 до 40 м и шириной от 3 до 9 км. Правый берег высокий обрывистый, левый пологий. В ходе затопления под водой оказался город Старый Шагонар (Шагонар).

Территория Кожууна расположена в центральной части Центрально-Тувинской ГСО – структура 4-ого порядка, входящая в состав Таннуоольской ГСО (3 порядок), которая, в свою очередь, является частью Алтае-Саянской ГСО (2 порядок). Групповой (централизованный) водозабор г. Шагонара расположен в 4,8-5 км на северо-восток от городской застройки, вверх по течению р. Енисей (Прил. 1, 2, 3).

Характеристика геолого-гидрогеологических условий дана по результатам работ по комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 листа М-46-III (Угрюмов, 1996) и по характеристикам эксплуатационных скважин, пробуренных Абаканским участком Красноярского спецуправления «Востокбурвод», Тувинским комплексным отделом «КрасТИСИЗ» и ОАО «Тувабурвод» на участке и в районе водозабора.

В геоморфологическом плане водозабор расположен на выровненной степной поверхности второй террасы р. Енисей, на ее левом берегу, в 1,0-1,6 км от ее протоки и в 1,4-1,7 км от основного русла. Ширина долины в районе водозабора более 16 км. Борта и дно сложены коренными породами фундамента ордовикского, силурийского и юрского возраста. На участке работ абсолютные высоты поверхности 550-563 м, что превышает уровень воды в Енисее и проектный уровень Саяно-Шушенского водохранилища на 10-23 м. Низкие горы с севера являются отрогами Уюкского хребта, с юга отрогами хр. Восточный Танну-Ола.

Скважины эксплуатируют водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт (aQIII+H). Горизонт сложен галечниковыми отложениями с гравийно-песчаным заполнителем с большим количеством валунов. Общая вскрытая мощность накоплений – 55 м. Глубина залегания подземных вод 18-22 м.

По условиям циркуляции воды поровые безнапорные. Поток грунтовых вод направлен в сторону Енисея (р. Енисей – главная дрена Тувинской котловины). Уклон потока 0,001. Коэффициенты фильтрации – 29-31 м/сут.

По данным мониторинга подземных вод в районе г. Шагонара (Никитина, 2009 г.) (пункты расположены у северной окраины г. Шагонара) режим уровней относительно спокойный, хотя наблюдательные скважины и находятся в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища, но его ежегодное наполнение не достигает проектного уровня. По среднемноголетним значениям уровни аллювиальных вод на 2-ой террасе колеблются от 19,7 м в весенне-летние паводки до 21,6 м в зимне-весеннюю и осеннюю межень. Годовая амплитуда колебаний уровней в естественных условиях отмечена в пределах 0,5-1,7 м.

Питание водоносный горизонт получает преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод. Непосредственно на участке Шагонарского водозабора по гидрогеологическим параметрам имеющихся водозаборных скважин (Прил. 2), эксплуатирующих аллювиальный водоносный горизонт при работе водозабора отмечались дебиты 48-50 л/с при понижениях 7-7,5 м. Удельные дебиты – 7,8-8,6 л/ с.

Под аллювиальным горизонтом со свободной границей водообмена залегает водоносная зона трещиноватости ордовикско-силурийских песчаников. Водоносная зона характеризуется дебитами скважин от 0,6 до 3,3 л/с при понижениях 15-53 м.

Качество подземных вод на участке водозабора хорошее. По химическому составу воды пресные, типичные для промытых речных отложений, по составу гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,44 г/дм3, общей жесткостью – 2,0 ммоль/ г/дм3, нейтральные до слабощелочных. Температура воды 4-7оС. По работающим водозаборным скважинам ведется контроль качества, осуществляемый районной СЭС. Аллювиальные воды в районе расположения водозабора пригодны для хозяйственно-питьевых целей и широко используются для водоснабжения населенных пунктов и обводнения пастбищ. Загрязнения подземных вод не наблюдается. Выше по потоку загрязняющих объектов нет.

Особых условий нет, в радиусе 2-3 км от водозабора нет проявлений и месторождений полезных ископаемых.

Лесные ресурсы

Лесоустроительным предприятием в Кожууне является Шагонарский лесхоз. Лесоустроительные работы в нем проводились с 1984 по 2005 г. В соответствии с Приказами Рослесхоза от 27 июня 2007 г. № 289 из лесов находящихся в ведении Агенства лесного хозяйства республики Тыва (орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений по Республике Тыва) организовано 10 лесничеств, среди них имеется и Шагонарское лесничество. Площадь лесничества в границах Кожууна составляет 220,7 т. га.

Шагонарское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Тыва расположено в западной части Республики Тыва на территории Кызылского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского и Пий-Хемского административных районов в 112 километрах от Республиканского центра г. Кызыл.

Лесничество граничит:

- на севере – с Красноярским краем, и далее на восток по северной границе с Туранским лесничеством;

- на востоке – с Кызылским лесничеством, и южнее с Тандинским лесничеством;

- на юге – с Тес-Хемским и Чаданским лесничествами;

- на западе – с Чаданским лесничеством.

Протяженность территории лесничества с юга на север составляет 100 километров, а с запада на восток – 130 километров. Структура лесничества представлена в таблице 2.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов представлено в таблица 2.1.7.

Таблица 2.1.6 - Структура лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административная ед. | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ак-Дуругское | Чаа-Хольский | 91364 |
|  |  | Итого: | 91364 |
| 2 | Арыг-Узюнское | Улуг-Хемский | 180388 |
|  |  | Чаа-Хольский | 5809 |
|  |  | Итого: | 186197 |
| 3 | Хайырканское | Улуг-Хемский | 40352 |
|  |  | Чеди-Хольский | 123500 |
|  |  | Кызылский | 34885 |
|  |  | Пий-Хемский | 9337 |
|  |  | Итого: | 208074 |
| Всего по лесничеству: 485635 |  |  |  |
| в том числе по муниципальным районам: |  |  |  |
| «Кызылский кожуун» Республики Тыва |  | 34885 |  |
| «Пий-Хемский кожуун» Республики Тыва |  | 9337 |  |
| «Улуг-Хемский кожуун» Республики Тыва |  | 220740 |  |
| «Чаа-Хольский кожуун» Республики Тыва |  | 97173 |  |
| «Чеди-Хольский кожуун» Республики Тыва |  | 123500 |  |

Таблица 2.1.7 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов и их части | Пло-щадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| Арыг-Узюнское участковое лесничество |  |  |  |
| Всего лесов: | 1-182 | 180388 |  |
| Защитные леса, всего: |  | 26143 | Лесной кодекс |
| В том числе: |  |  |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  | 4674 | Лесной кодекс |
| В том числе: |  |  |  |
| -зеленые зоны | Кварталы: 49;50 Части кварталов: 41-48; 51-59; 61; 62; 64-70 | 4674 | Постановление СМ Тувинской АССР от 08.05.1974 г. № 265 |
| Ценные леса, всего: |  | 9073 | Лесной кодекс |
| В том числе: |  |  |  |
| -нерестовые полосы лесов | Части кварталов: 1-3; 9; 10; 15-17; 20-23; 29; 88; 89; 101-103; 117; 118; 129; 130; 137; 138; 147; 148; 153; 154; 157-159; 171; 173;175; 177; 180 | 8325 | Постановление СМ РСФС Р № 388 от 07.08.1978 г. Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 г. № 554 ФЗ № 143 от 22.07.08 г. |
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: | Кварталы: 32; 33; 37-40 Части кварталов: 27; 28; 34-36; | 748 | Распоряжение СМ РСФСР от 10.06.1969 г. № 1253-р Распоряжение СМ РСФСР от 28.12.1959 г. № 8281-р |
| Эксплуатационные леса: | Кварталы: 85; 90 Части кварталов: 63; 71-84; 86-88; 91-94; 97-102; 104; 105; 112-118; 125; 129 | 42216 | Распоряжения СМ РСФСР №8281-р от 28.12.1959г, Распоряжение СМ РСФСР №4746-р от 11.12.1965г. |
| Резервные леса: | Части кварталов: 1-26; 29-31; 95; 96; 106-111; 119-124; 126-128; 130-172; 174; 176; 178; 179; 181 | 117838 | Распоряжение СМ РСФСР от 02.06.1964 г. № 1911-р |
| Хайырканское участковое лесничество |  |  |  |
| Всего лесов: | 1-222 | 208074 |  |
| Защитные леса, всего: |  | 31351 | Лесной кодекс |
| В том числе: |  |  |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  | 1369 | Лесной кодекс |
| -зеленые зоны, лесопарки | Кварталы: 92; 99 Части кварталов: 96; 100-102 | 1369 | Постановление СМ Тувинской АССР от 08.05.1974 г. № 265 |
| Ценные леса, всего: |  | 13388 | Лесной кодекс |
| В том числе: |  |  |  |
| -нерестовые полосы лесов | Части кварталов: 8; 54; 69; 70; 72-91; 174; 181; 185; 190; 196 | 6780 | Постановление СМ РСФС Р № 388 от 07.08.1978 г. Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 г. № 554 ФЗ № 143 от 22.07.08 г. |
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: | Кварталы: 58-61; 63-68; 71; 93-95; 98; 118; 121-123; 131 Части кварталов: 117-120 | 6608 | Распоряжение СМ РСФСР от 10.06.1969 г. № 1253-р Распоряжение СМ РСФСР от 28.12.1959 г. № 8281-р |
| Эксплуатационные леса: | Кварталы: 97; 103; 104; 108; 119; 132; 137-141; 147; 148; 157; 172; 173; 180; 187 Части кварталов: 105-107; 124-130; 136; 144-146; 152-156; 162-166; 171; 175; 176; 179; 186; 188; 191-195 | 55129 | Распоряжения СМ РСФСР № 8281-р от 28.12.1959 г., Распоряжение СМ РСФСР № 4746-р от 11.12.1965 г. |
| Резервные леса: | Кварталы: 1; 3; 62 Части кварталов: 2; 4-7; 9-53; 55-57; 133-135; 142;143; 149-151; 158-161; 167-170; 177; 178; 182-184; 189; 197-221 | 121594 | Распоряжение СМ РСФСР от 02.06.1964 г. № 1911-р |
| Всего по лесничеству |  |  |  |
| Всего лесов |  | 485635 |  |
| Защитные леса, всего |  | 57110 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  | 8682 |  |
| В том числе: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов РФ |  | 207 |  |
| Зеленые зоны |  | 8475 |  |
| Ценные леса |  | 48428 |  |
| В том числе: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: |  | 15244 |  |
| Нерестовые полосы лесов |  | 33184 |  |
| Эксплуатационные леса |  | 130034 |  |
| Резервные леса |  | 298491 |  |

Минеральные ресурсы

На территории Кожууна известны следующие месторождения полезных ископаемых: железо, каменный уголь, россыпное золото, исследован химический состав и дана оценка качеству полезных ископаемых как необходимых составляющих для масштабного производства строительных материалов.

Железо. Наиболее изучено к настоящему времени Карасугское месторождение, которое расположено в Кожууне. Месторождение разведывалось в 1947-53 г.г., продолжение изучения было проведено в 1980-83 г. г. организациями Союзгеологоразведка. Оруденение представлено гидротермально-метасоматическими первичными рудами флюорит-барит-сидеритового состава и окисленными гетит-гидрогетитовыми рудами с баритом и флюоритом в карбонатах. В первичных рудах содержится барит (среднее содержание – 13,9 %), флюорит (8,5 %), железо (27,0 %) в карбонатной форме, стронций (4,3 %), редкие земли (1,1 %). В окисленных рудах содержание железа 32 %, флюорита – 11,7-12,4 %, барита 17,7-20 %. В рудах содержатся радиоактивные элементы. Детально разведанные запасы окисленных руд составляют 123 млн. т (кат. В+С1+С2); запасы первичных руд кат. С1+С2 – 147,9 млн. т. Запасы окисленных руд утверждались в 1951 г. и 1953 г. В 1959 г. в ГКЗ были утверждены запасы редких земель в окисленных рудах. В последствии все запасы комплексных карасугских руд были списаны в забаланс.

Последний пересчет запасов был выполнен в 1983 г. С учетом проведенной до разведки месторождения в 1980-82 г. г. запасы окисленных руд увеличились в два раза, первичных – в 2,8 раза. Технологические исследования руд выполнены ВИМСом и МЕХАНОБРом, последний раз ВИМСом в 1980-83 г. г. Технико-экономические расчеты сделаны ВИМСом и ВИЭМСом. Разработана комбинированная обогатительная (магнито-флотационная) и химико-металлургическая схема переработки окисленных руд с получением гидрогематитового (53 %), флюоритового (марки ФФ-90), баритового (марки КБ-6) концентратов.

После химико-технологического переделов возможно получение сернокислого бария (98,3 %), хлоридного бария (96,5 %), азотнокислого бария (99,2 %), азотнокислого стронция (99,3 %), полирита технического (РЗЗ-98 %), фтористо-водородной кислоты (30 %), химконцентрата (74 %). Производительность ГОКа – 2 млн. т руды в год, рентабельность предприятия – 8,2 %, срок окупаемости – 11 лет (при перевозке продукции железной дорогой). При перевозке концентратов автотранспортом эти показатели резко ухудшаются.

В прямой зависимости от строительства железной дороги определяется и перспектива освоения комплексных руд карасугского типа, несмотря на то, что в них содержатся дефицитные в настоящее время для России виды сырья (флюорит, барит, ТR).

В Государственном балансе запасы железа по Республике Тыва не числятся. Из многочисленных проявлений железа различного генезиса на территории Тувы промышленная значимость установлена для комплексных железных руд с флюоритом, баритом и редкими землями.

Каменный уголь. Ийи-тальский угленосный район расположен в 70 км к западу от г. Кызыла. В структурном отношении представлен двумя пологими синклинальными складками, выполненными юрскими угленосными отложениями и разделенными р. Енисеем.

Границы угленосного района установлены геологической съемкой масштаба 1 : 100000, проведенной А.Л. Лосевым в 1946 году. На Правобережном участке в 1946 году была пройдена наклонная шахта и некоторое время добывался уголь для г. Шагонара. Отложения эрбекской свиты на Правобережном участке содержат семь пластов и пропластков угля общей мощностью 6,4 м, из которых два, суммарной мощностью 5,4 м являются рабочими. На более крупном Левобережном участке было пробурено несколько неглубоких скважин, вскрывших два рабочих пласта мощностью от 1 до 3,6 м. основной пласт Мощный, подсеченный на глубине 15 м двумя скважинами, имел среднюю мощность 2,5 м.

Угли Ийи-тальского района гумусовые, каменные, по степени метаморфизма относятся к газовым. Отмечается неблагоприятный петрографический состав углей пласта Мощного, обусловленный увеличением фюзенизированных компонентов. Однако эти данные имеют предварительный характер и направление использования углей сейчас определить нельзя.

Общие геологические запасы Кожууна определены в 302 млн. т, в том числе 223 млн. т кондиционных запасов. Исходные параметры подсчета: площадь распространения пластов на Правобережном участке 14 км2, на Левобережном – 97,5 км2, суммарная мощность пластов соответственно 5,46 и 2,25 м. Коэффициент достоверности – 0,5. 150 млн. т из 223 млн. т кондиционных запасов были выделены ранее А.Л. Лосевым по категории С2 и вошли в союзный баланс запасов. Однако эти запасы не имеют плановой привязки и по степени надежности не могут являться балансовыми. По этой причине все 223 млн. т запасов относятся к прогнозным 1 группы.

Известна угленосность на нескольких участках, относящихся к Шагонарской мульде. Анализ имеющейся литературы по этой мульде показывает, что участков, пригодных для открытой добычи угля в больших объемах к настоящему времени не выявлено. По результатам ГГС с общими поисками 1:50 000 масштаба известны лишь локальные участки в южной и юго-западной части мульды с ограниченными ресурсами – Иштии-Хемское и Кара-чаатское угленосные поля. К перспективным для карьерной отработки отнесен небольшой участок (1,8 км2) в пределах Иштихемского угольного поля.

Оно состоит из двух блоков юрских угленосных отложений. Лучше обнаженный северный блок оконтурен с поверхности и содержит угольные пласты мощностью не менее 1 м и суммарной мощностью до 6 м. Площадь блока 3 км2.

Открытую добычу угля можно вести лишь на ограниченном участке, расположенном выше уреза р. Иштии-Хем (Иштихемский участок), т.к. большая часть угленосной площади находится под долинами, и поэтому предполагаются сложные гидрогеологические условия. В пределах Иштихемского участка тремя канавами вскрыто 4 угольных пласта с суммарной мощностью по сечению 2,3 м. Судя по разнице в углах падения слоев в подошве (250) и кровле (10-150) угленосной пачки, развальцовке угля и нарушенности надугольных слоев, угольные пласты на выходах под делювий в значительной мере выжаты, и приведенная выше их суммарная мощность будет меньше истинной. Имеющиеся анализы углей участка из канав показали их высокую зольность (24,19 и 84,54 %). На территории участка находится маленький заброшенный эксплуатационный карьер, где угольная сыпучка прослеживается на интервале 18 м разреза. Ранее здесь обнажался пласт угля мощностью 2 м. (других сведений по этому карьеру не обнаружено).

Россыпное золото. Россыпи бассейна р. Эйлиг-Хем в долине р. Эйлиг-Хем и ее притоков - ручьев Стерлиг, Сыктыр, Поканаш и других расположены в русловой части долины и в меньшей степени на террасах высотой 4-6-12 и 25 м. Общая длина россыпей составляет 25 км. Ширина террасовых россыпей 30-40 м. Распределение золота гнездовое с максимальной концентрацией в донных выбоинах и в сланцевых щетках тальвега. В шлихах совместно с золотом отмечались платина и осмистый иридий. Золото слабоокатано, пробность до 980, иногда в сростках с кварцем. Россыпи практически отработаны. За весь период добычи добыто около 3200 кг.

На настоящее время имеются небольшие запасы россыпного золота в долинах рек Серлиг – Куйлуг-Хем категории С1- 35 кг, категории С2 -27 кг.

Полезные ископаемые, используемые при производстве строительных материалов

Кожуун полностью обеспечен разведанными запасами кирпичных глин, запасами песка, запасами гравия. Известняки, пригодные для производства строительной извести и цемента, представлены запасами Хайраканского месторождения в очень больших количествах.

Месторождение кирпичных глин Хайраканское

Расположено в 7 км восточнее г. Шагонар. Запасы утверждены ТКЗ в 1985 году. Протокол № 309. Запасы по категориям А+В – 249 тыс.м3, А+В+С1 – 638,6 тыс.м3.

Возможная продукция кирпич условно-эффективный с 32-мя пустотами диаметром 14 мм марки «150».

Месторождение песчано-гравийных материалов Ийи-Тальское

Расположено в 24 км восточнее г. Шагонар.

Запасы утверждены ТКЗ в 1990 году. Протокол № 387. Запасы по категориям А+В – 190 тыс.м3, А+В+С1 – 412 тыс.м3.

Возможная продукция гравий для бетона марки «300», песок для отсыпки нижнего полотна дорог.

Месторождение песчано-гравийных материалов Шагонарское

Расположено в 2 км северо-восточнее г. Шагонар.

Запасы утверждены ТКЗ в 1965 году. Протокол № 165. Запасы по категориям А+В – 308 тыс.м3, А+В+С1 – 867,4 тыс.м3.

Возможная продукция без обогащения для дорожного строительства, обогащенные гравий и песок в качестве заполнителей бетонов, песок для штукатурных растворов.

Месторождение песков Сенекское

Расположено в 25 км восточнее г. Шагонар.

Запасы утверждены ТКЗ в 1988 году. Протокол №347. Запасы по категориям А+В – 119 тыс.м3, А+В+С1 – 730 тыс.м3.

Возможная продукция обогащенный песок для бетонов марки «150»-«250».

Месторождение песков Шагонарское

Расположено в 5 км к юго-востоку от г. Шагонар. Пески для производства силикатных изделий.

Запасы утверждены ТКЗ в 1982 году. Протокол № 272. Запасы по категориям А+В+С1 –11048,5 тыс.м3.

Возможная продукция силикатный рядовой и лицевой кирпич марок «125» и «150», газосиликатные мелкие стеновые блоки марки «25» и наружные стеновые панели марки «35».

Хайраканское месторождение известняков и Карачатское месторождение глин расположены на территории Кожууна с центром – г. Шагонар.

Хайраканское месторождение может являться сырьевой базой основного (карбонатного) компонента цементной шихты, а в качестве корректирующих добавок – использование глин Карачатского месторождения.

Хайраканское месторождение известняков находится в 8,5 км к востоку от г. Шагонара и расположено между трассой Кызыл – Ак-Довурак и р. Енисей. Хайраканское месторождение с автотрассой связано проселочной дорогой (6 км) и расположено на левом берегу р. Енисей (в 1,1 км к югу от реки) на северном склоне Хайраканской гряды известняков.

Карачатское месторождение глин, имеющее площадь 1,1 км2, находится в 14,5 км к юго – юго-востоку от г. Шагонар и в 19 км к юго – юго-западу от Хайраканского месторождения известняков. Ближайшими населенными пунктами Карачатского месторождения являются сельские поселения Чодураа и Торгалыг (в 7 км юго-западнее с. Чодураа), расположенные соответственно в 5 и 12 км юго-западнее месторождения.

Светло-серые известняки наиболее распространены на месторождении. Они имеют светло-серую, белую, желтовато-белую окраску, скрыто-тонкокристаллическую структуру. Сложение известняков массивное, однородное, редко с признаками слоистой и ориентированно-сланцевой текстуры. Для них характерны мелкозернистая и пелитоморфная структуры, созданные бесцветным и сероватым в проходящем свете кальцитом. Наблюдается пятнистая перекристаллизация с образованием микрогранобластовых агрегатов полигональных, округлых и лапчатых зерен кальцита размером 0,1-0,5 мм. Перекристаллизация наиболее четко развита по обломкам археоциат, водорослей, мшанок. Для пелитоморфных разностей с размером зерен до 0,01 мм иногда характерна примесь хлопьевидного и пылевидного глинистого вещества. Кроме кальцита, в известняках устанавливается примесь ромбовидных кристаллов доломита (2-4 %), песчаные и алевролитовые частицы кварца (1-3 %), лимонитизированного пирита (до 1 %).

Известняки плотные. До уровня грунтовых вод в них спорадически развиты округлые пустоты выщелачивания размером до 0,5-1,0 см в количестве до 1-2 %. Пустоты полые, реже выполнены натечными корочками карбоната, окрашенного в бурый цвет гидроокислами железа. По трещинам в известняках развиты ожелезненные в виде пленок и прожилки кальцита мощностью порядка 1-8 мм и протяженностью от 0,1-0,2 м до 2 м.

По содержанию оксид кальция в известняках в контуре подсчета запасов по категориям А+В+С1 96,8% проб приходится на класс 50-56%. В 98,3% проб устанавливается содержание MgO в количестве 0-1,5 % (чистые известняки) и в 1,7 % проб – 1,5-4,0 % MgO (известняк слабо доломитизированный). По содержанию SiO2 98,3 % проб относятся к классу 0-5 %, 1,7 % содержат SiO2 в количестве более 5 %, причем все они связаны с глинистыми разностями известняков. Вредные примеси в известняках находятся значительно ниже допустимых пределов. Основным полезным ископаемым являются светло-серые, серые и в меньшей мере, темно-серые разности известняков, по которым произведены предварительные подсчеты запасов.

1.4 Административно-территориальное устройство

На территории Кожууна по административному делению имеется 9 сумонов – Кок-Чыраанский, Арыскан, Арыг-Узюнский, Иштии-Хем, Ийи-Тал, Торгалыгский, Хайыраканский, Чаатинский, Эйлиг-хемский, одно городское поселение – город Шагонар (Шагаан-Арыг). Административным центром Кожууна является г. Шагонар.

Перечень населенных пунктов в составе Кожууна приведен в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8 - Перечень населенных пунктов в составе муниципального района «Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

| № п/п | Наименование муниципального образования |  | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Постоянно проживающее население (01.01.2013) | Временно проживающее население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Шагонар |  |  | 9488 |  |
| 2 | сумон Хайыракан |  | с. Хайыракан | 2368 |  |
| 3 | сумон Арыг-Узю |  | с. Арыг-Узю | 1610 |  |
| 4 | сумон Торгалыг |  | с.Торгалыг | 1128 |  |
| 5 | сумон Чааты |  | с. Чодураа | 952 |  |
| 6 | сумон Кок-Чыраа |  | с. Арыг-Бажи | 784 |  |
| 7 | сумон Арыскан |  | с. Арыскан | 717 |  |
| 8 | сумон Ийи-Тал |  | с. Ийи-Тал | 647 |  |
| 9 | сумон Эйлиг-Хем |  | с. Эйлиг-Хем | 638 |  |
| 10 | сумон Иштии-Хем |  | с. Иштии-Хем | 597 |  |
|  | Всего по Кожууну: |  |  | 18929 |  |
|  |  | Населенные пункты с населением более 5000 человек |  |  |  |  |

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

2.1 Существующая численность населения

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.14 г.) – 18813 человек, в том числе городское население – 10905 человек, сельское – 7908 человек, соответственно 58% и 42% общей численности населения Кожууна.

Возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста – 36%, трудоспособного возраста – 54%, старше трудоспособного возраста – 10%.

В структуре населения количество женщин и мужчин приблизительно одинаково, женщин – 49,68%, мужчин – 50,32%.

На 2014 год в Кожууне нет населенных пунктов, в которых бы отсутствовало постоянное население.

В целом по Кожууну с 2012 года численность постоянного населения сократилась на 296 человек.

Изменение численности населения Кожууна происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

В результате происходящего движения населения изменяется его демографический состав (таблицах 2.2.1 - 2.2.2).

Таблица 2.2.1 - Возрастная структура населения Кожууна

| Возраст (лет) | Все население |  |  | Городское население |  |  | Сельское население |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муж-чины и жен-щины | муж-чины | жен-щины | муж-чины и жен-щины | муж-чины | жен-щины | муж-чины и жен-щины | муж-чины | жен-щины |
| Все население | 18813 | 9467 | 9346 | 10905 | 5455 | 5450 | 7908 | 4012 | 3896 |
| 0 | 557 | 292 | 265 | 255 | 135 | 120 | 302 | 157 | 145 |
| 1 | 528 | 282 | 246 | 255 | 131 | 124 | 273 | 151 | 122 |
| 0-2 | 1668 | 884 | 784 | 764 | 407 | 357 | 904 | 477 | 427 |
| 3-5 | 1591 | 875 | 716 | 796 | 433 | 363 | 795 | 442 | 353 |
| 6 | 511 | 265 | 246 | 297 | 148 | 149 | 214 | 117 | 97 |
| 1-6 | 3213 | 1732 | 1481 | 1602 | 853 | 749 | 1611 | 879 | 732 |
| 7 | 394 | 196 | 198 | 211 | 100 | 111 | 183 | 96 | 87 |
| 8-13 | 2009 | 1025 | 984 | 1171 | 591 | 580 | 838 | 434 | 404 |
| 14-15 | 557 | 307 | 250 | 336 | 175 | 161 | 221 | 132 | 89 |
| 16-17 | 521 | 281 | 240 | 315 | 163 | 152 | 206 | 118 | 88 |
| 18-19 | 434 | 232 | 202 | 261 | 117 | 144 | 173 | 115 | 58 |
| 20-24 | 987 | 641 | 346 | 706 | 458 | 248 | 281 | 183 | 98 |
| 25-29 | 1702 | 966 | 736 | 1106 | 691 | 415 | 596 | 275 | 321 |
| 30-34 | 1496 | 758 | 738 | 924 | 482 | 442 | 572 | 276 | 296 |
| 35-39 | 1308 | 621 | 687 | 817 | 372 | 445 | 491 | 249 | 242 |
| 40-44 | 1259 | 576 | 683 | 775 | 348 | 427 | 484 | 228 | 256 |
| 45-49 | 1125 | 517 | 608 | 682 | 292 | 390 | 443 | 225 | 218 |
| 50-54 | 1065 | 461 | 604 | 571 | 255 | 316 | 494 | 206 | 288 |
| 55-59 | 767 | 322 | 445 | 401 | 154 | 247 | 366 | 168 | 198 |
| 60-64 | 519 | 222 | 297 | 278 | 117 | 161 | 241 | 105 | 136 |
| 65-69 | 374 | 139 | 235 | 193 | 62 | 131 | 181 | 77 | 104 |
| 70 лет и старше | 526 | 179 | 347 | 301 | 90 | 211 | 225 | 89 | 136 |
| моложе трудоспособного возраста | 6730 | 3552 | 3178 | 3575 | 1854 | 1721 | 3155 | 1698 | 1457 |
| трудоспособного возраста | 10219 | 5375 | 4844 | 6311 | 3332 | 2979 | 3908 | 2043 | 1865 |
| старше трудоспособного возраста | 1864 | 540 | 1324 | 1019 | 269 | 750 | 845 | 271 | 574 |
| 0-14 | 6432 | 3392 | 3040 | 3384 | 1754 | 1630 | 3048 | 1638 | 1410 |
| 0-17 | 7251 | 3833 | 3418 | 3890 | 2017 | 1873 | 3361 | 1816 | 1545 |
| 16-29 | 3644 | 2120 | 1524 | 2388 | 1429 | 959 | 1256 | 691 | 565 |
| 15-49 | 9130 | 4752 | 4378 | 5777 | 3023 | 2754 | 3353 | 1729 | 1624 |

Таблица 2.2.2 - Динамика численности населения Кожууна

| Наименование | на 01.01.2012 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 19109 | 18929 | 18813 |

В социально-демографическом паспорте Кожууна население на 1 января 2013 г. составляет 18929 человек. Естественный прирост населения за 2013 год составил 295 человек (АППГ 289 чел.), в Кожууне родилось на 7 младенцев больше, чем в 2012 году. Рождаемость населения составила 28,7 (АППГ-28,4) родившихся на 1000 населения.

За 2013 г. в Кожуун прибыло 209 (АППГ-424) человек, выбыло за его пределы – 535 (АППГ-812) человек. Миграционная убыль составила 326 человек (против 388 за АППГ).

Смертность населения за 2013 год составила 249 случаев.

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы (таблица 2.2.2) выявил следующее: численность населения сокращается в основном из-за оттока населения, как из сельской, так и из городской местности.

2.2 Демографический прогноз в соответствии с действующими документами территориального планирования

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Кожууна учитываются положения демографического развития, изложенные в прогнозах разных источников относительно численности населения.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в республике в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РФ, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, остается ниже уровня 2000 года.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Прогноз численности населения в соответствии с СТП Республики Тыва.

Планируемая численность населения к 2020 году — 19,3 тыс. человек, к 2030 году — 18,4 тыс. человека. Существующая численность района — 18929 человек. Таким образом, схемой территориального планирования Республики Тыва предполагается увеличение существующей численности Кожууна на 7,8% (таблица 2.2.6).

Таблица 2.2.6 - Прогноз численности постоянного населения Кожууна

| Прогноз | 2008 год (на конец года) | 2009-2020 годы |  |  |  | 2021-2030 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Естеств. прирост, тыс. чел | Механич. прирост, тыс. чел | Итог, тыс. чел | Естеств. прирост, тыс. чел |  | Механич. прирост, тыс. чел | Итог, тыс. чел |
| Инерционный прогноз | 19,5 | 1,0 | -1,2 | 19,3 | 0,6 |  | -1,5 | 18,4 |
| Оптимистический |  | 1,7 | -1,2 | 20,0 | 1,9 |  | -0,9 | 21,0 |

Прогноз численности населения в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований

Проектная численность населения, в соответствии с генеральными планами поселений, представлена в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7 - Проектная численность населения, в соответствии с генеральными планами поселений

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. (2015 г.) | 2037 г. |
| город Шагонар | 12372 | 19272 |

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования».

### 3.1 Анализ состояния атмосферного воздуха

Существующее состояние

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников.

Муниципальный район «Улуг -Хемский кожуун Республики Тыва» (далее Кожуун) находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. При этом район относится к территориям с низким уровнем выбросов из стационарных источников и по массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу занимает одно из последних мест в Республике Тыва.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха, является, автотранспорт (более 70% выбросов в атмосферу).

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от технического состояния транспорта.

Основную долю в общем объеме выброса загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76 %). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В настоящее время санитарно-защитные зоны для большинства предприятий района не установлены (таблица 2.3.1)

Таблица 2.3.1 - Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

| № п\п | Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, класс/м предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Бегзи Г.Д | с. Арыг-Бажы | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Дадар-оол А.Б | с. Чодураа | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Домбаа К.Г | с. Торгалыг | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Натпий-оол А.М. | с. Чодураа | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Серин А.Х. | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Фомин С.Г. | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Дадар-оол ГК | с. Иштии-Хем | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Намчан А.Н. | с. Арыг-Узю | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Натпий-оол А.М. | с. Чааты | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Ензак А.А. | с. Арыг-Бажы (Кок-Чыраа) | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Норбу М.Х | с. Арыскан | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Сарыг-Лама О.С | с. Торгалыг | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Суван М.С-Д | с. Арыг-Бажы (Кок-Чыраа) | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Монгуш Н.А. | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Тумат А.М. | с. Торгалыг | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Ксенофонтов Д.В. | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ЮЛ «АУ «Шагонарское спец.ЛХУ» | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ЮЛ СПоК «Ногаан» | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ЮЛ СПоК «Оргаадай» | с. Арыг-Узю | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ЮЛ МУП «Торгалыг» (Домбаа О.К.) | с. Торгалыг | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва | г. Шагонар | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | МУП «Чааты» (дир-р: Сундуй Эртине Биче-Далаевич) | с. Чодураа | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | ИП Алексеев С.Б. | г. Шагонар | Цех по производству шлакоблочного кирпича | IV класс, 100 м |
|  | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва (для собственных нужд) | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ГБПОУ РТ «ТУВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА» (для собственных нужд) | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПоК «Оргаадай» | с. Арыг-Узю | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Ховалыг Херем Семенович | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Болат-оол Аляна Тан-ооловна | с. Хайыракан | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Хуурак Г.Х. | с. Арыг-Бажы | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Масленников Сергей Петрович | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Прудников Кирилл Сергеевич | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Чульдук С.М. | с. Иштии-Хем | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Ортен-оол С.В | с. Арыскан | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Дырыш А.Т. | с. Торгалыг | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Монгуш Р.Б. | с. Хайыракан | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Кандан С.С | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Монгуш Р.Б. | с. Хайыракан | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Куулар Алена Александровна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Маспык-оол Оксана Шур-ооловна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Монгуш Алимаа Хуреш-ооловна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Ондар Аржана Николаевна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Сумба Мерген Владимирович | с. Иштии-Хем | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Седии Олеся Олеговна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Бады Орлана Борисовна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Сат Лариса Семеновна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Белек Саяна Биче-ооловна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Ханды Эмма Тозур-ооловна, рук-ль ООО «Урбун» | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Белек Радислав Николаевич | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Узуй-оол Орлан Опакович | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Кошкар-оол Аяна Начын-ооловна | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | Баазан Зоя Киимовна | с. Хайыраканский | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПоК «Улуг-Хем» | г. Шагонар | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПК «Доргун» | с. Иштии-Хем | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПоК «Оргаадай» | с. Арыг-Узю | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Болат-оол Орлан Ховалыгович | с. Арыг-Узю | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ИП Содунам Мигель Михайлович | с. Эйлиг-Хем | Хлебопекарня | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва (для собственных нужд) | г. Шагонар | Макаронные изделия | V класс, 50 м |
|  | ГБПОУ РТ "ТУВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА" (для собственных нужд) | г. Шагонар | Макаронные изделия | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПоК «Ногаан» | г. Шагонар | Рыбная продукция | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПоК «Чола» |  | Рыбная продукция | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва (для собственных нужд) | г. Шагонар | Рыбная продукция | V класс, 50 м |
|  | АУ Шагонарское спецЛХУ | г. Шагонар | Рыбная продукция | V класс, 50 м |
|  | ИП Бачурин Владимир Гаврилович | г. Шагонар | Рыбная продукция | V класс, 50 м |
|  | ЮЛ СПоК «Оргаадай» - изготовление Тыва-далган | с. Арыг-Узю | Производство далган | V класс, 50 м |
|  | ИП Болат-оол Оюмаа Васильевна | с. Ийи-Тал | Производство чингее-тараа | V класс, 50 м |
|  | ИП Тумат Менди Биче-ооловна | с. Хайыракан | Производство мясных полуфабрикатов | V класс, 50 м |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Размеры санитарно-защитных зон объектов животноводства Кожууна представлены в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2 - Характеристика и санитарно-защитные зоны объектов животноводства

| № | Наименование хозяйств Глава КФХ Ф.И.О. Сельские поселения | Адрес | Поголовья скота |  |  | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КРС | МРС | Свиньи |  |
|  | МУП Хайракан | - | - | 108 | - | 300 |
|  | КФХ Доржу Тамара Туматовна | с. Торгалыг | 28 | 631 | - | 300 |
|  | КФХ Монгуш Виктор Седип-оолович | с. Арыг-Узю | 85 | 650 | 4 | 300 |
|  | КФХ Анай-оол Бай-Демир Сидорович | с. Эйлиг-Хем | 35 | 400 | - | 300 |
|  | КФХ Дамдын-оол Кошкар-оол Тюлюшевич | с. Арыг-Узю | 72 | 410 | - | 300 |
|  | КФХ Кунгаа Аким Болат-оолович | с. Иштии-Хем | 35 | 636 | 4 | 300 |
|  | КФХ Кырлыг-Кара Маадыр Мартович | г. Шагонар | 10 | 140 | 85 | 300 |
|  | КФХ Санчы Орлан Сергеевич | с. Торгалыг | 18 | 145 | - | 300 |
|  | КФХ Тагва Юлиус Одекпенович | г. Шагонар | 120 | - | 110 | 300 |
|  | КФХ Суван Мерген Седип-Доржуевич | с. Арыг-Бажы | 6 | 258 | - | 300 |
|  | КФХ Ханды Иван Сандуевич | г. Шагонар | 54 | 282 | 10 | 300 |
|  | КФХ Чаш-оол Виктор Монгушевич | г. Шагонар | 35 | 85 | - | 100 |
|  | МУП «Намзрай» (Монгуш В.С.) | г. Шагонар | 84 | - | - | 100 |
|  | МУП «Арык» | с. Иштии-Хем | - | 23 | - | 50 |
|  | МУП «Идегел» | с. Арыг-Бажы | 101 | - | - | 300 |
|  | Суван-оол Александр Викторович | Кошара №5 | 6 | 258 | - | 300 |
|  | Доржу Алексей Николаевич | Кошара №4 | 28 | 631 | - | 300 |
|  | Бурбу Эрес-оол Ховалыгович | Кошара №1 рядом | 26 | 110 | - | 300 |
|  | Ооржак Вячеслав Чадамбаевич | Казанак-Арт | 41 | 355 | 3 | 300 |
|  | Кунгаа Сайын –оол Болат-оолович | Суглуг-Ой | 35 | 636 | 4 |  |
|  | Домбаа Геннадий Чаш-оолович | Кожай | 12 | 125 | - | 300 |
|  | Канчыыр-оол Доржу Сайлык-оолович | Кускун-Баары, Дел | 15 | 100 | - | 100 |

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды Кожууна в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий района;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Кожууна (приведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствие с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях:

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

1) Схемой территориального планирования Республики Тыва предлагается к строительству в г. Шагонар:

- завод по производству цемента;

- завод по производству бетона;

- кондитерское производство;

- мясокомбинат;

- молочное производство;

- горнодобывающий комплекс (предлагается размещение следующих объектов: шахтные комплексы на Элегестском, Межегейском месторождениях, на Западном, Центральном, Восточном участках и Бомской площади Улуг-Хемского угольного бассейна, класс санитарной вредности – II, санитарно-защитная зона 500 м; карьеры по добыче цементного сырья, место размещения: Хайраканское месторождение (участок №2), класс санитарной вредности – I, санитарно-защитная зона 1000 м);

- золотоизвлекательная фабрика. Место размещения: Эйлигхемское месторождение Кожууна.

2) Схемой территориального планирования Республики Тыва предлагается к строительству в г. Шагонар:

- Предприятие по переработке рыбной продукции;

- Предприятие по переработке продукции зерноводства;

- Предприятие по переработке шерсти;

- Рыбодобывающее предприятие.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

- Генеральным планом города Шагонар предлагается к строительству:

- Цех по производству силикатных изделий;

- Цех по производству красного кирпича;

- Цех по производству шлакоблаков;

- Стационарный завод по производству асфальтобетона;

- Цеха лесопильные, цеха по производству деталей деревянных изделий;

- Склады промышленных товаров, база вторичного сырья;

- Предприятия пищевой отрасли промышленности (хлебопекарни, цех по розливу минеральной воды, цех шоковой заморозки и хранения продуктов, продовольственные склады);

- Химический завод.

- Правилами землепользования и застройки с. Арыг-Бажи предлагается к строительству склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Правилами землепользования и застройки с. Эйлиг-Хем предлагается к строительству склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и хлебопекарня.

- Правилами землепользования и застройки с. Торгалыг предлагается к строительству машиноремонтный двор, строительный двор и хлебопекарня.

- Правилами землепользования и застройки с. Арыскан предлагается к строительству строительный двор и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Правилами землепользования и застройки с. Ийи-Тал предлагается к строительству склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Правилами землепользования и застройки с. Иштии-Хем предлагается к строительству производственное предприятие непищевого профиля III класса вредности, производственное предприятие непищевого профиля IV-V класса вредности, производственное предприятие непищевого профиля V класса вредности, производственное предприятие пищевого профиля V класса вредности.

- Генеральным планом города Шагонар предлагается к строительству:

- Свиноферма на 150 голов;

- Цех по приготовлению комбикорма;

- Склады для хранения плодоовощной продукции;

- Теплично-парниковое хозяйство;

- Цветочно-оранжерейное хозяйство;

- Питомник древесно-кустарниковых растений;

- Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;

- Предприятие по разведению кроликов и пушных зверей.

- Правилами землепользования и застройки с. Торгалыг предлагается к строительству ферма крупного рогатого скота (менее 1200 голов) и конный двор до 100 голов.

### 3.2 Анализ состояния поверхностных и подземных вод

Оценка состояния поверхностных вод

В гидрографическом отношении территория Республики Тыва охватывает бассейны Малого, Большого и Верхнего Енисея, а также часть водотоков, стекающих с южных склонов хребта Танну-Ола и Нагорья Сангилен, относящихся к системе бессточного озера Убсу-Нур (территория Монгольской Народной Республики). Речная сеть хорошо развита. Всего на территории насчитывается 15329 рек и ручьев общей протяженностью 72247 км, около 6720 озер с площадью зеркала более 1084 км2, 4 водоема сезонного регулирования общей площадью 2,81 км2, хвостовая часть водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС с площадью акватории 262 км2.

Источниками загрязнения поверхностных вод в республике являются:

- организованные сбросы недостаточно очищенных сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- организованные сбросы недостаточно очищенных бытовых сточных вод;

- сбросы дождевой канализации, необорудованной очистными сооружениями;

- неканализованные сельские населённые пункты;

- неорганизованные сбросы в водоёмы при авариях на канализационных сетях;

- аэротехногенные выпадения примесей;

- взвешенные вещества на участках золотодобычи.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации». В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Основные характеристики наиболее значительных рек (длиной более 10 км) приведены в таблице 2.3.3

Таблица 2.3.3 - Ширина водоохраной зоны рек Кожууна

| № п/п | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р. Верхний Енисей | 3487 | 200 | 20 |
|  | Р. Шагонар (Хула, Швелиг) | 73 | 200 | 20 |
|  | Р. Хам-Дыт (Хандагайты) | 62 | 200 | 20 |
|  | Р. Торгалыг (Ар-Тархалик) | 53 | 200 | 20 |
|  | Р. Эжим | 37 | 100 | 20 |
|  | Р. Кожай | 34 | 100 | 20 |
|  | Р. Черная речка | 33 | 100 | 20 |
|  | Р. Чинге | 31 | 100 | 20 |
|  | Р. Демир-Суг | 30 | 100 | 20 |
|  | Р. Куйлуг-Хем | 26 | 100 | 20 |
|  | Р. Узун-Хем | 22 | 100 | 20 |
|  | Р. Дыт-Хем | 19 | 100 | 20 |
|  | Р. Шивилинг | 18 | 100 | 20 |
|  | Р. Тойлуг | 17 | 100 | 20 |
|  | Р. Хуле | 15 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Суг | 14 | 100 | 20 |
|  | Р. Тостыг | 12 | 100 | 20 |
|  | Р. Тээли | 12 | 100 | 20 |
|  | Ар. Чаа-Буга | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Прот. Хайыраканская | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ак-Чааты | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Арык-Узю | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Барык | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Бети-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ийи-Адыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Иштии-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Калбак-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Дыт | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Чааты | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кошке | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кулузун (Узун-Ой) | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ортаа-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Поконач | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Сайлыг-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Сенек | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Серлинг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Соскен | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Сыктыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Толока | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Торгюн | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Тула | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Узун-Кат | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Улуг-Арт | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Уш-Аксы | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Холь-Оожу | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Хюргюл-Адыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чааты (Арыг-Узю) | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ченек | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чодураа | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Шола | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ыргайты | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Эйлиг-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Руч. Ажык | 10-50 | 100 | 20 |

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения по улучшению состояния поверхностных водоемов

Проектом СТП рекомендуется комплекс водоохранных мероприятий:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками (осуществляется в соответствии с земельным законодательством);

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- ликвидация стихийных свалок на территории района:

- развитие системы бытовой канализации;

- продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Указания и выдержки из целевых программ развития:

- согласно государственной программе, Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», на территории Кожууна планируются к размещению локальные очистные сооружения животноводческих комплесов;

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва:

1) согласно схеме территориального планирования Республики Тыва, на территории Кожууна планируются к размещению локальные очистные сооружения животноводческих комплексов, строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков;

Оценка состояния подземных вод

В связи с ухудшающимся состоянием поверхностных водных источников и необходимостью значительных капиталовложений в реконструкцию действующих и строительство новых систем очистки воды, безопасность питьевого водоснабжения становится одной из главных составляющих общей экологической безопасности населения Кожууна.

Одним из направлений повышения санитарной надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения является использование подземных вод.

Как правило, питьевая вода из систем водоснабжения с подземными источниками имеет себестоимость в 3–4 раза ниже, чем с поверхностными, что в условиях современной экономической ситуации снижает финансовое бремя на водопроводные предприятия.

Отсюда следует необходимость интенсифицировать освоение разведанных запасов подземных вод, расширять работы по выявлению новых месторождений, а также выполнять работы по систематизации запасов подземных вод по их характеру (глубина и условия залегания) по региону в целом и по отдельным территориальным районам в пределах региона, обобщению и систематизации данных о качественном составе подземных вод региона, которые предполагается использовать как источники питьевого водоснабжения.

Основную негативную роль в загрязнении подземных вод на территории, как правило, играют полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО).

Особую угрозу техногенного загрязнения представляют промышленные зоны, расположенные в областях питания водоносных комплексов.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14 марта 2002 года «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах зон санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечение строгого соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнения комплекса режимных мероприятий согласно проектов зон санитарной охраны будут способствовать улучшению качества питьевой воды.

Проектные предложения по улучшению состояния подземных водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом рекомендуется:

- полное прекращение сброса в водоемы Кожууна недостаточно очищенных стоков;

- развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

- строительство комплексов очистных сооружений населенных мест;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на сельскохозяйственных предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация производственного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов и ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе;

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация наблюдений за состоянием навозо- и пометохранилищах сельскохозяйственных объектов в период прохождения паводка с целью исключения загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации об условиях использования питьевой воды, имеющей отклонения от нормативных требований (в паводковый период или период летнего ухудшения ее качества);

- оказание содействия в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий, обеспечении населения и потребителей устойчивым водоснабжением и водоотведением;

- организация и проведение плановых ремонтных работ, ревизии, определение аварийных участков на водопроводных сооружениях и разводящей сети;

- обеспечение лабораторного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Охрана подземных вод от истощения и загрязнения

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Проектом СТП рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин, расположенных, на территории санитарно-защитной зоны только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех скважин специализированными организациями, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения, мусором, продуктами жизнедеятельности агроферм, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Для обеспечения населения Кожууна качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

- оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ликвидация недействующих скважин.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, являются:

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- проведение инвентаризации скважин, оценки их технического состояния, уточнение возможности их использования и пр.;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- прекращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II и III пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения;

- ограничение отвода земель под цели, не связанные с ведением лесного хозяйства, ближе, чем 1 км к источникам рек, болот, руслам рек;

- ликвидация неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей рекультивацией и санацией территорий и организация полигонов ТКО согласно действующих строительных и санитарных норм и правил;

- ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов и строительство полигонов-предприятий по сбору, переработке, утилизации и захоронению промышленных отходов с учетом современных технологий;

- размещение и эксплуатация предприятий и животноводческих комплексов, согласно действующих строительных и санитарных норм и правил;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

### 3.3 Анализ использования почв и недр

Анализ полезных ископаемых

Республика Тыва обладает высоким минерально-сырьевым потенциалом - в целом по республике открыто более 200 месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых. Здесь выявлены месторождения каменных углей, черных, цветных, благородных и редких металлов, нерудного сырья, подземных питьевых и минеральных вод. К настоящему времени в республике разведано около 20 месторождений, по которым утверждены запасы промышленных категорий, но уровень их промышленного освоения крайне низок.

Согласно материалам и справки предоставленной Управлением по недропользованию по Республике Тыва (Тыванедра) (№ 319 от 29.04.2010 г.) на территории Кожууна, имеются месторождения и проявления полезных ископаемых.

Каменный уголь. Ийитальский угленосный район расположен в 70 км к западу от г. Кызыла. На правобережном участке (относительно р. Енисей) в 1946 году была пройдена наклонная шахта и некоторое время добывался уголь для г. Шагонар. На более крупном Левобережном участке основной пласт имеет среднюю мощность 2,5 м. Общие запасы каменного угля района определены в 302 млн. т. по качеству угли энергетические и не могут конкурировать с коксующими углями Улуг-Хемского бассейна.

Известна угленосность на нескольких участках, относящихся к Шагонарской мульде – Иштихемское и Карачатское угленосные поля. К перспективным для карьерной отработки отнесен небольшой участок (1,8 км2) в пределах Иштихемского угольного поля. Открытую добычу угля можно вести на участке, расположенном выше уреза р. Ишти-Хем. На территории участка находится маленький заброшенный эксплуатационный карьер, где окисленные угли прослеживаются на интервале 18 м. Пласт угля имеет мощность 2 м.

Рудное золото. Эйлиг-Хемский золоторудный узел расположен в верховье р. Эйлиг-Хем. Рудопроявления золото – собственно Эйлиг-Хемское, Таловское, Поканашское и на территории Красноярского края – Андреевское, образуют в целом единый рудный узел на площади около 1000 км2. Работы в пределах с целью оценки ресурсного потенциала Эйлиг-Хемского рудного узла в настоящее время выполняется за счет федерального бюджета. Прогнозные ресурсы золоторудного узла суммарно оценивается в 21 т.

Россыпное золото. Россыпи бассейна р. Эйлиг-Хем расположены в долине р. Эйлиг-Хем и ее притоков – ручьев Серлиг, Сыктыр, Поканаш и др. В настоящее время россыпи отработаны. Остаточные запасы категорий по категориям С1 +С2 составляют 62 кг.

Строительные материалы. Кожуун полностью обеспечен разведанными запасами кирпичных глин (Торгалыгское, Карачатское, Хайраканское месторождения), запасами песка (Ново-Шагонарское, Сенекское, Шагонарское), запасами гравия – Ийи-Тальское месторождение.

Известняки, пригодные для производства строительной извести и цемента, представлены запасами Хайраканского месторождения (расположено в 17 км северо-восточнее г. Шагонара). Балансовые запасы известняков в качестве карбонатной составляющей цементной шихты и сырья для производства строительной извести утверждены протоколом ГКЗ СССР № 7861 от 22 июня 1977 года по сумме категорий А+В+С1 в количестве 19223 тыс.т, в том числе по категории А – 3851 тыс.т.; категории В – 4178 тыс.т; С1 – 11194 тыс.т; так же по категории С2 – 1402 тыс. т.

Для производства цемента пригодны так же глины Карачатского месторождения, расположенного в 17 км юго-восточнее г. Шагонара и в 19 км юго-западнее Хайыраканского месторождения известняков. Запасы цементных глин утверждены протоколом ГКЗ СССР № 7863 от 22.06.1977 г. По сумме категорий В+С1 в количестве 5836 тыс.т, в том числе по категории В – 2405 тыс.т.

Оценка состояния почв

Одной из наиболее важных проблем в Республике Тыва, решение которой является приоритетным, является загрязнение и деградация земель, в том числе сельскохозяйственных угодий. Почва является депонирующей средой, сохраняющей полученные загрязнения длительное время. Техногенная и антропогенная нагрузка на почву исследуемой территории значительна.

Источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство, полигоны ТКО и ядохимикатов, шлакозолоотвалы, хвостохранилища, площадки-накопители токсичных промотходов, несанкционированные свалки ТКО, объекты захоронения биологических отходов, в том числе сибиреязвенные скотомогильники.

Наиболее распространёнными загрязнителями, выделяемыми этими источниками, являются тяжёлые металлы и их соединения, циклические углеводороды и бенз(а)пирен, радиоактивные вещества, нитраты, нитриты, фосфаты, пестициды.

Накапливаясь, они изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют ее физические свойства: структуру, пористость, водопроницаемость, приводя к ухудшению водно-воздушного режима. Геохимическое состояние почвенного покрова находится в зависимости от объемов и видов поступления загрязняющих веществ.

Общая площадь нарушенных земель в республике составляет порядка 2299 гектаров, в том числе в угольной промышленности - 480 га, цветной металлургии – 684 га, промышленности строительных материалов - 643 га, строительстве автомобильных дорог - 180 га, в других отраслях - 312 га. За год площадь рекультивируемых земель составляет порядка 189 га, в том числе под лесные насаждения - 137 га (72,5 %), под сельскохозяйственные угодья - 7 га (3,7 %), другие цели - 45 га (23,8 %).

Мероприятия по оздоровлению почв

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

- разъяснительная (просветительская) работа среди населения о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени и овощах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и малозатратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных систем земледелия.

### 3.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории Кожууна, представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранные зоны линий электропередач (ЛЭП)

Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4 - Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Санитарные разрывы для линии электропередач, (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») составляют:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Трубопроводы и распределительные сети

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления первой категории (1,2 МПа) до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 10 метров в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 метров в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны от газораспределительных станций устанавливаются в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территорий указанных объектов на 100 м во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9.

По территории района проходит газопровод высокого давления, планируется ГРС.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана санитарно-защитная зона составляет 300 м, Размеры охранных зон определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) и составляет для ГРС в виде участка, отстоящего от границ на 100 м во все стороны.

Для ГРС создается санитарный разрыв, который составляет 350 м. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

По территории района проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения III категории. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

- для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### 3.5 Места захоронения

На территории Кожууна располагается 13 кладбищ. Их перечень приведен в таблице 2.3.6

Таблица 2.3.6 - Кладбища Кожууна

| № п/п | Месторасположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | с. Арыскан | - |
|  | к востоку от с. Торталыг 1,9 км | 11 |
|  | К юго - востоку от с. Торталыг 2,3 км | 9 |
|  | г. Шагонар | 5,512 |
|  | кладбище в 2 км. к северо-востоку от г. Шагонар | - |
|  | с. Торталыг | - |
|  | с. Иштии-Хем | - |
|  | с. Чодураа | - |
|  | с. Ийи-Тал | - |
|  | с. Хайыракан | - |
|  | с. Эйлиг-Хем | - |
|  | с. Арыг-Бажы | - |
|  | с. Арыг-Узуу | - |

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

1) согласно генеральному плану г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, кладбище на территории г. Шагонар планируется к расширению с соблюдением санитарно-защитной зоны от селитебной территории;

### 3.6 Отходы производства и потребления (полигоны, свалки, скотомогильники)

Существующее состояние

Особое место среди экологических проблем занимает вопрос обращения с промышленными и бытовыми отходами. На геохимическое состояние почв значительное влияние оказывают способы утилизации и хранения твёрдых коммунальных отходов. Складирование ТКО на площадках, оборудованных без должного соблюдения санитарно-экологических требований, и без предварительной переработки повышает риск «заражения» поверхности земли токсичными химическими веществами. Серьёзную экологическую опасность для почв и грунтов представляют промышленные отходы. Свалки, полигоны, отстойники и шламоотвалы, хвостохранилища и терриконы несут в себе значительный экологический риск.

По данным отчетов (2-ТП отходы) ежегодно на территории Республики Тыва образуется порядка 6,8 млн. т. (6825821,049 т.) отходов, в том числе: I класс опасности – порядка 0,645 т.; II класс опасности – порядка 16,655 т.; III класс опасности – порядка 79,265 т.; IV класс опасности – порядка 6806878,636 т.; V класс опасности – порядка 18845,848 т.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва в настоящее время в республике насчитывается 118 свалок, в том числе 33 несанкционированных. Специализированный полигон для складирования твердых бытовых отходов имеется только в г. Кызыле (существует с 1983 г.). В остальных городах и сельских населенных пунктах отходы вывозятся на неблагоустроенные полигоны.

Большинство свалок представляют значительную эпидемиологическую опасность, нарушают природный ландшафт и являются источником загрязнения окружающей среды. Полигоны по размещению твердых коммунальных отходов в Кожууне представлены в таблице 2.3.7

Таблица 2.3.7 – Полигоны твердых коммунальных отходов (далее ТКО) в Кожууне

| № п\п | Наименование | Местоположение | Площадь, га | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полигон ТКО | К югу от с. Торталыг | 16 | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Арыскан |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | Г. Шагонар | 6 | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Торталыг |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Иштии-Хем |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Чодураа |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Ийи-Тал |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Хайыракан |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Эйлиг-Хем |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Арыг-Бажы |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Арыг-Узуу |  | II класс, 500 м |
|  | Полигон ТКО | с. Торталыг |  | II класс, 500 м |

В Республике Тыва существует проблема утилизации медицинских отходов. Ни в одном лечебно-профилактическом учреждении нет специальной установки для термической утилизации органических отходов, нет условий и оборудования, необходимых для внедрения неразборных и самоблокирующихся шприцов. Органические отходы ряда лечебно-профилактических учреждений утилизируются путем сжигания в приспособленной печи Республиканской больницы № 1. Около Республиканского противотуберкулезного диспансера при сжигании органических отходов происходит загрязнение окружающей среды. Многие лечебно-профилактические учреждения республики утилизируют органические отходы сжиганием в местных котельных или сжигают открытым способом. Использованные шприцы, отходы от перевязочных и т.п. сбрасывают в мусоросборники для твердых бытовых отходов или сжигают открытым способом, что также не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.728 99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Объекты по утилизации биологических отходов представлены в таблице 2.3.8

Таблица 2.3.8 - Скотомогильники на территории Кожууна

| № п\п | Наименование | Местоположение | Площадь, га | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Арыг-Бажы | - | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Хайыракан | - | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Эйлиг-Хем | - | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | г. Шагонар | - | I класс, 1000 м |

Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). НТП-17-99 предусматривает удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различного типоразмера, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.

Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одновременно создание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений.

Другим направлением обработки и утилизации навоза и помета является система глубокой очистки с целью последующего сброса жидкой фракции в открытые водоемы. Причем для осуществления глубокой очистки перспективным является использование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, анаэробные, и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагунах).

Эффективность биологических способов переработки органических отходов основана на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробного антагонизма.

Важным и перспективным направлением, возникшим в ходе создания систем переработки и утилизации органических отходов является разработка и использование технологий, обеспечивающих максимальное извлечение из получаемого навоза и стоков питательных веществ и других материалов для получения вторичных продуктов: кормов, биогаза и других компонентов с последующим их использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пищевая, фармацевтическая).

К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа, в основном аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и перемешивание биомассы, распад сложных органических веществ идет значительно быстрее.

Сок от кормов вместе с атмосферными осадками из силосных траншей собирается в сокосборники, а по мере заполнения вывозится ассенизационной машиной на очистные сооружения. Все сооружения систем по подготовке кормов должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией.

Указания и выдержки из целевых программ развития:

- согласно государственной программе, Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», на территории Кожууна планируются к размещению: мусоросортировочная станция, скотомогильники с биологическими камерами;

ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования».

4.1 Памятники истории и культуры

- Современное состояние

На территории Кожууна 6 памятников истории регионального значения, 5 памятников истории местного значения, 19 памятников археологии регионального значения.

Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Объекты культурного наследия

| № п/п | Название объекта | Местоположение | Значение: федеральное (Ф), региональное (Р), местное (М), наименование документа | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 1 | памятник фронтовику ВОВ Тюлюш Кечил-оол | с. Хайыракан, возле школы | м | удовлетворительное |
| 2 | памятник писателю Сергей Бакизович Пюрбю | с. Хайыракан, возле СДК | м | удовлетворительное |
| 3 | памятник герою СССР, участник ВОВ Тюлюш Кечил-оол Балдановичу | г. Шагонар, площадь | м | удовлетворительное |
| 4 | Демир-Суг-1 | Правобережье Улуг-Хема, в приустьевой части левого борта долины р. Демир-Суг |  | в 550 м от устья найдены нуклеусы и отщепы, материал — микрокварцит; датировка — поздний палеолит. Открыт в 1965 г С. Н. Астаховым. Материал хранится вТРКМ |
| 5 | Демир-Суг-2 | Правобережье Улуг-Хема, левый борт долины |  | в 650 м от пункта Демир-Сут-1 к северу собраны долотовидное орудие, скребки атипичные, мелкая пластинка, обломки, отщепы, чешуйки — всего 100 изделий; материал— микрокварцит, датировка — поздний палеолит. Открыт в 1965 г |
| 6 | Демир-Суг-3 | Правобережье Улуг-Хема, на левом берегу рч. Демир-Суг | м | в 3,5 км от устья обнаружены атипичный скребок, фрагменты пластины с ретушью, обломки, отщепы, отщеп с ретушью, всего 32 предметов; материал — микрокварциты, датировка — поздний палеолит. |
| 7 | Паром | Правый берег Улуг-Хема, в 500—700 м от реки | м | близ дороги от парома к Эйлиг- Хему собраны чоппер и скребок. Датировка - поздний палеолит. Открыт в 1962 г. |
| 8 | Эжим-1 | Правобережье Улуг-Хема, в 1,5 км к СВ от пос. Эжим в устье лога Узун-Саир |  | собраны нуклеусы, скребла, скребки, пластина с ретушью, выемчатые орудия, отщепы с ретушью — всего 14 предметов; материал — микрокварциты |
| 9 | Эжим-2 | Левобережье р. Эжим, в 1 км к С от пункта Эжим-1 |  | на склонах горы подняты нуклеус, скребловидные изделия, первичные скалы, отщеп, обломок — всего 7 предметов; материал-микрокварциты. Датировка — палеопит |
| 10 | Дунчулуг-Тей (Ш-1) | Левобережье Улуг-Хема, на северо-восточном краю горы Аргалыкты, в 1,5 км к Ю от моста через р. Шагонар (старая дорога Шагонар—Тээли) |  | найдены пирамидальный нуклеус, скол с клиновидного нуклеуса, обломки скребла и микропластинок, скребок, обломки и чешуйки, отщепы (некоторые с ретушью); материал — микрокварциты, красные яшмоиды. Датировка — мезолит или ранний неолит. Открыт в 1968 |
| 11 | Памятники из ур. Кара- Булуи (Е 65—Е 67) | Памятник обнаружен в 1965 г. Грачем в ур. Кара-Булун на правом берегу Енисея к С —В от с. Эйлиг-Хем. |  | Памятник Е 65 и Е 67 в непосредственной близости друг от друга, пам. Е 66 в 25—30 м. к В от них. В 1965 году памятник обследован. |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| 1 | могильник Эйлиг-Хем | Правобережье Улуг-Хема, по левому борту долины Эйлиг- Хема в 0,5 км на запад от пос. Малиновка, грунтовая дорога на лесничество. |  | Состоит из трех земляных курганов, хорошо забутованных. Площадь 65 X 105 м. Курган №1: диаметр — 30 м, высота— 1,5 м. Памятник принадлежит к скифскому времени и датируется УШ-Ш вв. до н.э. |
| 2 | Курганный могильник Хайыракан-1 | Могильник расположен в 12 км. к ЮВ от г. Шагаан-Арыг, 10 км к СВ от с. Хайыракан | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» | Занимает территорию 120 x 80 м. Состоит из трех курганов, находящихся на склоне горы вблизи асфальтированной дороги. Характеристика курганов: №1: Д-8 м, в-0,6 м; №2: Д-10 м, в-0,8 м; № 3: Д-12 м, в-0,8 м. |
| 3 | Курганный могильник Хайыракан-2 | Могильник расположен вблизи от могильника Хайыракан-1 | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» | состоит из семи курганов: №1,7: д-10 м, в- 0,6 м, № 2, 3: Д-6 м, в-0,4 м; № 4: Д-12 м, в- 0,6 м, № 6: Д-8 м, в-0,4 м. Предполагаемые границы охранной зоны по границам памятника. |
| 4 | Курганный могильник Барык-1 | Курганный могильник расположен в 5 км к 3 от автотрассы А - 162 | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» | занимает территорию 50X75 м и состоит из трех курганов: № 1: Д-6 м, в-0,4 м; № 2: Д-5 м, в-0,4 м; №31: Д-5 м, в-0,3 м. |
| 5 | Курганный могильник Барык-2 | расположен в 6 км к СЗ от автотрассы Кызыл-Шагонар, 4 км к ЮВ от р. Барык. | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» | площадью 100 х 150 м к состоит из пяти курганов, характеристика курганов: №1,2, 4: Д-8 м, в-0,4 м; №3: Д-6 м, в-0,3; №4: Д-10 м, в-0,4 м; №6; Д-12 м, в-0,5 м. |
| 6 | Курганный могильник Барык-3 | расположен на высокой горе в 8 км к ЮЗ от с.Ийи-Тал и в 4 км к Ю от р.Барык | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» | занимает территорию 30x30 м и состоит из одного кургана и двух поминальных сооружений. Курган имеет Д-12 м, в-0,6 поминальные сооружения с Д-2 м, в-0,1 м. |
| 7 | Курганный могильник Барык 4 (Кара-Даг) | расположен на высокой горе, в 6 км к ЗВ от с. Ийи-Тал, в 3 км к ЮВ от речки Барык | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» | занимает территорию 30x40 м, состоит из одного кургана и двух поминальных сооружений. У кургана Д-16 м, в-0,6 м, поминальные сооружения имеют Д-2 м, в-0 м. |
| 8 | Древнетюркские надписи на скале | урочище Хемчик-Боом | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 9 | Стела с древнетюркской надписью | урочище Демир - Суг | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 10 | Стела с древнетюркской надписью | В местечке Суглуг-Адыр-Аксы | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 11 | Стела с древнетюркской надписью | В местечке Канмыылдыг-Хову | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 12 | Каменные изваяния | В Хылбе | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 13 | Каменные изваяния | В долине р. Шивилиг | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 14 | Древние изваяния | В долине р. Чааты | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 15 | Древние наскальные изображения | г. Сыын-Чурек | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 16 | Древние наскальные изображения | г. Улуг-Хая | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 17 | Древние горные выработки железа | р. Кара-Суг | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР») |  |
| 18 | «Шолде-Тей» Местонахождения петроглифов II в. До н.э.- I в.н.э. | Республика Тыва. Улу-Хемский кожуун. Правый берег реки Улуг-Хем, Куйлуг-Хемское плато, в 12 км к западу от с. Эйлиг-Хем | Постановление Правительства Республики Тыва от 23 января 2012 г. № 10 «О внесении дополнений в Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Тыва» |  |
| 19 | Курганный могильник Куйлуг-Хем | зона затопления Саяно-Шушенской ГЭС устье р.Куйлуг-Хем, 9 км к З от п.Новый Эйлиг-Хем |  |  |

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками истории  и  культуры, памятниками археологии и архитектуры  испытывают  воздействие  многочисленных  факторов  риска естественного  (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы,  засухи и повышенная  пожароопасность,  другие  стихийные  бедствия)  и  антропогенного (загрязнение  воздушного  бассейна,  загрязнение  территории  памятников  промышленными  и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунтовыми  и техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхождения, действующих порознь или  в  различных  сочетаниях. В Кожууне большинство объектов культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и антропогенного происхождения.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

На территории Кожууна необходимо проводить работы по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, а также предусмотреть проведение научно-исследовательских работ с целью популяризации объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Республики Тыва до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ обязаны:

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и их охранных зон, заказчик до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработать в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия);

- осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия).

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна

Документами территориального планирования предлагается к строительству:

- памятник Быштак-оол Владимир Хойлаараковичу (гвардии рядовой 2-ого взвода Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна);

- памятник писателю Кызыл-Эник Кыргысовичу Кудажы в с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна;

- памятник Ховалыг Балчий -оол Чалбаевич (фронтовик, участник ВОВ в с. Арыг-Бажи);

- памятник Доржукай Красин Чаш-оолович (ветеран ВОВ, отличник-пулеметчик в г. Шагонар).

4.2 Особо охраняемые природные территории

В целях сохранения уникальных объектов природы, имеющих большое научно-практическое, хозяйственное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, редких и исчезающих видов растений и животных признаны особо охраняемыми природными территориями регионального значения природные объекты Каъкский государственный природный заказник и Чаа-Хольский государственный природный заказник.

Особо охраняемые природные территории Кожууна приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Особо охраняемые природные территории

| Название | Площадь территории (га) | Категория (государственный заказник, памятник природы и т.д.) | Уровень значимости (местный, региональный, федеральный) | Местоположение | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каъкский | 60 000 | государственный природный заказник | региональный | Чеди-Хольский, Улуг-Хемский районы. Граница начинается от горы Ченег-Сана, идет на запад по административной границе Чеди-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов, затем 12 км на юг по административной границе. Далее на запад до реки Сенек (пересекая реки Барлык и Шивилиг-Адыр). Вверх по реке Сенек до источников, затем на юг до реки Хендерге. Вниз по левобережью р. Хендерге до ручья Чайлаг-Хем. От устья ручья Чайлаг-Хем на восток до дороги на Ак-Тал и Ийи-Тал. По дороге на север до ручья Одан-Шоль, затем вверх по ручью до административной границы районов. Далее на восток до горы Ченге-Даг. На север по хребту г. Чинге-Даг (через истоки ключа), охватывая урочище Дарган-Хаа, до горы Ченег-Сана. | Пост. СовМин Тув. АССР от 11.10. 1985 г. № 305 «Об организации государственных комплексных охотничьих заказников местного значения и управлении заказников по окончании сроков их действия» |
| Чаа-Хольский | 20 000 | государственный природный заказник | региональный | Чаа-Хольский район и Улуг-Хемский район. Граница начинается с местечки (поляна) Кара-Тыт, идет в восточном направлении, выходит на правый водораздел реки Чаа-Холь, затем вверх по водоразделу, охватывая вершину реки Чаа-Холь, и по левому водоразделу спускается к исходному пункту. | Пост. Сов. Мин. Тув. АССР от 08.08.1973 г. № 494 «Об организации Чаа-Хольского государственного комплексного охотничьего заказника на территории Улуг-Хемского района» |

Памятники природы Кожууна приведены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Памятники природы

| № п/п | Название объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Куйлуг- Озен" | 7-8 км в южном направлении от с. Чааты |
| 2 | Каньон "Кызыл-Эл"- Красный - Яр | 5-6 км в южном направлении от с. Арыг-Бажи |
| 3 | "Саскалыг-Бедик" | 13 км в южном направлении от с. Ийи-Тал |
| 4 | гора "Сыын-Чурээ" (Маралье сердце) | в северо-восточной части с. Иштии-Хем |
| 5 | курганы (древние захоронения-могильники) | в степи у подножья горы Сыын - Чурээ находится обширный могильник. |
| 6 | гора Хайыракан (медведь) | 7-8 км в северо-восточном направлении от г. Шагонар |
| 7 | гора Буура (верблюд) | на северо-западе реки Улуг - Хем |
| 8 | аржаан Торгалыг (Кызыл- Туруг)-лечебный источник | 4 км в северо-западном направлении от с. Торгалыг |
| 9 | лечебный источник - аржаан Сенек | 4 км в южном направлекнии от с. Хайыракан |

Государственный природный заказник «Каъкский»

Организован: постановление Совета министров Тувинской АССР от 11.10.1985 №305, постановление правительства Республики Тыва от 11.01.2006 №1, постановление правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336

Общая площадь ООПТ: 60 000,0 га

Целями создания ООПТ являются:

- сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в естественном состоянии;

- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;

- поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

Заказник организован для выполнения следующих задач:

- сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва;

- поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде;

- охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;

- охраны зимних стоянок марала, косули;

- охраны путей миграции копытных животных;

- охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;

- мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.

Географическое расположение:

Заказник расположен на границе Улуг-Хемского и Чеди-Хольского кожуунов

Согласно постановлению правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336 на территории заказника:

- запрещено:

- охота на охраняемые виды животных и птиц;

- добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Тыва;

- рубки главного пользования;

- заготовка живицы;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка общераспространенных полезных ископаемых; проведение взрывных работ;

- выжигание растительности;

- засорение территории заказника;

- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса, ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);

- проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов;

- проведение рубок ухода и санитарных рубок в местах воспроизводства и гнездования объектов животного мира в период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;

- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без государственной экспертизы и без согласования с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва».

- сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых входят растения наркосодержащего сырья.

- разрешено:

- граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения;

- сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва;

- хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника;

- решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов, расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим законодательством;

- ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на основании проектов лесоустройства и материалов натурного обследования в соответствии с установленным режимом охраны заказника;

- санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные проектом лесоустройства, назначаются и проводятся на основании материалов обследования и заключения филиала ФГУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Тыва" в соответствии с установленным порядком;

- отстрел диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и сроки проведения отстрела согласовываются с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

- проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством и согласовывается с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями осуществляется на основании действующего законодательства и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

Государственный природный заказник «Чаа-Хольский»

Организован: постановление Совета министров Тувинской АССР от 31.03.1972 №205, постановление правительства Республики Тыва от 11.01.2006 №1, постановление правительства Республики Тыва от 28.02.2009 №63

Общая площадь ООПТ: 20 000,0 га

Целями создания ООПТ являются:

- сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в естественном состоянии;

- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;

- поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

Заказник организован для выполнения следующих задач:

- сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва;

- поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде;

- охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;

- охраны зимних стоянок марала, косули;

- охраны путей миграции копытных животных;

- охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;

- мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.

Географическое расположение:

Заказник расположен в южной части Чаа-Хольского кожууна и юго-западная Улуг-Хемского кожууна

Согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336 на территории заказника:

- запрещено:

- охота на охраняемые виды животных и птиц;

- добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Тыва;

- рубки главного пользования;

- заготовка живицы;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка общераспространенных полезных ископаемых; проведение взрывных работ;

- выжигание растительности;

- засорение территории заказника;

- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса, ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);

- проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов;

- проведение рубок ухода и санитарных рубок в местах воспроизводства и гнездования объектов животного мира в период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;

- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без государственной экспертизы и без согласования с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва».

- сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых входят растения наркосодержащего сырья.

- разрешено:

- граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения;

- сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва;

- хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника;

- решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов, расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим законодательством;

- ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на основании проектов лесоустройства и материалов натурного обследования в соответствии с установленным режимом охраны заказника;

- санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные проектом лесоустройства, назначаются и проводятся на основании материалов обследования и заключения филиала ФГУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Тыва" в соответствии с установленным порядком;

- отстрел диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и сроки проведения отстрела согласовываются с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

- проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством и согласовывается с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями осуществляется на основании действующего законодательства и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

На территории Кожууна согласно схеме перспективной сети ООПТ Алтае-Саянского экорегиона планируется создание государственного природного заказника «Сенекский».

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует Закон Республики Тыва от 09.12.1996 г. № 645 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва».

На территории Кожууна располагаются памятники природы регионального и местного значения. На территориях памятников природы и их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Задачи и особенности режима охраны конкретного памятника природы определяются его паспортом, который утверждается в том же порядке, в котором принимается решение об организации памятника природы.

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут быть созданы охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Размеры охранных зон не нормируются, а выделяются в каждом конкретном случае исходя из целей обеспечения сохранности ООПТ.

Для повышения эффективности функционирования ООПТ необходимо накопление и систематизация данных о существующих ООПТ через проведение комплексной инвентаризации ООПТ в рамках ведения государственного кадастра ООПТ и проведения регулярной инвентаризации зеленых насаждений.

С целью повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

- совершенствованию организации работы службы охраны ООПТ;

- оптимизации деятельности по обеспечению общественного правопорядка и природоохранного режима на ООПТ;

- техническому оснащению охраны, в том числе организации видеонаблюдения на отдельных участках;

- обеспечению пожарной безопасности ООПТ, в том числе по борьбе с неконтролируемыми весенними палами;

- ограждению отдельных участков для обеспечения мер по ограничению въезда автотранспорта (за исключением служебных целей) на ООПТ;

- созданию автомобильных парковок перед входами на ООПТ.

Для улучшения санитарного состояния ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

- контролю за сбором бытового мусора на рекреационных участках и внедрению системы раздельного сбора мусора;

- лесопатологическому мониторингу и защите древесно-кустарниковой растительности;

- обеспечению содержания природных территорий в местах интенсивной рекреации на основе современных подходов, в том числе с использованием малогабаритной специализированной техники;

- внедрению современных методов использования древесины, образующейся в ходе работ по уходу за зелеными насаждениями на ООПТ;

- внедрению альтернативных источников энергии для освещения и функционирования объектов инфраструктуры на ООПТ;

- разработке регламентов и типовых контрактов на проведение уходных работ для лесных территорий, предусматривающих специфику ООПТ и решение задач сохранения биоразнообразия на основе передового российского и зарубежного опыта;

- содержанию и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ.

Для реализации задач по сохранению и восстановлению биологического разнообразия на ООПТ потребуется принятие нормативных правовых актов или инструктивно-методических документов по следующим направлениям:

- содержание природных и озелененных территорий на ООПТ;

- создание и утверждение списка редких и исчезающих типов растительных сообществ (ассоциаций), требующих особой охраны;

- регулирование численности отдельных видов животных и предотвращение проникновения «чуждых» видов растений и животных в природные сообщества.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва:

Согласно схеме перспективной сети ООПТ Алтае-Саянского экорегиона планируется создание государственного природного заказника «Сенекский».

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 3. «Карта зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5.1 Описание основных факторов риска на территории муниципального района

Определения:

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате техногенной аварии или катастрофы нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде (ГОСТ Р 22.0.05-94). ЧС техногенного характера в мирное время: промышленные аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), пожары и взрывы, аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте

Радиационно-опасный объект (РОО) — объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Химически опасный объект (ХОО) — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие, которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) — объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Биологически опасные объекты — объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).

Гидродинамические опасные объекты — объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)

Факторы опасности — формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

- формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

- формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

г) радиационные факторы:

- образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

- формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

д)	гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

- образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

- затопление территорий и объектов.

Перечень возможных источников ЧС техногенного характера:

- химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;

- радиационно опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Перечень возможных источников ЧС природного характера:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

5.2 Оценка техногенных опасностей

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Для территории Кожууна характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

1.	Транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы.

2.	Пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

3.	Аварии на электроэнергетических системах.

4.	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для Кожууна представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

- низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

- нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

Муниципальный район «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» на данный момент обеспечен неразвитой транспортной инфраструктурой.

В состав транспортной системы Кожууна входят следующие виды транспорта:

- автомобильный;

- воздушный;

- водный.

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

Основными причинами ЧС на транспорте являются:

- большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;

- низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).

Основные проблемы на транспорте:

- моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;

- снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;

- низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;

- несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;

- недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;

- недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.

Автомобильный транспорт

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации. За последние 2 года количество автотранспорта, зарегистрированного на территории Кожууна, выросло с 3152 ед. до 3539 ед., т.е. на 387 ед.

Протяженность дорог с твердым покрытием в Кожууне составляет 75,6 км. На территории Кожууна проходит участок региональной автомобильной дороги А-162 Кызыл - Ак-Довурак, протяженностью 82 км. На данном участке есть несколько мест повышенной аварийности. Данная дорога проходит в непосредственной близости от населенных пунктов и по ней осуществляется проход транзитного транспорта и перевозка АХОВ.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств;

- опрокидывание автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

Нарушение технологии операций слива нефтепродуктов и СУГ может привести к воспламенению нефтепродуктов или СУГ, в результате чего предприятия и прилегающая территория могут оказаться в зоне высокой вероятности возгорания материалов и конструкций. Возможна детонация бензина, дизельного топлива и газа в емкостях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

2. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива.

3. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива аммиака;

- образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.

На рисунке 2.5.1 представлены возможные сценарии протекания аварии с емкостями, содержащими взрывопожароопасные и (или) токсичные вещества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разгерметизация емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выброс продукта из емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖФ |  |  |  |  |  |  |  | ПГФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегрев емкости с ЛВЖ, СУГ с последующим взрывом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образование облака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывоопасного |  |  |  |  |  |  |  | Токсичного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрыв паровоздушной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распространение токсичного облака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушение коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интоксикация людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.5.1 - Схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий

Аварии с проливом легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

Следует учесть, что, исходя из анализа статистических данных по авариям, в относительной доле повреждаемости грузов при автомобильных перевозках преобладают аварии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (~ 77 %). Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Радиус зоны поражений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полное разрушение зданий | Средние повреждения зданий | Малые повреждения (разбита часть остекления) | Радиус эвакуации |
| Топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А | 8 | 47 | 96 | 500 | 400 |

Розлив аварийно-химически-опасных веществ (АХОВ) для автоцистерны

Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом АХОВ приведены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2 - Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом АХОВ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Протяженность зоны, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона смертельных поражений, м | Зона тяжелых поражений, м | Зона средних поражений, м | Зона легких поражений, м | Зона пороговых поражений, м |
| Топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А | 8 | 122 | 159 | 223 | 380 | 420 |

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт — узкоспециализированный вид транспорта и является составной частью государственной транспортной системы.

В границах Кожууна магистральный газопровод или газопровод высокого давления отсутствует, однако Схемой территориального планирования Республики Тыва на 1 очередь и на расчетный срок строительства запроектированы газопровод высокого давления и газораспределительная станция (ГРС).

Наиболее значимыми факторами риска, связанными с вероятностью разрыва трубопровода, являются:

- возможный брак строительно-монтажных работ при недостаточном контроле;

- пересечение трассы с железными и автомобильными дорогами, водными объектами.

Наиболее опасными составляющими, с точки зрения нанесения возможного социального ущерба, являются линейные участки газопроводов.

С точки зрения нанесения возможного социального ущерба при авариях на трубопроводном транспорте, аварии на магистральном газопроводе (в дальнейшем – МГ) являются наиболее опасными.

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

- участки газопроводов на узлах подключения;

- участки подводных переходов;

- участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с железными и автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхозугодиям.

Характерные аварии, происходящие на линейной части МГ, можно условно разбить на две основные группы:

- аварии с катастрофическими последствиями;

- аварии с последствиями малых масштабов.

К авариям с катастрофическими последствиями относятся аварии, связанные с разрывами труб на полное сечение и сопровождающиеся большими потерями транспортируемого продукта, пожарами и взрывами, способными негативно воздействовать на окружающую среду.

К авариям с последствиями малых масштабов относятся аварии, связанные с утечкой газа через неплотности в соединительных элементах и свищи в трубопроводах. Как правило, данные аварии не представляют опасности для людей и окружающей среды. Потери газа при таких авариях также невелики.

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение магистрального газопровода сопровождается:

- образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, заключенного под давлением в объеме «мгновенно» разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;

- разлетом осколков (фрагментов) из разрушенной части трубопровода; термическим воздействием пожара на окружающую среду в случае воспламенения газа.

Свыше 50 % аварий на линейной части МГ сопровождались воспламенением природного газа, истекающего из поврежденного трубопровода.

Газораспределительные станции являются наименее опасными составляющими МГ.

Малые количества опасных веществ, обращающихся на данных составляющих, и сравнительно небольшие зоны действия поражающих факторов вероятных аварий обусловливают небольшое число возможных пострадавших при возникновении аварийных ситуаций.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования. Возможные сценарии событий при авариях на магистральных газопроводах и газопроводах высокого давления представлены ниже (таблица 2.5.3).

Таблица 2.5.3 - Возможные сценарии событий при авариях на магистральных газопроводах и газопроводах высокого давления

| № п/п | Сценарий аварийной ситуации | Описание сценария | Возможные зоны поражения | Число пострадавших/ безвозвратные потери среди населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взрыв в результате гильотинного разрушения отвода от газопровода высокого давления, проходящего по территории района. | Полное разрушение отвода от магистрального газопровода - поступление газа в окружающую среду - наличие источника зажигания - одновременное образование облака взрывоопасной смеси - попадание взрывоопасного облака в зону нахождения источника зажигания - зажигание ГРС - взрыв газового облака - попадание в зону возможных поражающих факторов людей - поражение населения избыточным давлением от ударной волны и тепловым излучением | Радиус зоны полных разрушений до 300м. Радиус зоны сильных разрушений до 450м. Радиус зоны средних повреждений до 550 м. Радиус зоны умеренных повреждений до 1000м. | 16/5 |
| 2 | Факельное горение в результате гильотинного разрушения отвода от газопровода высокого давления, проходящего по территории района. | Полное разрушение отвода от магистрального газопровода - поступление газа в окружающую среду - наличие источника зажигания - попадание газового потока в зону нахождения источника зажигания - зажигание газового потока - факельное горение газа попадание в зону возможных поражающих факторов людей - поражение населения тепловым излучением. | Радиус зоны смертельного поражения до 700 м. Безопасное расстояние для человека 1000 м. | 10/3 |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Кожууна отсутствует. Схемой территориального планирования Республики Тыва на перспективный срок строительства запроектирована железная дорога общего пользования, проходящая по территории Кожууна, а также железнодорожная станция в г. Шагонар.

Фрагмент схемы транспортной инфраструктуры из СТП Республики Тыва показан на рисунке 2.5.2.

Рисунок 2.5.2 - Фрагмент схемы транспортной инфраструктуры (схемы планируемого размещения объектов транспорта и путей сообщения)

Аварии с проливом сжиженных углеводородных газов (СУГ) для железнодорожной цистерны.

Параметры последствий аварий на железнодорожном транспорте с проливом СУГ приведены в таблице 2.5.4.

Таблица 2.5.4 - Параметры последствий аварий на железнодорожном транспорте с проливом СУГ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Радиус зоны поражений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полное разрушение зданий | Средние повреждения зданий | Малые повреждения (разбита часть остекления) | Радиус эвакуации |
| Вагон-цистерна 908 Р | 37 | 89 | 181 | 1008 | 400 |

Величина избыточного давления во фронте ударной волны при взрыве облака ТВС, образовавшегося при аварийном проливе сжиженных углеводородов (СУГ) из железнодорожной цистерны, приведет к поражениям людей на территории Кожууна. На расстоянии         393 м от места возможной аварии население Кожууна может получить ожог 1-ой степени; на расстоянии 313 м от места возможной аварии население Кожууна может получить ожог 2-ой степени; на расстоянии 269 м от места возможной аварии население Кожууна может получить ожог 3-ей степени.

Аварии с проливом АХОВ для железнодорожной цистерны

Параметры последствий аварий на железнодорожном транспорте с проливом АХОВ приведены в таблице 2.5.5.

Таблица 2.5.5 - Параметры последствий аварий на железнодорожном транспорте с проливом АХОВ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Радиус зоны поражений, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зоны смертельного поражения | Пороговые поражения |
| Вагон-цистерна 15-1556 | 28,1 | 1080 | 4023 |

Водный транспорт

Кожуун имеет мощную водную систему, состоящую из множества рек, однако в настоящее время для судоходства используется только река Енисей. На территории Кожууна недалеко от г. Шагонар (6-й км автомобильной дороги Шагонар – Эйлиг-Хем) через реку Енисей действует паромная переправа.

Схемой территориального планирования Республики Тыва на 1-ю очередь строительства предлагается строительство речного грузового порта. Конкретизация мероприятий по строительству порта должна проводиться в рамках специализированной проектной документации. СТП в качестве площадки для строительства порта предлагается район существующей пристани г. Шагонар.

Воздушный транспорт

На территории Кожууна, рядом с г. Шагонар, расположен аэродром.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения.

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в разводящих сетях жилых домов. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера важную роль играет современная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюдения правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда.

Аварии на газопроводе

Начальную стадию практически любой аварии на газопроводе представляют, как разрушительное высвобождение собственного энергозапаса в виде выброса больших объемов компримированного (сжатого) природного газа. Среди основных механизмов дальнейшего развития аварии, наиболее характерным является распространение взрывоопасных облаков газовоздушной смеси.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта), закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка.

Вероятность реализации определенного сценария определяется широким спектром факторов, доминирующим из которых являются свойства грунта. Наиболее опасным, с точки зрения последствий, является гильотинный разрыв газопровода, при котором могут реализоваться следующие сценарии:

- образование теплового поля от «огневого шара», возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения);

- образование струевых факелов:

- при выбросе грунта в форме котлована (рисунок 2.5.3);

- при симметричном осевом расположении разрушенных участков трубы, приподнятых над поверхностью земли без образования воронки выброса в форме котлована (рисунок 2.5.4);

- при асимметричном расположении разрушенных участков трубы относительно оси залегания трубопровода (рисунок 2.5.5).

| Рисунок 2.5.3 - Котлованный факел | Рисунок 2.5.4 - Симметричный факел | Рисунок 2.5.5 - Асимметричный факел |
| --- | --- | --- |

На инженерном уровне в качестве базовых реперов принимаются два основных варианта горения:

- горение «свободных» настильных (слабо наклоненных к горизонту) струй, истекающих из «разведенных» концов трубопровода (струевое пламя);

- горение газового шлейфа, образующегося при истечении газа из двух концов поврежденного газопровода с ориентацией потока, близкой к вертикальной (горение в «котловане»).

Расчетами определены вероятные зоны поражения человека поражающими факторами. Спрогнозированы зоны действия термического воздействия воспламенившихся струй газа. Разделом рассмотрены возможные аварийные ситуации с разгерметизацией газопроводов:

- диаметром 100 мм и давлением 0,6 МПа;

- диаметром 320 мм и давлением 0,6 МПа;

- диаметром 500 мм и давлением 0,6 МПа;

- диаметром 300 мм и давлением 1,2 МПа;

- диаметром 300 мм и давлением 0,6 МПа;

- диаметром 250 мм и давлением 0,6 МПа;

- диаметром 150 мм и давлением 0,6 МПа;

- диаметром 200 мм и давлением 0,6 МПа.

Параметры последствий аварий на газопроводах приведены в таблице 2.5.6.

Таблица 2.5.6 - Параметры последствий аварий на газопроводах

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Сценарий «Взрыв» поражения, м |  |  | Сценарий «Пожар в котловане» поражения, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сильные | Слабые | Зона безопасности | Сильные | Слабые | Зона безопасности |
| 100 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 23 | 30 | >30 |
| 320 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 58 | 80 | >80 |
| 500 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 83.22 | 106.6 | >106.6 |
| 300 | 1,2 | 5 | 9,9 | >9.9 | 92,21 | 117,21 | >117,21 |
| 300 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 54 | 71.18 | >71.18 |
| 250 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 54 | 69.47 | >69.47 |
| 150 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 38.55 | 54 | >54 |
| 200 | 0,6 | 5 | 9,9 | >9.9 | 41 | 58 | >58 |

Максимальную зону поражения человека можно ожидать при аварийной ситуации газопровода диаметром 500 мм и давлением 0,6 МПа со сценарием «струевое пламя» (вероятность 0,009).

Максимальная глубина зоны возможного поражения человека может составить 142,6 метра (вероятность поражения от 1 до 33 %).

Опасности, обусловленные пожарами

Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;

- нарушение правил безопасности при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные.

Основную опасность на данных объектах представляют пожары, взрывы нефтепродуктов, газа, ГПВС, образование «огненных шаров».

Нарушение технологии операций слива нефтепродуктов и СУГ может привести к воспламенению нефтепродуктов или СУГ, в результате чего предприятия и прилегающая территория могут оказаться в зоне высокой вероятности возгорания материалов и конструкций.

Возможна детонация бензина, дизельного топлива и газа в емкостях, повреждение автомобилей.

При воспламенении цистерны и взрыве топлива предприятия могут оказаться в зоне полных и сильных разрушений. При этом находящиеся на их территории люди могут получить травмы различной степени тяжести.

Смертельные поражения при возникновении аварий на данных объектах люди могут получить не только в пределах горящего разлития или облака ГПВС, но и на некотором удалении, вследствие воздействия теплового потока высокой интенсивности и избыточного давления воздушной ударной волны. Пожары и взрывы могут нанести большой материальный ущерб за счет выгорания веществ и материалов, разрушения оборудования и строений, транспорта и других материальных ценностей под воздействием высокой температуры и избыточного давления.

Основные характеристики опасных веществ, используемых на предприятиях топливозаправочного комплекса

Бензины: имеют минимальную температуру вспышки от -28 оС до -39 оС, область воспламенения от 0,76 % до 5,16 % об.; ПДК в воздухе рабочей зоны – 100 мг/м3, относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Дизтоплива: имеют температуру вспышки от 48 оС до 65 оС; температурные пределы распространения пламени от 58 оС до 116 оС; ПДК в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3, относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Керосин: имеет температуру вспышки от 4 оС до 55 оС; температурные пределы распространения пламени от 4 оС до 95 оС; ПДК в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3, относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

При оценке рисков использованы математические модели, описанные в следующих нормативных документах:

ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного шара».

Перечень пожаровзрывоопасных объектов Кожууна отражен в таблице 2.5.7.

Таблица 2.5.7 - Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

| Наименование | Наименование и количество хранимых, транспортируемых, перерабатываемых опасных веществ | Характеристика здания | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная г. Шагонар | На территории хранится до 25000 т. каменного угля и до 1,0 т. дизельного топлива | Здание 1978 года постройки. Выполнено из сборного железобетона | III |

В случае пожара на объекте «ГУП Шагонартепло» эвакуация обслуживающего персонала предусмотрена в спортивный комплекс «Океан» г. Шагонара. Расстояние до объекта 1000 м. Вместимость 150 чел.

Для обеспечения эвакуации привлекаются:

- ПЧ-17 8 чел. л/с, 2 ед.техн;

Администрация МО 12 чел., 4 ед.техн.

По статистическим данным среднее количество пожаров в год – до 5-6. Высокая опасность возникновения аварий со взрывом и пожаром на объектах котельная г. Шагонар, с. Хайыракан.

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах

На территории Кожууна химически опасных объектов нет (по данным Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Улуг-Хемского кожууна).

Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории Кожууна отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на гидродинамически-опасных объектах

Гидродинамически-опасные объекты на территории Кожууна отсутствуют.

5.3 Оценка природных опасностей

Риски возникновения землетрясений

Кожуун расположен в зоне сейсмической активности до 8 баллов, поэтому имеется риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Объекты экономики, попадающие в зону возможного землетрясения: 3 котельные (центральная котельная, котельная при банно-прачечном комбинате в городе Шагонаре и котельная в селе Хайыракан).

Маршруты эвакуации из зон возможного землетрясения на территории Улуг-Хемского кожууна не предусмотрены, районы размещения населения при возможном землетрясении остаются в пределах населённых пунктов.

Превентивные мероприятия, направленные на защиту от последствий землетрясения:

- Укрепление фундамента жилых домов;

- Определение маршрутов и способов эвакуации;

- Проведение тренировок по эвакуации и проведению АСиДНР;

- Организация информирования населения о складывающейся обстановке.

Опасные гидрологические явления и процессы

По территории Кожууна протекает одна крупная река – Енисей.

- Характер дна – песок, гравий.

- Скорость течения м\с – 2,2 – 2,3.

- Ширина – 225-420 м.

- Глубина – 1,5 -4,3  м.

- Период ледостава: ноябрь – апрель

- Критический уровень – 480 см.

- Уровень паводка – 500 см.

Существует вероятность подтопления частного жилого сектора в с. Ийи-Тал. Объекты экономики, скотомогильники в зону подтопления не попадают.

Риски, обусловленные подтоплением с. Ийи-Тал, показаны в таблице 2.5.8.

Таблица 2.5.8 - Риски, обусловленные подтоплением с. Ийи-Тал

| Уровни подъема воды | Количество домов, попадающих в зону подтопления |  | Количество человек, попадающих в зону подтопления |  | Планируемое отселение |  |  | Площадь зоны разлива, кв.км | Протяженность зоны разлива, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилых | социально-значимых | взрослых | детей | место отселения | время необходимое на отселение | количество людей |  |  |
| критический | 0 | - | 0 | 0 | Детский сад «Хамнаарак» ул. Норбу-оола № 8 МУП «Барык», ул. Норбу-оола № 5 | 1ч | 0 | 0,01 | 0,2 |
| средний уровень | 15 | - | 60 | 15 |  | 1ч | 67 | 0,08 | 0,5 |
| максимальный | 83 | - | 186 | 124 |  | 2ч | 130 | 0,2 | 0,5 |

Перечень превентивных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, направленных на защиту от паводков и затоплений:

- Расчистка и углубление русла реки

- Предпаводковое и послепаводковое обследование рек

- Капитальный ремонт ГТС

- Строительство инженерных сооружений

- Организация пунктов временного размещения населения.

Опасные метеорологические явления и процессы (лавины и сели)

К возможным чрезвычайным ситуациям метеорологического характера, которым подвержена территория Кожууна, относятся шквальные ветра со скоростью ветра более 20 м/с и потенциальная опасность схода лавин.

Риск сходов селей не актуален в связи с отсутствием селеопасных участков на территории Кожууна.

Опасные геологические процессы

На территории Кожууна риск возникновения опасных геологических процессов отсутствует в связи с геологической устойчивостью пород.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Кожууна, относятся лесные пожары. В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

По многолетним наблюдениям, возможно возникновение до 25 природных пожаров, общей площадью до 2500 га лесной территории. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть 5 населенных пункта, с общим числом жителей 4956 человек.

Лесные пожары

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Кожууна в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Общая площадь возгорания лесов составляет – 1200 га, общая площадь возможных сплошных пожаров 4-5 га. Наиболее пожароопасными являются сельские поселения Торгалыг, Арыскан, Иштии-Хем, Чааты, Арыг-Бажи.

Сведения о лесных пожарах в Кожууне за период 2008 - 2013 гг. приводятся в таблице 2.5.9.

Таблица 2.5.9 - Сведения о лесных пожарах в Кожууне за период 2008 - 2013 гг.

| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано 12 природных пожаров, площадью 1287 га, из них 3 пожара разряда ЧС (267 га, 280 га, 359 га). | Зарегистрировано 32 природных пожара, общей площадью 1407 га, из них 1 пожар разряда ЧС (360 га) | Зарегистрировано 29 природных пожаров, общей площадью 2212 га, из них 2 пожара разряда ЧС (240 га, 350 га). | Зарегистрировано 3 природных пожара, на площади 1369,6га. 1034,8га. лесная, 334,8га. нелесная | Зарегистрировано 14 природных пожаров, площадью 1292 га, из них 3 пожара разряда ЧС (266 га, 291 га, 370 га). | нет |

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Наиболее напряженными в пожарном отношении были 2009-2010 годы.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Силы и средства Кожууна, привлекаемые для тушения лесных пожаров, представлены в таблице 2.5.10.

Таблица 2.5.10 – Силы и средства Кожууна, привлекаемые для тушения лесных пожаров

| № п/п | Наименование формирования | Личный состав, чел. | Техника, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная охрана | 35 | 7 |
| 2 | Лесничества | 19 | 3 |
| 3 | Авилесоохрана | 12 | 1 |
| 4 | Добровольные пожарные дружины | 74 | 2 |
| 5 | Энергетики | 27 | 3 |
| 6 | Коммунальные службы | 25 | 3 |
| 7 | Службы горгаза | 5 | 1 |
| 8 | Связь | 3 | 1 |
| 9 | Службы охраны общественного порядка | 20 | 5 |
| 10 | ГИБДД | 8 | 2 |
| 11 | Дорожные службы | 15 | 12 |
| 12 | Скорая медицинская помощь | 12 | 5 |

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Министерство природных ресурсов Республики Тыва в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных республиканских программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований должны ежегодно утверждаться оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах должны контролировать выполнение объемов мероприятий и расходование средств, заниматься противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории территориальных лесничеств Кожууна в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В Кожууне необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна

Генеральным планом города Шагонар предлагается к размещению метеостанция в г. Шагонар.

5.4 Оценка биолого-социальных опасностей

Риски возникновения инфекционной заболеваемости животных

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории района находятся 12 полигонов ТКО.

На территории района находится 4 скотомогильников. Сибиреязвенные скотомогильники на территории Кожууна отсутствуют. Подробно о данных объектах написано в главе 3.

Превентивные мероприятия:

- проведение вакцинации, ежегодная диспансеризация;

- разъяснительная работа среди населения на территории Кожууна.

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки и по санитарно-эпидемиологическим показателям следует, что в населенных пунктах Кожууна возможны единичные случаи заболеваний: ОРВИ, гриппом, гепатитом.

В связи с минимальным риском населённые пункты, попадающие в зону неблагоприятную по СЭП отсутствуют.

Превентивные мероприятия:

- проведение вакцинации, ежегодная диспансеризация;

- разъяснительная работа среди населения на территории Кожууна.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

Предлагается к строительству на территории Кожууна:

- Мусоросортировочная станция;

- Станция переработки медицинских отходов.

5.5 Обеспечение пожарной охраны

Современное состояние

Система объектов пожаротушения Кожууна представлена 1-й федеральной пожарной частью, 9-ю добровольными подразделениями.

Перечень объектов пожарной охраны приведен в таблице 2.5.11. Перечень водоисточников для тушения природных пожаров приведен в таблице 2.5.12.

Таблица 2.5.11 - Характеристика объектов пожарной охраны

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Количество подразделений | Кол-во машин | Личный состав, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные пожарные части |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожарная часть ПЧ - 17 | Г. Шагонар | 1 | 7 | 35 |
| Добровольная пожарная охрана |  |  |  |  |  |
| 2 | Добровольная пожарная команда | - | 2 | 2 | 30 |

Таблица 2.5.12 - Перечень водоисточников для тушения природных пожаров

| Места забора воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река | Населенный пункт | Ширина (м) | Глубина (м) | Расстояние от ПЧ | Маршрут следования |
| Енисей | Ийи-Тал | 100 | 50 | 30 км от расположения ПЧ-17 | г Шагонар- с.Хайракан-с. Ийи-Тал |
| Енисей | Хайракан | 150 | 60 | 12 км от расположения ПЧ-17 | г Шагонар- с.Хайракан |
| Торгалыг | Торгалыг | 3 | 1 | 48 км от расположения ПЧ-17 | г.Шагонар-с.Чодураа-Торгалыг |
| Енисей | Эйлиг-Хем | 7000 (Водохранилище) | 1000 | 30 км от расположения ПЧ-17 | г Шагонар- с.Эйлиг-Хем |

На территории муниципального района расположены 3 подразделения пожарной охраны суммарной мощностью 9 автомобилей.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

Предлагается к строительству на территории Кожууна:

- Пожарное депо в с. Арыг-Бажи;

- Пожарное депо в с. Иштии-Хем;

- Пожарное депо в с. Эйлиг-Хем.

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Защита от природных и техногенных процессов

На территории Кожууна отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, речная эрозия.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории. Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- мероприятия по защите от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- регулирование русел рек и водотоков;

- противоэрозионные мероприятия (благоустройство овражных территорий, строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений);

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Защита от затопления

Особенно опасным природным процессом является затопление паводками редкой обеспеченности.

Территория Кожууна ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем. К таким факторам относятся: запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и пр.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение промышленных, сельскохозяйственных и транспортных объектов.

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территория населенного пункта Ийи-Тал, расположенного на пойменной территории.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Конкретные мероприятия по защите от затопления должны быть разработаны на стадии генерального плана населенных пунктов.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты также построить невозможно, т.к. нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере подвергаются территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное.

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории района развиты повсеместно и представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

Следует отметить, что на территориях, занятых лесными массивами, эрозионные процессы практически отсутствуют.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки Кожууна. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

Противооползневые мероприятия

Оползни осложняют склоны многих долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременной ликвидации утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и вне. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

6.2 Благоустройство территории

Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно - фекальной и дождевой канализаций.

Организация пляжей

В местах организации зон отдыха на берегах рек или водоемов предусматривается устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015 промилле. Дно водной акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия.

6.3 Водохозяйственные системы и сооружения

Водохозяйственные системы на территории Кожууна представлены прудами и водохранилищами, системами технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленных и коммунальных предприятий, системами очистки и сброса сточных вод, мелиоративными системами.

Гидротехнические сооружения

На территории Кожууна находится крупное Саяно-Шушенское водохранилище и несколько прудов, построенных для мелиоративных целей (орошение земель). Саяно-Шушенское водохранилище образовалось в результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей. Распоряжением Правительства РФ от 16 ноября 2006 года Саяно-Шушенское водохранилище включено в перечень 70 водоёмов, являющихся стратегическими источниками питьевой воды, которые будут находиться в исключительной федеральной собственности. Использование их водных ресурсов осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения значительных территорий одного или нескольких субъектов РФ.

При нормальном подпорном уровне водохранилище имеет следующие характеристики:

- в Тувинской котловине (где водохранилище имеет озеровидный характер): ширина — 6—9 км, глубина — от 8 до 30 м;

- площадь зеркала водохранилища — 621 км²;

- общий объем водохранилища — 31,34 км³;

- полезный объем — 15,34 км³;

- годовой ход уровня воды в водохранилище за счёт сработки её через агрегаты СШГЭС достигает 40 м.

На данный момент в Кожууне присутствует 2 оросительные системы для полива сельскохозяйственных угодий: Терезинская оросительная система и Ай-Мырлыгская оросительная система (собственник ФГУ «Управление «Тывамелиоводхоз»).

Также в г. Шагонар расположены очистные сооружения (собственник – Администрация Улуг-Хемского кожууна). Более подробная характеристика систем водоснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий Кожууна приведена в разделе «Водоснабжение и водоотведение».

Сельскохозяйственная мелиорация

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения мелиорации.

Орошение

Основным назначением орошаемого земледелия является пахотное земледелие. При этом во влажные годы урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях может увеличиваться по сравнению с неорошаемыми в 2-3 раза, в засушливые годы урожайность выше в 4-5 раз.

Основным источником орошения являются искусственные пруды и водоемы, в отдельных случаях реки. В целях улучшения пахотных земель и достижения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур необходимо существенное развитие орошаемого земледелия.

Дальнейшее развитие мелиорации предусматривается осуществлять за счет расширения существующих оросительных систем с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приемов.

Проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия, связанные с качественным улучшением мелиорации:

- рекультивация сельскохозяйственных земель, пришедших в неудовлетворительное состояние в результате чрезмерного засоления;

- очистка магистральных каналов от многолетних иловых отложений;

- внедрение мероприятий по экономии воды при осуществлении орошения за счет увеличения количества возвратных вод от орошения, использование для целей орошения предварительно очищенных бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, применение водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное).

Кроме того, для надежного функционирования оросительных систем предусматривается комплекс капитальных, текущих и аварийных ремонтно-эксплуатационных работ, осуществление мониторинга и контроля за состоянием оросительных систем.

ГЛАВА 7. SWOT – АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития Кожууна следует проанализировать и систематизировать сильные и слабые стороны района.

Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию.

Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию.

SWOT – анализ стартовых условий и возможностей социально-экономического развития Кожууна сведен в таблицу 2.7.1.

Таблица 2.7.1 - SWOT – анализ стартовых условий и возможностей социально-экономического развития Кожууна

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Демография, трудовые ресурсы, занятость |  |  |  |
| 1. Преобладание числа родившихся над числом умерших. 2. Сокращение темпов естественной убыли населения. | 1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Старение населения. 3. Увеличение миграционной убыли. 4. Недостаточность рабочих мест для полной занятости населения района. 5. Наличие числа безработных граждан. | 1. Снижение уровня смертности, уровня преступности, повышение уровня рождаемости и других показателей качества жизни населения путем участия в реализации федеральных и областных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, природоохранных мероприятий, борьбы с наркоманией, преступностью. 2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах. 3. Возможность трудоустройства высвобождающихся работников на других предприятиях Улуг-Хемского и близлежащих районов посредством организации транспортной доставки на новое место работы. | 1. Увеличение демографической нагрузки на население трудоспособного возраста. 2. Отток высококвалифицированных рабочих кадров в г. Кызыл и за пределы Кожууна, прежде всего, молодежи. 3. Опережающее высвобождение численности работающих на предприятиях района над количеством вновь создаваемых в районе мест. |
| Состояние социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 1. Наличие квалифицированных кадров в отраслях социальной сферы. 2. Использование современных технологий в образовании и здравоохранении. 3. Развитая система оказания качественных платных услуг в медицине, здравоохранении и культуре. 4. Отсутствие конкурентов по оказанию стационарной медицинской помощи. 5. Отсутствие других лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе ОМС. 6. Наличие устойчивого платежеспособного спроса на потребление платных услуг, в том числе услуг ЖКХ. 8. Ввод новых социальных объектов; 9. Возможность подготовки и вовлечение в социальную сферу трудовых кадров. | 1. Высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры, многоквартирного жилья. 3. Недостаток квалифицированных кадров социальной сферы, особенно в здравоохранении и образовании. 4. Относительно высокий уровень заболеваемости населения, в том числе социально-значимыми болезнями. 5. Наличие ветхого и аварийного жилья. 6. Недостаточность средств для финансирования строительства и реконструкции социальных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и экологических объектов в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. | 1. Достижение высокого качества предоставления муниципальных услуг. 2. Развитие инфраструктуры за счет включения в тарифы инвестиционной составляющей. 3. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды. 4. Активизация инициативы собственников жилых помещений к созданию ТСЖ. 5. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. 6. Внедрение инновационных технологий в социальную сферу. 7. Расширение объемов платных услуг населению в социальной сфере. 8. Привлечение средств в рамках действующих федеральных и областных программ на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капремонта и т.д. | 1. Расширение объемов оказания платных услуг в социальной сфере зависит от платежеспособности населения, а в условиях его снижения может привести к значительному "сжатию" рынка платных услуг. 2. Снижение уровня платежной дисциплины граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. 3. Низкий уровень инвестирования в жилищно-коммунальную сферу. 4. Вероятность возникновения техногенных аварий из-за высокой изношенности инженерной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ. |

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Жилищный фонд Кожууна (таблица 2.8.1, 2.8.2) по данным администрации района за 2014 год составил 270,2 тыс. м2 общей площади, из них городская местность —165,3 тыс. м2 или 61 %, сельская местность — 104,9 тыс. м2 или 39 %.

Средняя обеспеченность общей площадью по Кожууну в 2014 г. составила 14,27 м2 на одного жителя, в том числе по городской местности — 17,42 м2 на одного жителя, в сельской местности – 11,1 м2 на одного жителя.

Таблица 2.8.1 - Общая характеристика жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  | Многоквартирные дома |  |  | Общежитие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество домов | Общая площадь тыс.кв.м. | Количество домов | Количество квартир | Общая площадь тыс.кв.м. | Количество домов | Количество квартир | Общая площадь тыс.кв.м. |
| город Шагонар | 288 | 11,6 | 582 | 2740 | 151,745 | 1 | 54 | 1,965 |
| сумон Хайыракан | 5 | 0,3 | 189 | 384 | 23,9 | - | - | - |
| сумон Арыг-Узю | 68 | 3,4 | 112 | 225 | 12,3 | - | - | - |
| сумон Торгалыг | 81 | 5,9 | 173 | 272 | 10,1 | - | - | - |
| село Чодураа | 160 | 5,3 | 36 | 70 | 3,5 | - | - | - |
| село Арыг-Бажи | 45 | 1,8 | 55 | 110 | 5,1 | - | - | - |
| сумон Арыскан | 105 | 4,7 | 34 | 68 | 4,0 | - | - | - |
| сумон Ийи-Тал | 84 | 4,1 | 33 | 66 | 3,4 | - | - | - |
| сумон Эйлиг-Хем | 58 | 3,3 | 81 | 162 | 6,5 | - | - | - |
| сумон Иштии-Хем | 57 | 3,4 | 34 | 69 | 3,9 | - | - | - |
| Итого: | 951 | 43,8 | 1296 | 3817 | 192,2 | 1 | 54 | 1,965 |

Таблица 2.8.2 - Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 общей площади)

| Наименование населённого пункта | Износ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30% | 31%-65% | 66%-70% | Свыше 70% |
| Шагонар | 165,3 | - | - | - |
| Хайыракан | 20 | 2,6 | 1,6 | - |
| Ийи-тал | 3,07 | 2,8 | 1,2 | 0,43 |
| Арыг-бажи | 2,1 | 2,8 | 1,5 | 0,5 |
| Чодураа | 2,8 | 4,4 | 1,25 | 0,35 |
| Торгалыг | 9,3 | 5,1 | 1,6 | - |
| Арыскан | 3,6 | 5,1 | - | - |
| Арыг-Узю | 4,5 | 9,4 | 1,8 | - |
| Иштии-Хем | 3,1 | 3,0 | 1,2 | - |
| Эйлиг-Хем | 9,8 | - | - | - |
| Итого: | 223,57 | 35,2 | 10,15 | 1,28 |

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства представлена в таблице 2.8.3.

Таблица 2.8.3 - Характеристика жилого фонда по степени благоустройства

| Населенный пункт | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья |  |  |  | Индивидуальный жилой фонд, тыс. м2 | Многоквартирный жилой фонд тыс. м2 | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| г. Шагонар | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 1,2 | 109,320 | 66,7 |

В январе-декабре 2013 года в Кожууне выдано 84 разрешения на строительство и на реконструкцию (на 01.01.2014 г. - 16), также выдано 65 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (на 01.01.2014 г. - 40).

Кожууном при плане 2572 кв.м. введено 2963 кв.м. жилья (32 дома), выполнение плана составило 115,2 %, что на 16,7 % больше аналогичного периода 2012 г.

За счет программ по социальному развитию села Кожууном при плане 1500,58 кв.м. введено 1084,02 кв.м. жилья (13 домов), выполнение плана составило 72,2 %.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва:

В 2011-2020 годы планируется начать строительство социального жилья в г. Шагонар: два 46-квартирных жилых дома.

Проектное решение СТП Республики Тыва также включает:

1. Необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в том числе реализуемого в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

2. Определение проектных объемов нового жилищного строительства, дифференцированного исходя из социально-экономического потенциала частей республики.

3. Определение технико-экономических показателей, рекомендованных для учета на стадии проектирования генеральных планов населенных мест.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

1) Генеральным планом г. Шагонар предполагается, что взамен сносимого ветхого жилья в г. Шагонар, с соблюдением санитарных и противопожарных норм, будет возводиться аналогичное жилье – малоэтажное многоквартирное или индивидуальное усадебное, из расчета 24 м2/чел. и 21 м2/чел, соответственно срокам строительства. Снос жилого фонда, связанный с реконструктивными мероприятиями не предусмотрен, убыль жилищного фонда будет происходить только за счет сноса ветхого жилья и составит всего 15918 м2.

Строительство новых многоквартирных, 5-ти и 2-этажных  жилых домов предусмотрено  в пределах 40%, а индивидуальных усадебных жилых домов -  в пределах 60% от общего объема жилого фонда, соответственно по срокам строительства. Тем самым, сохраняется существующее процентное соотношение объемов многоквартирного и индивидуального, усадебного жилого фонда.

2) Правилами землепользования и застройки с. Арыскан предлагается здание медпункта реконструировать под одноквартирный жилой дом (1 этаж).

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования».

9.1 Структура реального сектора экономики

Для определения специализации экономики района важным является определение сложившейся структуры занятости населения.

На 1 января 2014 года на учете в государственных учреждениях службы занятости населения состояло 444 человека, незанятых трудовой деятельностью, что на 7,7 % меньше уровня 2012 года. Из них 442 человека имели официальный статус безработного, 373 людям назначено пособие по безработице.

В структуре реального сектора экономики Кожууна основная доля объема отгруженной продукции приходится на сельское хозяйство и на производство.

9.2 Промышленное производство

Перечень предприятий по видам производств, представлен ниже в таблицах 2.9.1.

Таблица 2.9.1 - Перечень промышленных предприятий производства строительных материалов

| № п/п | Наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и Ф.И.О. руководителя | Наименование поселения | если не приступили к работе, указать причину |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорамы: |  |  |
| 1.1 | ИП Бегзи Г.Д. | с. Арыг-Бажы | работает |
| 1.2 | ИП Дадар-оол А.Б | с. Чодураа | работает |
| 1.3 | ИП Домбаа К.Г | с. Торгалыг | работает |
| 1.4 | ИП Натпий-оол А.М. | с. Чодураа | работает |
| 1.5 | ИП Серин А.Х. | г. Шагонар | работает |
| 1.6 | ИП Фомин С.Г. | г. Шагонар | работает |
| 1.7 | ИП Дадар-оол ГК | с. Иштии-Хем | работает |
| 1.8 | ИП Намчан А.Н. | с. Арыг-Узю | работает |
| 1.9 | ИП Натпий-оол А.М. | с. Чааты | работает |
| 1.10 | ИП Ензак А.А. | с. Арыг-Бажы (Кок-Чыраа) | работает |
| 1.11 | ИП Норбу М.Х | с. Арыскан | работает |
| 1.12 | ИП Сарыг-Лама О.С | с. Торгалыг | работает |
| 1.13 | ИП Суван М.С-Д | с. Арыг-Бажы (Кок-Чыраа) | работает |
| 1.14 | ИП Монгуш Н.А. | г. Шагонар | работает |
| 1.15 | ИП Тумат А.М. | с. Торгалыг | работает |
| 1.16 | ИП Ксенофонтов Д.В. | г. Шагонар | работает |
| 1.17 | ЮЛ «АУ «Шагонарское спец.ЛХУ» | г. Шагонар | работает |
| 1.18 | ЮЛ СПоК «Ногаан» | г. Шагонар | работает |
| 1.19 | ЮЛ СПоК "Оргаадай" | с. Арыг-Узю | работает |
| 1.20 | ЮЛ МУП "Торгалыг" (Домбаа О.К.) | с. Торгалыг | работает |
| 1.21 | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва | г. Шагонар | работает |
| 1.22 | МУП «Чааты» (дир-р: Сундуй Эртине Биче-Далаевич) | с. Чодураа | работает |
| 2 | Цех по производству шлакоблоков: |  |  |
| 2.1 | ИП Алексеев С.Б. | г. Шагонар |  |

В Кожууне на 01.01.2014 года зарегистрировано 42 предприятия промышленного производства: ГУП РТ «Шагонартепло», АУ СЛХУ «Лесхоз»-специализированное лесохозяйственное учреждение», сельскохозяйственные потребительские кооперативы «Усма», «Оргаадай», «Ногаан», а также  малые предприятия (малый бизнес).

Всего за 2013 год промышленными предприятиями Кожууна (включая малый бизнес) отгружено продукции на сумму 116987,9 тыс. рублей (АППГ-116061 тыс. рублей), что на 0,8 % выше уровня показателя прошлого года.

В том числе крупными и средними промышленными предприятиями Кожууна за отчетный период отгружено продукции на сумму 92792 тыс. рублей (АППГ-86722 тыс. рублей).

Объем прогнозных показателей выполнен на 141 процент от годового плана (годовой прогнозный показатель составляет 82694 тыс. рублей), включая объем продукции, производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Промышленность представлена отраслями:

Пищевой промышленностью в 2013 году выпущено продукции на общую сумму 34103,3 тыс. рублей (в 2012 году - 26915 тыс. рублей; достигнуто увеличение на 27 % по сравнению с показателем прошлого года.

Произведено хлеба и хлебобулочных изделий 1538 (АППГ-1522) тн, кондитерских изделий- 19,7 (АППГ-18,8) тн, молочной продукции- 38,6 (АППГ-45,3) тн., далган-19(АППГ-10,0)тн.,  улов рыбы составил 46,0 (АППГ-45,1) тн., чинге-тараа-5,8 тн. Отмечается увеличение объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1,1 %, кондитерских изделий – на 4,9 %, тыва-далган – в 1,9 раз, рыбы- на 2 %. Снижение объемов производства молочной продукции за отчетный год составило 14,8 %.

В сфере обрабатывающего производства: произведено пиломатериала –1451 (АППГ-1226,4) куб.м., деловой древесины-1607 (АППГ-1512) м3, шлакоблочного кирпича- 13,1 (АППГ-6,3) тыс. штук, общая сумма продукции в сфере обрабатывающего производства составила 17343,0 тыс. рублей

За отчетный период печатной продукции (газет) выпущено 45,2 (АППГ-34,7) тыс. экземпляров на общую сумму 217,9 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года на 6,8 %.

В сфере производства и распределения тепловой энергии в горячей воде: На территории Кожууна функционирует 4 котельных, в том числе 3 из которых находятся на территории с. Хайыраканский и обеспечивают 10 объектов социальной сферы сельского поселения.

ГУП РТ «Шагонартепло» обеспечивает тепловой энергией в горячей воде объекты социальной сферы, жилой фонд и все организации, находящиеся на территории г. Шагонар, такие как: больничный комплекс государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Межмуниципальный медицинский Центр «Улуг-Хемский», 10 учреждений образования, 5 объектов культуры, а также Управление Пенсионного фонда, плавательный бассейн и прочие учреждения города (всего -147 объектов нежилого фонда). Потребителями тепловой энергии в горячей воде являются 268 объектов жилого фонда, составляющих 66,7 % от общего количества жилых домов г. Шагонар. В структуре потребителей тепловой энергии население г. Шагонар составляет 68 %, бюджетные учреждения-27 %, прочие- 5 %.

За отчетный период в сфере производства и распределения горячей воды котельными выработано 80,3 (АППГ-95,6) тыс. Гкал тепловой энергии, реализовано потребителям 59,5 (АППГ-73,5) тыс. Гкал на сумму 76,2 (АППГ-83,7) млн. рублей. Снижение объемов производства на 9 % объясняется строительством трех новых автономных модульных котельных в с. Хайыракан, вследствие чего была снята с баланса прежняя малоэффективная котельная.

Отмечается увеличение объемов швейного производства – на 28 % (произведено швейных изделий на общую сумму 2205,3 тыс. рублей). Увеличение объемов производства объясняется ростом потребительского спроса среди населения, а также реализацией основных мероприятий губернаторского проекта «Одно село - один продукт», стартовавшего с начала 2013 года. Всего объем производства товаров и услуг, входящих в проект «Одно село- один продукт» составил 6454,4 тыс. рублей. Предприятия, занятые пищевой промышленностью, представлены в таблице 2.9.2.

Таблица 2.9.2 - Предприятия, занятые пищевой промышленностью

| № п/п | Наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и Ф.И.О. руководителя | Наименование поселения | Дата начала работы/ если не приступили к работе указать причину |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пекарни: |  |  |
|  | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва (для собственных нужд) | г. Шагонар | функционируют |
| 1.1 | ГБПОУ РТ "ТУВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА" (для собственных нужд) | г. Шагонар | функционируют |
| 1.2 | ЮЛ СПоК «Оргаадай» | с. Арыг-Узю | функционируют |
| 1.3 | ИП Ховалыг Херем Семенович | г. Шагонар | функционируют |
| 1.4 | ИП Болат-оол Аляна Тан-ооловна | с. Хайыракан | функционируют |
| 1.5 | ИП Хуурак Г.Х. | с. Арыг-Бажы | функционируют |
| 1.6 | ИП Масленников Сергей Петрович | г. Шагонар | функционируют |
| 1.7 | ИП Прудников Кирилл Сергеевич | г. Шагонар | функционируют |
| 1.8 | ИП Чульдук С.М. | с. Иштии-Хем | функционируют |
| 1.9 | ИП Ортен-оол С.В | с. Арыскан | функционируют |
| 1.10 | ИП Дырыш А.Т. | с. Торгалыг | функционируют |
| 1.11 | ИП Монгуш Р.Б. | с. Хайыракан | функционируют |
| 2 | Кондитерские цеха (производство хлебобулочных изделий, выпечки сдобы, кондитерских изделий): |  |  |
| 2.1 | ИП Кандан С.С | г. Шагонар | функционируют |
| 2.2 | ИП Монгуш Р.Б. | с. Хайыракан | функционируют |
| 2.3 | ИП Куулар Алена Александровна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.4 | Маспык-оол Оксана Шур-ооловна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.5 | ИП Монгуш Алимаа Хуреш-ооловна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.6 | ИП Ондар Аржана Николаевна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.7 | Сумба Мерген Владимирович | с. Иштии-Хем | функционируют |
| 2.8 | Седии Олеся Олеговна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.9 | Бады Орлана Борисовна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.10 | Сат Лариса Семеновна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.11 | Белек Саяна Биче-ооловна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.12 | Ханды Эмма Тозур-ооловна, рук-ль ООО "Урбун" | г. Шагонар | функционируют |
| 2.13 | Белек Радислав Николаевич | г. Шагонар | функционируют |
| 2.14 | Узуй-оол Орлан Опакович | г. Шагонар | функционируют |
| 2.15 | Кошкар-оол Аяна Начын-ооловна | г. Шагонар | функционируют |
| 2.16 | Баазан Зоя Киимовна | с. Хайыраканский | функционируют |
| 3 | Молочная и кисломолочная продукция: |  |  |
| 3.1 | ЮЛ СПоК «Улуг-Хем» | г. Шагонар | функционируют |
| 3.2 | ЮЛ СПК «Доргун» | с. Иштии-Хем | функционируют |
| 3.3 | ЮЛ СПоК «Оргаадай» | с. Арыг-Узю | функционируют |
| 3.4 | ИП Болат-оол Орлан Ховалыгович | с. Арыг-Узю | функционируют |
| 3.5 | ИП Содунам Мигель Михайлович | с. Эйлиг-Хем | функционируют |
| 4 | Макаронные изделия: |  |  |
| 4.1 | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва (для собственных нужд) | г. Шагонар | функционируют |
| 4.2 | ГБПОУ РТ "ТУВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА" (для собственных нужд) | г. Шагонар | функционируют |
| 5 | Рыбная продукция: |  |  |
| 5.1 | ЮЛ СПоК «Ногаан» | г. Шагонар | функционируют |
| 5.2 | ЮЛ СПоК «Чола» |  | функционируют |
| 5.3 | ЮЛ ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва (для собственных нужд) | г. Шагонар | функционируют |
| 5.4 | АУ Шагонарское спецЛХУ | г. Шагонар | функционируют |
| 5.5 | ИП Бачурин Владимир Гаврилович | г. Шагонар | функционируют |
| 6.0 | Производство далган: |  |  |
| 6.1 | ЮЛ СПоК «Оргаадай» - изготовление Тыва-далган | с. Арыг-Узю | функционируют |
| 7 | Производство чингее-тараа (просо): |  |  |
| 7.1 | ИП Болат-оол Оюмаа Васильевна | с. Ийи-Тал | функционирует |
| 8 | Производство мясных полуфабрикатов (пельмени, манчы, дуза и т.п.): |  |  |
| 8.1 | ИП Тумат Менди Биче-ооловна | с. Хайыракан | функционирует |

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

1) Схемой территориального планирования Республики Тыва предлагается к строительству в г. Шагонар:

- Завод по производству цемента;

- Завод по производству бетона;

- Кондитерское производство;

- Мясокомбинат;

- Молочное производство;

- Горнодобывающий комплекс (предлагается размещение следующих объектов: шахтные комплексы на Элегестском, Межегейском месторождениях, на Западном, Центральном, Восточном участках и Бомской площади Улуг-Хемского угольного бассейна, класс санитарной вредности – II, санитарно-защитная зона 500 м; карьеры по добыче цементного сырья, место размещения: Хайраканское месторождение (участок №2), класс санитарной вредности – I, санитарно-защитная зона 1000 м);

- Золотоизвлекательная фабрика. Место размещения: Эйлигхемское месторождение Кожууна.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

- Генеральным планом города Шагонар предлагается к строительству:

- Цех по производству силикатных изделий;

- Цех по производству красного кирпича;

- Цех по производству шлакоблаков;

- Стационарный завод по производству асфальтобетона;

- Цеха лесопильные, цеха по производству деталей деревянных изделий;

- Склады промышленных товаров, база вторичного сырья;

- Предприятия пищевой отрасли промышленности (хлебопекарни, цех по розливу минеральной воды, цех шоковой заморозки и хранения продуктов, продовольственные склады);

- Химический завод.

- Правилами землепользования и застройки с. Арыг-Бажи предлагается к строительству склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Правилами землепользования и застройки с. Эйлиг-Хем предлагается к строительству склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и хлебопекарня.

- Правилами землепользования и застройки с. Торгалыг предлагается к строительству машиноремонтный двор, строительный двор и хлебопекарня.

- Правилами землепользования и застройки с. Арыскан предлагается к строительству строительный двор и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Правилами землепользования и застройки с. Ийи-Тал предлагается к строительству склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Правилами землепользования и застройки с. Иштии-Хем предлагается к строительству производственное предприятие непищевого профиля III класса вредности, производственное предприятие непищевого профиля IV-V класса вредности, производственное предприятие непищевого профиля V класса вредности, производственное предприятие пищевого профиля V класса вредности.

9.3 Агропромышленное производство

На территории Кожууна осуществляют деятельность 51 сельскохозяйственное предприятие, в том числе 24 крестьянско-фермерских хозяйства, 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 11 сельскохозяйственных производственных кооперативов и 8 сельскохозяйственных муниципальных (государственных) унитарных предприятий. Перечень сельскохозяйственных предприятий на 2013 год представлен в таблице 2.9.3.

Таблица 2.9.3 - Перечень сельскохозяйственных предприятий Кожууна

| № п/п | Наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и Ф.И.О. руководителя | Наименование поселения | Дата начала работы/ если не приступили к работе указать причину |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) |  |  |
| 1.1 | КФХ Доржу Тамара Туматовна | с. Торгалыг | функционирует |
| 1.2 | КФХ Монгуш Виктор Седип-оолович | с. Арыг-Узю | функционирует |
| 1.3 | КФХ Чамзы Тимур Хевер-оолович | с. Чааты | функционирует |
| 1.4 | КФХ Айыр-оол Эрес Николаевич | с. Ийи-Тал | функционирует |
| 1.5 | КФХ Анай-оол Бай-Демир Сидорович | с. Эйлиг-Хем | функционирует |
| 1.6 | КФХ Бады Борис Сунгарапович | с. Чааты | функционирует |
| 1.7 | КФХ Бегзи Александр Долумчапович | с. Торгалыг | функционирует |
| 1.8 | КФХ Дакыр-оол Саглай Кок-оолович | с. Эйлиг-Хем | функционирует |
| 1.9 | КФХ Дамдын-оол Кошкар-оол Тюлюшевич | с. Арыг-Узю | функционирует |
| 1.10 | КФХ Донгак Буян Маадыр-оолович | с. Хайыракан | функционирует |
| 1.11 | КФХ Донен Ростислав Допур-оолович | с. Арыскан | функционирует |
| 1.12 | КФХ Доржу Аэлита Александровна | с. Торгалыг | функционирует |
| 1.13 | КФХ Кунгаа Аким Болат-оолович | с. Иштии-Хем | функционирует |
| 1.14 | КФХ Кырлыг-Кара Маадыр Мартович | г. Шагонар | функционирует |
| 1.15. | КФХ Маскыр Алдын-Херел Мунзукович | с. Чааты | функционирует |
| 1.16 | КФХ Санчы Орлан Сергеевич | с. Торгалыг | функционирует |
| 1.17 | КФХ Сендин Олча Начин-ооловна | с. Арыг-Бажы | функционирует |
| 1.18 | КФХ Тагва Юлиус Одекпенович | г. Шагонар | функционирует |
| 1.19 | КФХ Суван Мерген Седип-Доржуевич | с. Арыг-Бажы | функционирует |
| 1.20 | КФХ Тамдын Урана Сиилиновна | с. Хайыракан | функционирует |
| 1.21 | КФХ Тулуш Олег Сактаевич | с. Хайыракан | функционирует |
| 1.22 | КФХ Тумат Менди Биче-ооловна | с. Хайыракан | функционирует |
| 1.23 | КФХ Ханды Иван Сандуевич | г. Шагонар | функционирует |
| 1.24 | КФХ Чаш-оол Виктор Монгушевич | г. Шагонар | функционирует |
| 2 | Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоКи): |  |  |
| 2.1 | СПоК «Усма» (Рук-ль Тюлюш А.С.) | г. Шагонар | функционирует |
| 2.2 | СПоК «Ногаан» (Рук-ль Спирин С.М.) | г. Шагонар | функционирует |
| 2.3 | СПоК «Улуг-Хем» (Рук-ль Ховалыг Х.С.) | г. Шагонар | функционирует |
| 2.4 | СПоК «Оргаадай» (Рук-ль Мандан-оол Э.Л.) | с. Арыг-Узю | функционирует |
| 2.5 | СПоК «Нептун» (Рук-ль Кыргыс В.И.) | г. Шагонар | функционирует |
| 2.6 | СПоК "Безерек" (Рук-ль Середар АК) | с. Хайыракан | не функционирует с 2011 года |
| 3 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК): |  |  |
| 3.1 | СПК «Кудер» (Белек Р.Н.) | г. Шагонар | функционирует |
| 3.2 | СПК «Инек-Даш» (Дажынай Л.С.) | г. Шагонар | функционирует |
| 3.3 | СПК «Хайыракан» (Ховалыг И.Б.) | г. Шагонар | функционирует |
| 3.4 | СПК «Кара-Суг» (Дамдын М.К.) |  | функционирует |
| 3.5 | СПК «Долума» (Дойбу М.Н.) | г. Шагонар | функционирует |
| 3.6 | СПК "Бора-Шээлей" (Доспан С.Н.) | с. Торгалыг | функционирует |
| 3.7 | СПК "Ыржым-Булун" (Энге-Маадыр С.К.) | с. Ийи-Тал | функционирует |
| 3.8 | СПК "Даштыг-Хову" | с. Арыг-Узю | не функционирует с 2011 года -реорганизация в КФХ Дамдын-оол К.Т |
| 3.9 | СПК "Баян-Олчей" (Дувен-Баир Б.А.) | с. Арыг-Узю | функционирует |
| 3.10 | СПК "Кудер" (Белек Р.Н.) | г. Шагонар | функционирует |
| 3.11 | СПК "Доргун" (Ондар Б.К.) | с. Иштии-Хем | функционирует |
| 4 | Сельскохозяйственные муниципальные (государственные) унитарные предприятия: |  |  |
| 4.1 | ГУП «Эйлиг-Хем» (Хандыва С.С.) | с. Эйлиг-Хем | функционирует |
| 4.2 | МУП «Намзрай» (Монгуш В.С.) | г. Шагонар | функционирует |
| 4.3 | МУП «Тайга» (Монгуш А.А.) | с. Арыскан | функционирует |
| 4.4 | МУП Дамырак» (Мандан-оол Э.Л) | с. Арыг-Узю | функционирует |
| 4.5 | МУП «Торгалыг» ((Домбаа О.К) | с. Торгалыг | функционирует |
| 4.6 | МУП «Арык» | с. Иштии-Хем | функционирует |
| 4.7 | МУП «Барык» | с. Ийи-Тал | функционирует |
| 4.8 | МУП «Идегел» | с. Арыг-Бажы | функционирует |
| 4.9 | МУП «Чааты» | с. Чааты | функционирует |
| 4.10 | МУП «Хайыракан» | с. Хайыракан | функционирует |
| 5 | Личные подсобные хозяйства (чабанские стоянки): |  |  |
|  | Сумон Арыг-Узю |  |  |
| 5.1 | Орге-Диштиг Кошкар-оол Монгушевич | Кошара №5 | функционирует |
| 5.2 | Мунзук Хуреш-оол Монгушевич | Кошара №5 | функционирует |
| 5.3 | Суван-оол Александр Викторович | Кошара №5 | функционирует |
| 5.4 | Комбуй Алексей Оолакович | Бригад | функционирует |
| 5.5 | Оюн Сенди Маадыевна | Ээр-Хавак | функционирует |
| 5.6 | Доржу Алексей Николаевич | Кошара №4 | функционирует |
| 5.7 | Аракчаа Григорий Тюлюшович | Кошара №3 | функционирует |
| 5.8 | Мага Татьяна Оюновна | Кошара №2 | функционирует |
| 5.9 | Устун-оол Оую Тулушевна | Кошара №1. | функционирует |
| 5.10 | Бурбу Эрес-оол Ховалыгович | Кошара №1 рядом | функционирует |
| 5.11 | Ооржак Вячеслав Чадамбаевич | Казанак-Арт | функционирует |
| 5.12 | Чамзырай Валентина Туматовна | Кежик-Аксы | функционирует |
| 5.13 | Чаш Алефтина Ак-ооловна | Кошара №4 рядом | функционирует |
|  | Сумон Арыскан |  |  |
| 5.14 | Донен Допур-оол Тулушевич | Доргун-Бажы | функционирует |
| 5.15 | Доре Монгун-оол Хунашович | Доргун | функционирует |
| 5.16 | Дондуп Зоя Сугеевна | Доргун | функционирует |
| 5.17 | Сырбыкай Манас Минчир-оолович | Уттуг-Дыт | функционирует |
| 5.18 | Ортен-оол Вячеслав Александрович | Коктуг-Алаак | функционирует |
| 5.19 | Дотпе Радик Кызыл-оолович | Уттуг-Дыт рядом | функционирует |
| 5.20 | Саржат-оол Валера Алексевич | Уттуг-Дыт | функционирует |
|  | Сумон Иштии-Хем |  |  |
| 5.21 | Кунгаа Сайын –оол Болат-оолович | Суглуг-Ой | функционирует |
| 5.22 | Хертек Херел Чылбак-оолович | Борбак-Арыг | функционирует |
| 5.23 | Чулдук Салбакай Маадыр-ооловна | Донде-Бараак | функционирует |
|  | Сумон Торгалыг |  |  |
| 5.24 | Кок-оол Лаахын Комбуевич | Кожай | функционирует |
| 5.25 | Домбаа Геннадий Чаш-оолович | Кожай | функционирует |
| 5.26 | Домбаа Сергей Кара-оолович | Кожай | функционирует |
| 5.27 | Доолай Сергей Кызыл-оолович | Торай | функционирует |
| 5.28 | Сенди Виссарион Давааевич | Биче-Кара-Суг | функционирует |
| 5.29 | Чульдум Анна Хаян-ооловна | Хотпе-Шолу | функционирует |
| 5.30 | Сундуй-оол Чараш –оол Доржу-оолович | Хотпе-Бажы | функционирует |
| 5.31 | Допужук Александр Ортааевич | Калбак-Чыраа | функционирует |
| 5.32 | Долума Валерий Даваа-Самбуевич | Кызыл-Туруг | функционирует |
|  | Сумон Чааты |  |  |
| 5.33 | Быштак-оол Мекпер-оол Донгакович | Холчук-Бажы | функционирует |
| 5.34 | Чалбаа Виктор Викторович | Терек-Уну | функционирует |
| 5.35 | Ооржак Чечек Тюлюшовна | Хараган | функционирует |
| 5.36 | Кызыл-оол Вячеслав Шактан-оолович | Кызыл-Тей | функционирует |
| 5.37 | Бады Роберт Донгакович | Биче-Тей | функционирует |
| 5.38 | Доржукай Олзей-оол Михаилович | Улуг-Даг | функционирует |
| 5.39 | Конгар Анай-оол Донгакович | Чыланныг | функционирует |
| 5.40 | Натпий-оол Маргыы Донгакович | Сояк | функционирует |
| 5.41 | Сат Байкал Кара-оолович | Лагерь | функционирует |
| 5.42 | Чаптал-оол Сылдыс Викторович | Кызыл-Тей | функционирует |
| 5.43 | Таспаанчык Сайдаш Кара-оолович | Шанчы оргузу | функционирует |
| 5.44 | Сундуй Эртине Биче-Далааевич | Кужурлуг- Оялык | функционирует |
|  | Сумон Арыг-Бажы |  |  |
| 5.45 | Хемер-оол Оюмаа Владимировна | Шанчы-Ужу | функционирует |
|  | Сумон Ийи-Тал |  |  |
| 5.46 | Доржу Юрий Шагдырович | Даштыг-Хавак | функционирует |
| 5.47 | Балбан-оол Эртине Алексеевич | Ийи-Хады | функционирует |
| 5.48 | Чыртак Виктор Кыргысович | Чеди-Сан | функционирует |
| 5.49 | Когелчик Айдыс Юриевич | Баг-Даг | функционирует |
| 5.50 | Даваа Начын Бадрааеич | Барык-1 | функционирует |
| 5.51 | Энге-Маадыр Сергей Кара-оолович | Барык-2 | функционирует |
| 5.52 | Соскал Мерген Александрович | Барык-4 | функционирует |
| 5.53 | Балдан Кок-оол Кыргысович | Доргун | функционирует |
| 5.54 | Кыргыс Маадыр Ангыр-оолович | Булун-Аксы | функционирует |
| 5.55 | Кыргыс Маадыр Ангыр-оолович | Булун-Аксы-1 | функционирует |
| 5.56 | Болат-оол Евгений Сююмбаевич | Ийи-Тал трасса | функционирует |
|  | Сумон Хайыракан |  |  |
| 5.57 | Дартай-оол Тулуш Василиевич | Эъжим -Аксы | функционирует |
| 5.58 | Дартай Тулуш Васильевич | Эъжи-Аксы | функционирует |
| 5.59 | Шактар-оол Александр Сергеевич | Белдир-Даг | функционирует |
| 5.60 | Белек Мерген Борисович | Бак-кара-суг | функционирует |
| 5.61 | Манзырыкчы Владимир Тюлюшевич | Ак-Даш | функционирует |
| 5.62 | Чамбал Адыгжы Александрович | Ак-Хая | функционирует |
| 5.63 | Чалбаа Борис Тюлюшович | Хая-Баары | функционирует |
| 5.64 | Иргек Александр Кызыл-оолович | Хаяа-Баары | функционирует |
| 5.65 | Топча Лидия Хирлий-ооловна | Кежик-Аксы | функционирует |
| 5.66 | Хууракпан Анай-оол Александрович | Тара-Ховузу | функционирует |
| 5.67 | Тамдын Урана Сиилиновна | Кускун-Ховузу | функционирует |
| 5.68 | Оолак Алефтина Донгаковна | Чугай-Баары | функционирует |
| 5.69 | Адыг-Тюлюш Санзай Суван-оолович | Устуу-Кыйыг | функционирует |
| 5.70 | Даржай Экендей Партизанович | Кезек-Талдар | функционирует |
| 5.71 | Хапык-оол Улан-оол Александрович | Сарыг-Достак | функционирует |
| 5.72 | Оолак Танов Александрович | Даштыг-Хавак | функционирует |
| 5.73 | Ушлан Аяс Хирлиг-оолович | Ээр-Терек | функционирует |
| 5.74 | Нурсат Маадыр Кара-оолоич | Ээр-Терек | функционирует |
| 5.75 | Чамбаа Олег Кыргысович | Ээр-Терек | функционирует |
| 5.76 | Доспан -Комбу Орлан Маадыр-оолович | Кызыл-Хавак | функционирует |
| 5.77 | Оюн Уля Викторовна | Купка | функционирует |
| 5.78 | Суван Шолбан Седип-Доржуевич | Хавак | функционирует |
| 5.79 | Канчыыр-оол Доржу Сайлык-оолович | Кускун-Баары | функционирует |
| 5.80 | Канчыыр-оол Доржу Сайлык-оолович | Бел | функционирует |
| 5.81 | Чамбал Катерина Александровна | Телээ-Ортузу | функционирует |
| 5.82 | Донгак Муза Маадыр-оолович | Улуг-Ужар | функционирует |
| 5.83 | Калбак Александр Долаанович | Борбак-Арыг | функционирует |
| 5.84 | Домур-оол Дайынчы Тулушевич | Сарык-Достак | функционирует |
| 5.85 | Адыг-Тюлюш Вячеслав Бадыевич | Трасса | функционирует |
| 5.86 | Шактар-оол Татьяна Тюлюшевна | Трасса | функционирует |
| 5.87 | Мижит-Доржу Сергек Кызыл-оолович | Кудук-Эъжим | функционирует |
| 5.88 | Тюлюш Ульяна Эрес-ооловна | Чугай | функционирует |
| 5.89 | Балчый Геннадий Довукович | Трасса Кыдыы | функционирует |
| 5.90 | Донгак Алексей | Аржаан | функционирует |
|  | Сумон Эйлиг-Хем |  |  |
| 5.91 | Чудаан-оол База-оол Садарович | Кызыл-Даш | функционирует |
| 5.92 | Кудер-оол Март-оол Кыргысович | Ооруг | функционирует |
| 5.93 | Оолак Мерген Владимирович | Биче-Кара-Суг | функционирует |
| 5.94 | Монуш-оол Роза Кыргысовна | Тос-Тейек | функционирует |
| 5.95 | Чечек-оол Тамара Доваадоровна | Куйлуг-Хем | функционирует |
| 5.96 | Шыгжаа Вера Буяновна | Телээ | функционирует |
| 5.97 | Ыйдам Валентина Монгушовна | Сайыр-Аксы | функционирует |
| 5.98 | Чындаа Айдыс Кызыл-оолович | - | функционирует |
| 5.99 | Биче-оол Мерген | - | функционирует |
| 5.100 | Дандар Дан-Хаяа Окчан-ооловна | Калбак-Даш | функционирует |
| 5.101 | Удел-оол Григорий Викторович | Кудук | функционирует |
| 5.102 | Керзенмей Эдуард Эрес-оолович | Ховужук | функционирует |
| 5.103 | Биче-оол Рафик Дайынчыевич | Биче-Оймак | функционирует |
| 5.104 | Каазут Ай-Суу Романовна | Орта-Хем | функционирует |
| 5.105 | Суктер Александра Андреевна | Орта-Хем | функционирует |
| 5.106 | Оолакай Раиса Кыргысовна | Онгерлиг-Чарык | функционирует |
| 5.107 | Суван Андрей Алдын-оолович | Телээ | функционирует |
|  | Город Шагонар |  |  |
| 5.108 | Донгак Валера Уйнук-оолович | Алдыы-Шынаа | функционирует |
| 5.109 | Доспан-оол Василий Монгушевич | Трасса Кок-Чыраа | функционирует |
| 5.110 | Саая Артур | Алдыы-Шынаа | функционирует |
| 5.111 | Тюлюш Виктор Викторович | Чааты-Ковуруу | функционирует |
| 5.112 | Кечилек Чечен-оол Маадыр-оолович | Чугай-Баары | функционирует |
| 5.113 | Серин Андрей Хураган-оолович | Серлиг-Дон | функционирует |

Основой экономики Кожууна является сельское хозяйство, ведущую роль в котором занимает животноводство. Отрасль животноводства, в свою очередь специализировано на овцеводстве и козоводстве (с. Эйлиг-Хем) с развитым скотоводством. Растениеводство специализировано на производстве зерна, кормов, картофеля и овощей. Основными производителями сельхозпродукции являются сельскохозяйственные кооперативы.

Площадь фактически используемых сельхозугодий составляет 34700 га. Особенностью пастбищных угодий Кожууна является возможность использования значительной их части в течение круглого года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота, общая численность которого в настоящее время составляет 85768 голов.

Поголовье крупного рогатого скота (на 1 июля 2013 г.) – 12988 голов, в том числе коров 4396, лошадей- 3677 голов, верблюдов- 44, овец и коз –72780; свиней –7500; птицы - 1586 голов. Поголовье коров на 1 июля 2013 г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилось на 2,3 %, свиней – на 0,3 %, поголовье овец, коз и птицы осталось на уровне показателя предыдущего года.

Выращиваются зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи. Общий объем продукции отрасли растениеводства ежегодно составляет не менее 105 млн. рублей. Подавляющая часть аграрной продукции производится в личных хозяйствах населения (97 %), доля сельскохозяйственных предприятий составляет 1,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,3 %.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

1) Схемой территориального планирования Республики Тыва предлагается к строительству в г. Шагонар:

- Предприятие по переработке рыбной продукции;

- Предприятие по переработке продукции зерноводства;

- Предприятие по переработке шерсти;

- Рыбодобывающее предприятие.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна:

- Генеральным планом города Шагонар предлагается к строительству:

- Свиноферма на 150 голов;

- Цех по приготовлению комбикорма;

- Склады для хранения плодоовощной продукции;

- Теплично-парниковое хозяйство;

- Цветочно-оранжерейное хозяйство;

- Питомник древесно-кустарниковых растений;

- Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;

- Предприятие по разведению кроликов и пушных зверей.

- Правилами землепользования и застройки с. Торгалыг предлагается к строительству ферма крупного рогатого скота (менее 1200 голов) и конный двор до 100 голов.

ГЛАВА 10. МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений.

10.1 Населенные пункты, находящиеся в границах межселенных территорий

Населенные пункты, находящиеся в границах межселенных территорий Кожууна, отсутствуют.

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования».

Муниципальный район «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» обслуживается воздушным, автомобильным и водным видами транспорта, посредством которых обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-экономические связи. Общая протяженность транспортной сети составляет:

  - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 157,6 км;

  - водных путей сообщения – 74 км.

11.1 Объекты дорожной инфраструктуры

Через территорию Кожууна проходят автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения представленные в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Техническая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, проходящих по территории Кожууна

| Наименование автомобильной дороги / значение | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с твердым покрытием |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |
| А-162 | 82 | 82 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |
| Подъезд к г. Шагонар | 5 | 5 |
| Подъезд к с. Арыг-Бажы | 12,6 | - |
| Подъезд к с. Иштии-Хем | 8 | - |
| Подъезд к с. Ийи-Тал | 2 | 2 |
| Подъезд к с. Хайыракан | 0,7 | 0,7 |
| Подъезд к с. Кок-Чыраа | 3 | - |
| Подъезд к с. Чодураа (км 0+000 - км 3+800) | 3,8 | 3,8 |
| Подъезд к с. Торгалыг (км 0+000 - км 18+800) | 18,8 | 18,8 |
| Подъезд к с. Арыскан (км 0+000 - км 9+200) | 9,2 | 9,2 |
| Шагонар - Эйлиг-Хем (км 0+000 - км 30+000) | 30 | 30 |
| Всего | 93,1 | 69,5 |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального района |  |  |
| Пост ГАИ – г. Шагонар (местная) (существующая, подлежит реконструкции) | 3,6 | - |
| Г. Шагонар – кладбище Арбан Кок-Чыраа (местная) (существующая, подлежит реконструкции) | 4,1 | - |
| 116 км А-162 –Арбан Кок-Чыраа (местная) (существующая, но внести в проект) | 2 | - |
| Пост ГАИ – Водозабор (местная) | 2,6 | 2,6 |
| 2 км автодороги Шагонар –Эйлиг-Хем до Цемзавода | 5 | 3,5 |
| Шагонар- водохранилище (проселочная) | 1,5 | - |
| Шагонар-пески | 1 | - |
| с.Торгалыг - м. (существующая, подлежит реконструкции) | 5 | - |
| с.Торгалыг– кладбище (существующая) | 1,2 | - |
| с.Торгалыг-с.Чааты (местная) (существующая, подлежит реконструкции) | 3,7 | - |
| с.Торгалыг-Аржаан Кызыл-Дуруг (местная) | 2,9 | - |
| С.Торгалыг-м.Кыйыг-Дыт (местная) | 29 | - |
| Всего: | 61,6 | 6,1 |

Через Кожуун проходит трасса регионального значения А-162 (проект изменения трассы Р-257 (М-54) Красноярск – Госграница (Хандагайты) находится на рассмотрении Правительства РФ) вдоль которой находится 4 поселения Улуг-Хема: с. Ийи-Тал, с. Хайыракан, г. Шагонар, с. Арыг-Узю.

На автомобильных дорогах располагаются следующие технические сооружения (таблица 2.11.2).

Таблица 2.11.2 - Перечень и технические характеристики искусственных сооружений на автодорогах Кожууна

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, имеющих мосты и путепроводы | Наименование объекта | Количество | Полная длина моста (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к с. Арыг-Бажы | мост | 2 | 10 |
| 2 | с. Торгалыг, ул. Советская | мост | 2 | 8 |
| 3 | с. Торгалыг, ул. Сельская | мост | 3 | 15 |

По данным МВД РФ Министерства внутренних дел по Республике Тыва отделение ГИБДД МО МВД РФ «Улуг-Хемский» на территории Кожууна зарегистрировано следующее количество автомашин, которое представлено в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Сведения о наличии автотранспорта в Кожууне

| Виды транспорта | Количество автомобилей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| а) автобусы | 72 | 80 | 86 |
| б) грузовые автомобили | 257 | 283 | 108 |
| в) легковые автомобили | 2698 | 3053 | 3053 |
| г) мототранспорт | 34 | 34 | 35 |
| д) прицепы и п/прицепы | 91 | 49 | 54 |
| Итого автомобилей | 3152 | 3499 | 3539 |

Для обслуживания автотранспорта на территории Кожууна имеются автозаправочные станции (АЗС) (таблица 2.11.4) и станции технического обслуживания (СТО) (таблица 2.11.5).

Таблица 2.11.4 - Перечень автозаправочных станций (АЗС)

| № п/п | Местоположение | Владелец | Вид топлива | Количество колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Буура» Магистральная 13а | частный | БТ, ДТ | 3 |
| 2 | АЗС Магистральная 7/2 | частный | БТ | 2 |
| 3 | АЗС «Эжим» Магистральная 17а | частный | БТ | 4 |
| 4 | АЗС (Пряхин) Магистральная 19а | частный | ДТ, БТ | 3 |
| 5 | АЗС 70 м от Нефтебазы на север | частный | БТ, ДТ | 5 |
| 6 | АЗС ул. Дружбы д.2а | частный | БТ | 2 |
| 7 | АЗС «Сотый», 100 км А-162 | частный | БТ | 3 |
| 8 | АЗС «Азия», 145 км А-162 | частный | БТ | 2 |

Таблица 2.11.5 - Перечень станций технического обслуживания (СТО)

| Наименование | Местоположение | Количество постов | Занимаемая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодром | г. Шагонар, ул. Рабочая 2 | - | 0,15 |

11.2 Общественный пассажирский транспорт

Перечень маршрутов движения общественного транспорта приведены в таблице 2.11.6.

Таблица 2.11.6 - Перечень маршрутов движения общественного транспорта

| Межгород | Протяженность, км | Средний интервал |
| --- | --- | --- |
| Шагонар-Кызыл | 117 | 6 раз/сутки |
| Кызыл-Чадан | 210 | 1 раз/сутки |
| Кызыл - Ак-Довурак | 304 | 1 раз/сутки |

Пассажирооборот в Кожууне на 01 июля 2013 года составил 6663,4 тыс. пасс.-км (увеличение на 12,6 процентов к показателю аналогичного периода прошлого года). Доля физических лиц в общем объеме перевозок пассажиров составляет 100 %.

Отслеживая динамику пассажирооборота в течение последних пяти лет, наблюдается ежегодная положительная тенденция к увеличению основных его показателей в среднем на 8 процентов, что характеризует значимость единственно возможного вида транспортного сообщения с другими кожуунами, столицей Республики.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

Схемой территориального планирования Республики Тыва предусматривается размещение на территории Кожууна Шагонарского грузового терминала. Терминал предлагается к размещению в составе проектируемого речного порта г. Шагонара. Предназначен для обработки грузов в смешанном сообщении:

– перегрузка с железнодорожного на автомобильный транспорт для Кожууна;

– перегрузка с водного на автомобильный и железнодорожный транспорт для южной и западной частей Республики Тыва;

– перегрузка грузов, поступающих в г. Шагонар, с крупнотоннажного автотранспорта на малотоннажный.

Основная задача грузового терминала – оказание полного комплекса логистических услуг для перевозчиков, транспортно-экспедиторских компаний и организаций всех форм собственности, с целью улучшения качества сервисного обслуживания увеличивающихся грузопотоков в регионе за счет использования современных логистических подходов управления товарными потоками и новых технологий. Структура грузового терминала (логистического центра) будет включать складские помещения, административные здания, паркинги, сервисные центры для обслуживания большегрузных автомобилей и пр.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна

1) Генеральным планом города Шагонар предлагается к строительству в городе Шагонар:

- Теплая автостоянка на 30 легковых автомобилей;

- АЗС с СТО для обслуживания легкового и грузового транспорта;

- АГЗС с СТО для обслуживания легкового и грузового транспорта;

- Автодиагностический центр, СТО легкового автотранспорта до 5 постов;

- Автостанция.

Генеральным планом города Шагонар предлагается к реконструкции в городе Шагонар:

- Автотранспортное предприятие (АТП, СТО, мойка, гаражи и стоянки для грузовых машин, стоянки для с/х техники, ремонтная база);

- АЗС не более 3-х ТРК (для обслуживания легкового автотранспорта).

- Правилами землепользования и застройки с. Торгалыг предлагается к строительству машиноремонтный двор.

- Правилами землепользования и застройки с. Ийи-Тал предлагается к строительству автобусная остановка.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план), в части инженерной инфраструктуры», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования, в части инженерной инфраструктуры».

12.1 Водоснабжение

12.1.1 Водоснабжение (хозяйственно-бытовое)

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Существующее состояние. Проблемы

На территории Кожууна в настоящее время централизованная система водоснабжения имеется только в городе Шагонар. По справкам МУП “ШагонарВодоканал” и по материалам обследования в городе Шагонар водозабор находится в 4,8-5 км от городской застройки вверх по течению р. Енисей (на северо-восток), на второй левобережной террасе реки и представляет собой линейный ряд из 3 скважин, в 2003-2009 гг. проводились работы по расширению водозабора еще на 2 скважины. Действующие водозаборные сооружения (Групповой водозабор г. Шагонар), в составе: 3 насосные станции I подъема на водозаборных скважинах, 1 эксплуатационная водозаборная скважина, не оборудованная насосом, 1 наблюдательная скважина, не оборудованная насосом, насосная станция II подъема, 1 резервуар для воды объемом 2000 м3 и хлораторная. Глубина скважин 44-55 м, эксплуатируется водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт (аQIII+H). Три скважины эксплуатируются с 1973-1988 гг., оборудованы погружными насосами с производительностью 80-250 м3/час, дырчатыми фильтрами. Подземные воды вскрыты на глубине 18-19 м, удельные дебиты скважин 6,5-7,1 л/с, понижения – 6,5-7 м. Техническое состояние скважин и санитарное состояние прилегающей территории хорошее. Вокруг каждой скважины водозабора сооружено ограждение 1-ого пояса ЗСО.

По результатам обследования 2009 г. воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,23 г/дм3, общей жесткостью 2,15 ммоль/дм3, реакция среды нейтральная – рН – 7,55. Содержание (в мг/дм3) нитратов - 0,6, нитритов - 0,04, аммония – 0,07, перманганатная окисляемость - 0,48 мгО2/дм3. Превышений нормируемых показателей для питьевой воды относительно СанПиН 2.1.4.1074-01 не зафиксировано.  Водоотбор в 2009 г. составил 3,7644 тыс. м3/сут.

Насосное оборудование, арматура и водопроводные сети изношены на 81% и требуют замены. Необходима реконструкция зданий, строительство лаборатории и зимнего водопровода в здание хлораторной. Дебит действующих скважин - 160 м3/час каждой. Одна скважина находится на территории ФГУ ИК-4 и используется для собственных нужд. Дебит скважины -  10 м3/час. Недостающий расход воды потребляется из городских водопроводных сетей. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Все скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса согласно СНиП 2.04.02-84.

Согласно уточненным расчетам при составлении рабочего проекта в 2009 году максимальная производительность водозабора из 4-х скважин 13000 м3/сут = 541,7 м3/час. Нагрузка на одну скважину составляет 3250 м3/сут. или 135,4 м3/час.

В этом же проекте проведены расчеты 2-го и 3-его поясов ЗСО на максимальную производительность водозабора 13 000 м3/сут. при одновременной работе 4-х скважин.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса (пояс строгого режима) ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин водозабора при использовании недостаточно защищенных подземных вод, территория первого пояса ЗСО представляет собой прямоугольник размером 1020 м х 250 м площадью 0,255 км2.

Расчеты 2-ого и 3-его поясов проведены согласно Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для водозабора, расположенного у реки и потоке, направленном к реке.  Площадь 2 пояса ЗСО - прямоугольник размером 950 м х 1500 м, площадь 3 пояса ЗСО представляет собой прямоугольник размером 4500 м х 4370 м. Данные по скважинам группового водозабора, их конструкция приведены в приложениях 4, 5.

При увеличении численности населения в г. Шагонар, открытии новых предприятий и увеличении водопотребления потребность в воде может быть полностью удовлетворена за счет существующего группового водозабора, который в настоящее время работает не на полную мощность и эксплуатирует водоносный аллювиальный горизонт.

На северной окраине г. Шагонар имеются недействующие временные водозаборные сооружения, в составе: 3 водозаборные скважины, 1 разрушенный резервуар для воды объемом 50 м3. Техническое состояние водозаборных скважин и санитарное состояние прилегающей территории не удовлетворительное.

В зданиях соцкультбыта, в промышленной зоне, в зданиях 2-х, 5-ти этажной жилой застройки и частично в усадебной жилой застройке, а также в зданиях ФГУ ИК-4 существует централизованная система холодного водоснабжения. Водоснабжение остальной части усадебной жилой застройки осуществляется от водоразборных колонок. Протяженность водопроводных сетей 29 км. Так как водопроводные сети из стальных труб поржавели, то необходимо их заменить на полиэтиленовые.

Для повышения напора в сети водопровода при пожаротушении, а также для подачи воды в котельную и промышленную зону существует водопроводная насосная станция III подъема, так как напор насосов, установленных в насосной станции II подъема, для этого не достаточен. Водопроводные сети на значительной территории города не закольцованы и не оборудованы пожарными гидрантами. Запас воды на пожаротушение хранится в одном резервуаре емкостью 2000 м3 на территории водозаборных сооружений. Использование воды на различные нужды в 2006 году, млн.м³/год: хозяйственно-питьевое - 0,55, производственное - 1,24.

В с. Арыскан, с. Иштии-Хем, с. Ийи-тал, с. Ийи-тал, с. Арыг-бажы, с. Чодураа, с. Эйлиг-Хем, с. Арыг-Узю население используют для питья воду из децентрализованных источников водоснабжения – глубинных скважин.

В с. Торгалыг и с. Хайыракан централизованное водоснабжение отсутствует. Водокачка и оросительная система отсутствуют.

Характеристика системы водоснабжения Кужууна приведена в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 – Характеристика системы водоснабжения населенных пунктов Кужууна

| Глубинные скважины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение |  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) |
| с. Торгалыг | ул. Сельская,13А | 1 | 2,5 | Нет данных | ЭЦВ 4-2,5-100 | 9 % |
|  | ул. Советская,110 А | 2 | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 45 % |
|  | ул. Советская | 3 | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 70 % |
|  | ул. Советская | 4 | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 25 % |
|  | ул. Бульчун, 8А | 5 | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 6 % |
| с. Арыскан |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 9 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 62 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 78 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 34 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | - |
| с. Иштии-Хем |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 90 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 70 % |
| с. Ийи-тал |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 50 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 5 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 5 % |
| с. Арыг-бажы |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 40 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 25 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 70 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 8 % |
| с. Чодураа |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 95 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 80 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 30 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 50 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 60 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 15 % |
| с. Эйлиг-Хем |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 10 % |
| с. Арыг-Узю |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 30 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 35 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 50 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 50 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 50 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 60 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 80 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 20 % |
|  |  | - | 2,5 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 | 25 % |
| Всего |  |  | 107,5 |  |  |  |

Таблица 2.12.2 – Характеристика системы водоснабжения города Шагонар

| Местонахождение |  | Артезианские скважины |  |  |  |  | Водопроводные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Год ввода, состояние (% износа) |
| г. Шагонар | От 193 км трассы Чадан-Кызыл на северо-восток 4 км | 1225 | 160 | Соответствует СанПиНу | ЭЦВ 10-160-45 | 81 % | 400 250 100 50 | сталь | 29 | 81 % |
|  |  | 1226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АБ-238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3295 |  |  | Нет насоса | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | 3296(наблюдательная) | Нет данных |  | Нет насоса | Нет данных |  |  |  |  |
|  | на территории ФГУ ИК-4 | Нет данных | 10 |  | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  | На севере окраины города | недействующая | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | недействующая | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | недействующая | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 29 |  |

Таблица 2.12.3 – Характеристика водопроводных сооружений города Шагонар

| Водопроводные сооружения, м3/сут | Производительность, м3/сут | Емкости для хранения воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м3 (высота ствола водонапорной башни, м) | Год ввода, состояние (% износа) |
| НС-I НС-II НС-III | 3840 | Резервуар - 2000 м3 | 81 % |
|  |  | Резервуар – 50 м3 | недействующий |

Анализ целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов Перечень мероприятий, предусмотренный ранее разработанной градостроительной документацией приведен в таблице 2.12.4 Таблица 2.12.4 - Перечень мероприятий, предусмотренных в отношении Улуг-Хемского кожууна

| Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) |  |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета сети в городе Шагонар. |
| 2 | Развитие централизованной системы водоснабжения в городе Шагонар. |
| 3 | Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора в городе Шагонар. |
| 4 | Разделение водопроводной сети города на техническую и хозяйственно-питьевую посредством строительства водозаборов водоемкими предприятиями промышленности в городе Шагонар. |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в городе Шагонар. |
| Государственная программа Республики Тыва "Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы" |  |
| 6 | Реконструкция и расширение водозабора в городе Шагонаре |
| 7 | Модернизация существующих сетей водоснабжения (29,8 км) в городе Шагонаре |
| Корректировка генерального плана города Шагонар Улуг-хемского кожууна Республики Тыва |  |
| 8 | Строительство насосной станции на водозаборной скважине производительностью 160 м3/час. |
| 9 | Строительство насосной станции II подъема производительностью 480 м3/час с расширением до 640 м3/час. |
| 10 | Строительство резервуара для воды объемом 1000 м3 |
| 11 | Строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3 –315х15,0, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов. |
| 12 | Строительство водовода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-355х16,9, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки |
| 13 | Строительство водовода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку |

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоснабжения и водоотведения Угут-Хемского кожууна приведен на рисунке 2.12.1

Рисунок 2.12.1 - Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоснабжения и водоотведения Угут-Хемского кожууна

12.1.2 Водоснабжение (противопожарное)

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 № 416-ФЗ. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время на территории Кожууна для забора воды при тушении техногенных пожаров используются 36 глубинных насосов, 5 пожарных водоемов, 8 гидрантов и 15 мест, приспособленных для установки пожарных автоцистерн. В границах застройки всех населенных пунктах района имеются природные водоисточники, пригодные для забора воды автоцистернами в приспособленных местах (углубления, приямки и площадки для установки автоцистерн). Наиболее пожароопасными являются сельские поселения Торгалыг, Арыскан, Иштии-Хем, Чааты, Арыг-Бажы.

Характеристика системы противопожарного водоснабжения Кожууна приведена в таблице 2.12.5.

Таблица 2.12.5 - Характеристика системы противопожарного водоснабжения

| Название населенного пункта |  | Объем, м3 | Кол-во пожарных гидрантов | Кол-во пожарных водоемов (места приспособленные для установки пожарных автоцистерн, глубинный насос) | Наличие природных водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Шагонар | Территория «ГУП Шагонартепло» | 25 | 8 ед. | ПВ; 7 МПАЦ | Саяно-Шушенское водохранилище; р. Енисей (протока) |
| с. Ийи-Тал |  | - |  | 4 ГН; 2 МПАЦ | р. Енисей |
| с. Хайыракан |  | Нет данных |  | 1 ПВ; 4 ГН; 2 МПАЦ | р. Енисей |
| с. Арыг-Бажы |  | - |  | 4 ГН | - |
| с. Торгалыг |  | - |  | 4 ГН; 1 МПАЦ | р. Торгалык |
| с. Чодураа |  | - |  | 4 ГН | - |
| с. Эйлиг-Хем |  | - |  | 4 ГН; 2 МПАЦ | р. Енисей (водохранилище) |
| с. Арыскан |  | - |  | 4 ГН |  |
| с. Арыг-Узю |  | Нет данных |  | 1 ПВ; 4 ГН; 1 МПАЦ | р. Шагонар |
| с. Иштии-Хем |  | - |  | 4 ГН | - |
| Примечание - * ПВ – пожарный водоем; ГН – глубинный насос; МПАЦ- места, приспособленные для установки пожарных автоцистерн. |  |  |  |  |  |

12.2 Водоотведение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Существующее состояние. Проблемы

На территории города Шагонар в зданиях соцкультбыта, в промышленной зоне, в зданиях 2-х, 5-ти этажной жилой застройки и частично в усадебной жилой застройке, а также в зданиях ФГУ ИК-4 действует централизованная система водоотведения. Стоки от этих зданий самотечной системой канализации поступают в 3 канализационные насосные станции, откуда главной насосной станцией перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на канализационные очистные сооружения г. Шагонар. Мощность очистных сооружений составляет 2,7 тыс.м³/сут. Выпуск загрязненных недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку Енисей. Среднесуточный объем сточных вод составляет 3,2 тыс.м³/сут.

Канализация в детском саду и школах осуществляется в выгребы. Канализация в усадебной жилой застройке, не обеспеченной централизованным водоснабжением, осуществляется в надворные уборные. Стоки из выгребов и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения биологической очистки стоков производительностью 2700 м3/сут с иловыми площадками. В настоящее время очистные сооружения с иловыми площадками перегружены и фактически принимают 4000 м3/сут стоков. Из – за перегруженности и изношенности очистных сооружений эффективность очистки стоков снижена до 32%. Состав очистных сооружений канализации:

- котельная;

- хлораторная;

- иловые площадки (4 карты);

- песковые площадки;

- песколовки;

- производственный корпус (машинный зал, электрощитовая, вспомогательные помещения);

- блок емкостей (первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, аэробный стабилизатор осадка, контактный резервуар).

Санитарно – защитная зона от канализационных очистных сооружений до границ зданий жилой застройки города обеспечена согласно СНиП 2.04.03-85 и составляет 200 м.  Выпуск стоков осуществляется по самотечному коллектору в Саяно - Шушенское водохранилище на расстоянии более 1 км от границ жилой застройки города по берегу водохранилища, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 п.6.11.1 и «Правилам охраны поверхностных вод».  Протяженность канализационных сетей – 3,401 км. Канализационные сети эксплуатируются 30 лет, полностью изветшали и требуют замены.

Основным предприятием, обслуживающим объекты водоотведения, является ООО "Канализационные сети г. Шагонара". Именно количественный и качественный состав сточных вод этого предприятия определяет состав и количество загрязняющих веществ, поступающих в р. Енисей.

Основными причинами ненормативной очистки являются: перегрузка очистных сооружений по гидравлике, моральное и физическое старение канализационных очистных сооружений и сетей канализации. Отсутствие необходимых финансовых средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства не позволяет осуществлять в должной мере эксплуатацию физически устаревших водопроводных и канализационных сетей.

В остальных населенных пунктах Кожууна в настоящее время нет централизованной системы водоотведения, полностью отвечающей требованиям Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416-ФЗ.

Стоки от зданий социального назначения, объектов культурно-бытового обслуживания самотеком поступают в выгребные ямы, откуда откачиваются спецтехникой с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами санитарного надзора. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Проблемы системы водоотведения:

Обеспеченность населенных пунктов Кожууна системами водоотведения крайне низка. Дождевая канализация

В настоящее время система дождевой канализации на территории Кожууна отсутствует. В городе Шагонар отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки по рельефу в Саяно - Шушенское водохранилище.

Проблемы системы водоотведения:

Обеспеченность населенных пунктов Кожууна системами водоотведения крайне низка.

Характеристика системы водоотведения населенных пунктов Кужууна приведена в таблице 2.12.6.

Таблица 2.12.6 - Характеристика системы водоотведения населенных пунктов Кужууна

| Местонахождение | Очистные сооружения |  |  |  | Канализационные насосные станции |  |  | Канализационные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность, м3/сут | Состав очистных сооружений | Выпуск очищенных вод | Состояние (% износа) | Производительность, м3/сут | Марка насоса | Состояние (% износа) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| с. Шагонар | 2,7 | 1) Песколовки 2) Первичные отстойники 3) Аэротенки 4) Вторичные отстойники | Проток р. Енисей | 91 % | ГКНС (ул. Енисейская,4) | СМ 150-12,5-315-б4 | 85 % | 400 | сталь | 3 | 87 % |
|  |  |  |  |  | КНС1 (ул. Медицинский,4) | СМ 150-12,5-315-б4 | 85 % | 250 | сталь | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  | КНС 2 (ул. Дружбы,4) | СМ 150-12,5-315-б4 | 85 % | 100 | сталь | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | КНС 3 (ул. Магистральная,9а) | СМ 150-12,5-315-б4 | 85 % | 125 | сталь | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | сталь | 8,8 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,401 |  |

Анализ целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов Перечень мероприятий, предусмотренный ранее разработанной градостроительной документацией приведен в таблице 2.12.7 Таблица 2.12.7. - Перечень мероприятий, предусмотренных в отношении Угут-Хемского кожууна

| Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) |  |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета сети в городе Шагонар. |
| 2 | Развитие централизованной системы водоотведения в городе Шагонар. |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением мощность до 4тыс.м³/сут. Строительство блока доочистки сточных вод в городе Шагонар. |
| 4 | Реконструкция канализационной сети в городе в городе Шагонар. |
| 5 | Разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения в городе Шагонар. |
| Государственная программа Республики Тыва "Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы" |  |
| 6 | Строительство очистных сооружений. Разработка проектно-сметной документации. |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений в г. Шагонаре. |
| 8 | Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в г. Шагонаре. |
| Корректировка генерального плана города Шагонар Улуг-хемского кожууна Республики Тыва |  |
| Канализация |  |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции, производительностью до 150 м3/час. |
| 10 | Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью до 150 м3/час. |
| 11 | Реконструкция главной канализационной насосной станции, производительностью до 342 м3/час. |
| 12 | Строительство самотечной канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d=150 – 450 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м. |
| 13 | Строительство самотечного коллектоар сточных вод из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 450 мм, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки (выпуск в водохранилище). |
| 14 | Строительство напорного коллектора из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3-250х11,9, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 1 нитку |
| 15 | Строительство напорного коллектора из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15,0, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км |
| 16 | Реконструкция городских канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод, производительностью 2700 м3/сут, с расширением до 8200 м3/сут. |
| 17 | Строительство канализационных очистных сооружений для пищевой промышленности, производительностью 125 м3/сут. |
| 18 | Строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков (в первую очередь на предприятиях добывающей промышленности и стройиндустрии). |
| 19 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки заводского изготовления в проектируемых вахтовых посёлках. |
| 20 | Обеспечение сельскохозяйственных предприятий республики (молочно-товарные фермы, птицефабрики) системой очистных сооружений сточных вод. |
| Дождевая канализация |  |
| 21 | Строительство прудов – отстойников, емкостью 26000 м3 |
| 22 | Строительство дождевой насосной станции, производительностью 200 – 1200 м3/час. |
| 23 | Строительство самотечной канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =200 – 600 мм, укладываемых на глубину 0,3 – 1 м. |
| 24 | Строительство напорного коллектора из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15 – 400х19,1, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 1 нитку. |
| 25 | Строительство самотечного коллектора очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 600 мм, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки (выпуск в водохранилище). |
| 26 | Строительство напорного коллектора очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-450х21,5, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки. |

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоотведения Улуг-Хемского кожууна приведен на рисунке 2.12.2

Фрагмент проекта «Корректировка генерального плана города Шагонар Улуг-хемского кожууна Республики Тыва» в части касающейся водоотведения Угут-Хемского кожууна приведен на рисунке 2.12.2

Рисунок 2.12.2 - Фрагмент проекта «Корректировка генерального плана города Шагонар Улуг-хемского кожууна Республики Тыва» в части касающейся водоотведения Угут-Хемского кожууна

12.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время на территории Кожууна присутствуют оба вида теплоснабжения – централизованное и децентрализованное. На территории Кожууна располагается 4 источника тепловой энергии – котельные, одна их которых центральная, расположенная в г. Шагонаре. Котельная в с. Хайыракан обслуживает школу, детский сад, дом-интернат и здание администрации. Основным топливо для котельных является уголь. В жилой застройке в настоящее время используется индивидуальное печное отопление.

Источники теплоснабжения представлены в таблице 2.12.8.

Таблица 2.12.8 – Источники покрытия нагрузок (котельные)

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Тип топлива | Протяженность, км | Производительность, выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/час | МВт |
| 1 | Центральная котельная ГУП «Улуг-Хемтепло-1» | г. Шагонар | уголь | 22,4 | 92,5 | 107,58 |
| 2 | Котельная ДК | с. Арыг-Бажы |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Котельная школьная |  |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 4 | Котельная | с. Хайыракан |  | Нет данных | 19,2 | 22,33 |

Основные проблемы объектов систем теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства:

- высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятий;

- дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет в 60-70%;

- потери тепловой энергии при транспорте теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения;

- большая кредиторская задолженность предприятий коммунального хозяйства республики перед поставщиками за электрическую и тепловую энергию, ГСМ, материалы и по заработной плате;

- в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Указания и выдержки из целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) планируется развитие отопительных систем промышленных предприятий, вахтовых поселков, удаленных рекреационных комплексов на базе локальных источников теплоснабжения.

Для г. Шагонар предусматривается дальнейшее развитие централизованного теплоснабжения и ГВС, реализуемое за счет увеличения мощности центральной котельной и строительства новой котельной районе проектируемой застройки.

На первую очередь и расчетный срок, согласно результатам анкетирования муниципальных образований, планируется реконструкция (ремонт и модернизация) теплоисточников, в г. Шагонар. Также необходима реконструкция всех котельных и их оборудования, инженерных сетей, чей износ превысил 80%.

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся теплоснабжения Улуг-Хемского кожууна приведен на рисунке 2.12.3

Рисунок 2.12.3 – Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся теплоснабжения Улуг-Хемского кожууна

В соответствии с генеральным планом городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва (утв. Решением Хурала представителей городского поселения г. Шагонар №38 от 24.08.2011г.) в части раздела теплоснабжения на I очередь и расчетный срок строительства проектируется централизованная система отопления, для жилого сектора, объектов соцкультбыта и для рядом расположенных проектируемых производственных предприятий аграрного и промышленного комплекса. Предусматривается реконструкция центральной городской котельной. Теплоснабжение удаленных производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

На расчетный срок строительства предусматривается:

- для проектируемых и существующих зданий соцкультбыта и жилья, близкорасположенных производственных предприятий аграрного и промышленного комплекса - централизованное от существующей центральной котельной. Горячее водоснабжение – централизованное от котельной;

- теплоснабжение проектируемого химического завода, входящего в промышленный комплекс города Шагонар осуществляется от собственной котельной;

- теплоснабжение для удаленных производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Фрагмент генерального плана г. Шагонар в части касающейся теплоснабжения представлен на рисунке 2.12.4.

В соответствии с правилами землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва (утв. Решением Хурала представителей сельского поселения сумона Ийи-Тал №16 от 20.12.2011г.) на первую очередь предусматривается строительство котельной на территории села. Фрагмент схемы градостроительного зонирования в части касающейся теплоснабжения с. Ийи-Тал представлен на рисунке 2.12.5

В соответствии с правилами землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва (утв. Решением Хурала представителей сельского поселения сумона Иштии-Хем №24 от 21.02.2013г.) предусматривается строительство котельной на территории села. Фрагмент схемы градостроительного зонирования в части касающейся теплоснабжения с. Иштии-Хем представлен на рисунке 2.12.6

Рисунок 2.12.4 - Фрагмент генерального плана г. Шагонар в части касающейся теплоснабжения

Рисунок 2.12.5 - Фрагмент схемы градостроительного зонирования с. Ийи-Тал

Рисунок 2.12.6 - Фрагмент схемы градостроительного зонирования с. Иштии-Хем

12.4 Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Существующее состояние.

На территории Кожууна централизованное газоснабжение отсутствует.

Кожуун снабжается сжиженным баллонным газом.

Производство сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляется при переработке на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) и газофракционирующих установках (ГФУ) природного газа газовых и газоконденсатных месторождений, а также попутных газов нефтяных месторождений или при процессе переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). До региона цистерны с СУГ традиционно доставляются железнодорожным транспортом. Далее автомобильным транспортом СУГ доставляется на газонаполнительные пункты, откуда поставляется потребителям. Основная организация обеспечивающая распределение газообразного топлива в Республике – ОАО «Тувгаз».

Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе. Приготовление пищи на электрических плитах в г. Шагонар преобладает над приготовлением пищи на газовых плитах.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года обеспеченность населения Республики сжиженным газом составляет около 25%.

Указания и выдержки из целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) газификация населенных пунктов Кожууна на перспективу не планируется.

На первую очередь планируется строительство резервуарных комплексов в составе из резервуарных парков и газонаполнительных станций, где будут осуществляться ремонт и наполнение газовых баллонов в г. Шагонар. Также в г. Шагонар планируется строительство автогазозаправочных станций.

На расчетный срок планируется строительство магистрального газопровода на территории Улуг-Хемского кожууна и строительство газораспределительной станции (ГРС) и газокомпрессорной станции в г. Шагонар.

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся газоснабжения Улуг-Хемского кожууна приведен на рисунке 2.12.7

19 августа 2010 года утверждена Генеральная схема газоснабжения и газификации республики (ОАО «Газпром промгаз»).

Генеральная схема газоснабжения Республики Тыва в части Улуг-Хемского кожууна предусматривает газификацию населения и коммунально-бытовых потребителей сжиженным углеводородным газом, увеличение поставок сжиженного газа населению, размещение пунктов обмена баллонов во всех городах и кожуунных центрах. Обеспеченность населения газом прогнозируется на уровне 200 тыс. чел. А также планируется перевод транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.

В г. Шагонар планируется строительство АГЗС, пунктов переоборудования, технического обслуживания и переосвидетельствования баллонов.

Рисунок 2.12.7 – Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся газоснабжения Улуг-Хемского кожууна

В соответствии с ГРТ 2009-2010, предоставленной министерством топлива и энергетики по договору №6-690/09 от 20.11.2009г «Разработка генеральных схем газоснабжения и газификации Республики Тыва» Улуг-Хемский кожуун подлежит газификации сжиженным углеводородным газом.

- Расчетная потребность района в сжиженном углеводородном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля;

- на замену низкоэффективных ДЭС на мини-ТЭЦ, с более высоким КПД;

- для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на угле, мазуте и ДТ.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в районе были выделены потребители, подлежащие газификации – использование населением на пищеприготовление, ГУП "Улуг-Хемтепло" и котельная с. Хайыракан.  При этом основные показатели достигнут следующих значений:

| общий годовой объем потребления, т/год | 8483,5 |  | 2025,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| в том числе население, т/год | - 663,6 |  | 208,6 |
| общий часовой объем потребления достигнет, кг/час | 2468,5 |  | 320,1 |
| в том числе население, кг/час | 75,8 |  | 23,8 |

Определение количества котельных, рекомендованных к переводу на газ выполнялось, исходя из максимального зимнего потребления газа котельными, а также из конкурентоспособности расчетного тарифа на тепло при сжигании СУГ относительно существующих тарифов на отпуск тепла потребителям.

Необходимое количество и месторасположение ГНС и ГНП, количество средств доставки сжиженных углеводородных газов определялось исходя из следующих условий:

- наименьшего радиуса обслуживания потребителей;

- среднесуточных объемов потребления газа потребителями, предлагаемыми к газификации СУГ;

- 2-х сменная работа ГНС;

- необходимое количество газа для котельных определяется исходя из максимальной зимней потребности в газе;

- доставка СУГ до котельных осуществляется один раз в пять суток.

Схема размещения объектов приема, хранения и распределения СУГ (ГНС) а также пунктов хранения и обмена баллонов у потребителя представлена на рисунке 2.12.8.

Рисунок 2.12.8 - Схема газификации СУГ Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

12.5 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;

- РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Улуг-Хемского кожууна.

Электроснабжение потребителей Улуг-Хемского кожууна осуществляется от системных подстанций 220/110 кВ и узловых подстанций, обслуживаемых межрегиональной энергетической системой Сибири и межрегиональной сетевой компанией Сибири по сетям ОАО "ФСК ЕЭС",

Главными источниками генерации электрической энергии для Улуг-Хемского кожууна является ПС «Шагонар» 110/35/10 установленной мощностью 2*6,3 МВт, расположенная в г. Шагонар. Связь Улуг-Хемского кожууна с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 110 и 35 кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы Улуг-Хемского кожууна сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 110 и 35 кВ, которые подключены от ПС «Туран» и от ПС «Чадан», а также связаны с энергосистемой соседних регионов – Красноярского края.

Перечень и технические характеристики подстанций Улуг-Хемского кожууна приведен в таблица 2.12.9.

Таблица 2.12.9 - Понизительные подстанции Улуг-Хемского кожууна

| Название подстанции | Местоположение | Мощность трансформаторов, МВА | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Арыг-Узю» 110/35/10 | с. Арыг-Узю | 1*6,3 | 3,24 |
| ПС «Шагонар» 110/35/10 | г. Шагонар | 2*6,3 | 0 |
| ПС «Хайыракан» 35/10 | с. Хайыракан | 1*1,6 | 0,87 |
| ПС «Торгалыг» 35/10 | с. Торгалыг | 1*1,6 | 1,11 |

Общая протяженность ЛЭП в границах Улуг-Хемского составляет:

- ЛЭП 110 кВ -  81,3 км.

- ЛЭП 35 кВ – 23,8 км.

Проблемы системы электроснабжения

- В настоящее время электросети работают на пределе возможностей. Новые мощности могут быть выделены только в ущерб существующим. Таким образом, строящиеся новые микрорайоны и различные объекты, запитанные от имеющихся сетей испытывают дефицит электроэнергии.

- Существующие сети и сооружения находятся в изношенном состоянии;

Указания и выдержки из целевых программ и СТП Республики Тыва

Перечень мероприятий, предусмотренный ранее разработанной градостроительной документацией приведен ниже.

На основании стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года предусмотрен перевод напряжения 110 кВ на 220 кВ линии Шагонар –Кызылская.

На основании СТП Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) предусмотрено:

- Техническое перевооружение и реконструкция большинства понижающих подстанций, которые в настоящее время отработали расчётные сроки и нуждаются в реконструкции;

- Строительство солнечной электростанции (СЭС) ориентировочной мощностью  500 кВт для обеспечения электроэнергией с. Арыг-Узю.

12.6 Связь

Существующее состояние. Проблемы

Телефонизация в Улуг-Хемском кожууне осуществляется от цифровой АТС, расположенной в г. Шагонар. Характеристика АТС представлена в таблице 2.12.10.

Таблица 2.12.10 – АТС

| Тип АТС | Месторасположение | Год установки | Емкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монтировано | Задействовано |
| МС 240 | Г. Шагонар | 2011 | 1800 | 664 |

На территории Улуг-Хемского кожууна расположены 2 радиорелейные станции в с. Арыг-Узю и около г. Шагонар. Также в Улуг-Хемском кожууне располагаются 3 точки мультисервисного доступа, которые расположены в около с. Хайыракан, в с. Ийи-Тал и одна точка между этими населёнными пунктами.

Данные о пользователях связи представлены в таблице 2.12.11.

Таблица 2.12.11 – Пользователь связи

| Наименование объекта | Количество точек |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия и предприятия соцкультбыта | 353 |
| Жилой сектор | 311 |

В Улуг-Хемском действует мобильная связь. Телевидение осуществляется посредством спутниковых антенн. Телевещание: ОРТ, РТР, НТВ и другие каналы. Мобильная связь обеспечена путем установки антенн мобильных провайдеров.

Указания и выдержки из целевых программ и СТП Республики Тыва

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, схемой территориального планирования района предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Развитие электрической связи должно быть направлено на реконструкцию и расширение существующей сети на базе современного цифрового оборудования.

На основании программы "Развитие информационного общества и средств массовой информации в республике Тыва на 2014-2017 годы" предусмотрено создание комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Тыва в населенных пунктах: с. Арыскан, с. Иштии-Хем, с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна.

12.7 Нефтеснабжение

Существующее состояние

На территории Кожууна сети и объекты нефтеснабжения отсутствуют.

Указания и выдержки из целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

В соответствии с генеральным планом городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва (утв. Решением Хурала представителей городского поселения г. Шагонар №38 от 24.08.2011г.) предусматривается строительство нефтебазы в промышленной зоне г. Шагонар на расчетный срок. Фрагмент генерального плана г.Шагонар в части касающейся нефтеснабжения представлен на рисунке  2.12.9.

Рисунок 2.12.9 – Фрагмент генерального плана г. Шагонар в части касающейся нефтеснабжения

ГЛАВА 13. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования».

13.1 Объекты капитального строительства образовательного назначения

Современное состояние. Проблемы развития

В Кожууне функционируют следующие учреждения образования (таблица 2.13.1):

- 13 детских садов;

- 11 общеобразовательных школ;

- 1 гимназия;

- 2 учреждения дополнительного образования;

- 1 техникум.

Таблица 2.13.1 - Количество мест в образовательных учреждениях

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Обслуживаемые населенные пункты | Мощность проектная, мест | Фактическая посещаемость, мест | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 | г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 32 | г. Шагонар | 624 | 968 | хорошее |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 2а | г. Шагонар | 1117 | 1216 | хорошее |
| 3 | МБОУ Гимназия | г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 26 | г. Шагонар | 149 | 121 | приспособленное |
| 4 | МБОУ ОСОШ г. Шагонар | г. Шагонар, ул. Подгорная, д. 2 | г. Шагонар | 120 | 120 | ветхое, приспособленное |
| 5 | МБДОУ детский сад №1 "Солнышко" | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская, д. 9 | г. Шагонар | 220 | 294 | хорошее |
| 6 | МБДОУ детский сад №2 "Сказка" | г. Шагонар, ул. Строителей, д. 5 | г. Шагонар | 110 | 132 | хорошее |
| 7 | МАДОУ детский сад №3 "Ручеек" | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 2 | г. Шагонар | 220 | 285 | хорошее |
| 8 | МАДОУ детский сад №4 "Челээш" | г. Шагонар, ул. Новоселов, д. 19 | г. Шагонар | 140 | 150 | хорошее |
| 9 | МКОУ ДОД ДЮСШ | г. Шагонар, ул. Дружба, д. 55 | г. Шагонар | 84 | 84 | приспособленное |
| 10 | МКОУ ДО ЦДЮТ | г. Шагонар, ул. Подгорная, д. 2 | г. Шагонар | 40 | 40 | приспособленное |
| 11 | МБОУ СОШ с.Ийи-Тал | с. Ийи-Тал, ул. Барык, д. 14 | с. Ийи-Тал | 128 | 139 | ветхое |
| 12 | МБДОУ детский сад "Хамнаарак" с. Ийи-Тал | с. Ийи-Тал, ул. Норбу-оол, д. 8 | с. Ийи-Тал | 20 | 20 | приспособленное |
| 13 | МБОУ СОШ с.Хайыраканский | с. Хайыракан, ул. Кускелдей, д. 12 | с. Хаыраканский | 274 | 287 | хорошее |
| 14 | МБДОУ детский сад "Сайзанак" с.Хайыраканский | с. Хайыракан, ул. Кускелдей, д. 2 | с. Хаыраканский | 110 | 153 | хорошее |
| 15 | МБОУ СОШ с.Кок-Чыраанский | с. Арыг-Бажи, ул. Айлыг-Кыйыг, д. 19 | с. Кок-Чыраанский | 96 | 88 | хорошее |
| 16 | МБДОУ детский сад "Хунээрек" с.Кок-Чыраанский | с. Арыг-Бажи, ул. Айлыг-Кыйыг, д. 27 | с. Кок-Чыраанский | 35 | 35 | приспособленное |
| 17 | МБОУ СОШ с.Чаатинский | с. Чодураа, ул. Школьная, д. 13 | с. Чаатинский | 126 | 122 | удовлетвор. |
| 18 | МБДОУ детский сад "Чодураа" с.Чаатинский | с. Чодураа, ул. Шойдун, д.42 | с. Чаатинский | 35 | 35 | приспособленное |
| 19 | МБОУ СОШ с.Торгалыг | с. Торгалыг, ул. Советская, д. 10 | с. Торгалыгский | 232 | 223 | ветхое |
| 20 | МБДОУ детский сад "Чечек" с.Торгалыгский | с. Торгалыг, ул. Сельская, 28 | с. Торгалыгский | 35 | 29 | удовлетвор. |
| 21 | МБОУ СОШ с.Арыскан | с. Арыскан, ул. Гагарина, д. 29 | с. Арыскан | 104 | 108 | удовлетвор. |
| 22 | МБДОУ детский сад "Сайлык" с.Арыскан | с. Арыскан, ул. Гагарина, д.20 | с. Арыскан | 35 | 44 | удовлетвор. |
| 23 | МБОУ СОШ с.Арыг-Узюнский | с. Арыг-Узю, ул. Кочетова, д. 25 | с. Арыг-Узюнский | 197 | 212 | хорошее |
| 24 | МБДОУ детский сад "Теремок" с. Арыг-Узюнский | с. Арыг-Узю, ул. Школьная, д. 9 | с. Арыг-Узюнский | 110 | 96 | удовлетвор. |
| 25 | МБОУ СОШ с.Иштии-Хем | с. Иштии-Хем, ул. Школьная, д. 1 | с. Иштии-Хем | 120 | 114 | хорошее |
| 26 | МБДОУ детский сад "Салгал" с.Иштии-Хем | с. Иштии-Хем, ул. Чаа-Суур, д. 3 | с. Иштии-Хем | 35 | 35 | удовлетвор. |
| 27 | МБОУ СОШ с.Эйлиг-Хемский | с. Эйлиг-Хем, ул. Маадыр-оол, д. 2 | с. Эйлиг-Хемский | 116 | 123 | хорошее |
| 28 | МБДОУ детский сад "Дамырак" с.Эйлиг-Хемский | с. Эйлиг-Хем, ул. Маадыр-оол, д. 4 | с. Эйлиг-Хемский | 35 | 35 | удовлетвор. |
| 29 | ГБПОУ РТ «Тувинский техникум жилищно-коммунального хозяйства и сервиса» | г. Шагонар, ул. Дружбы, 54 | Республика Тыва | - | 263 | удовлетвор. |
| Примечания: * МБОУ СОШ - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа; МАДОУ – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение; МБДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; МКОУ ДОД ДЮСШ - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа; МКОУ ДО ЦДЮТ - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского и юношеского творчества ГБПОУ РТ – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |

На территории Кожууна действует 13 детских садов. Детские сады расположены во всех поселениях. Мощность детских садов, действующих на территории Кожууна, составила 1140 мест (фактическая загруженность 118 %).

Дефицит в детских садах наблюдается в 4 из девяти сумонов и в г. Шагонар. Наибольший дефицит можно отметить в городе Шагонар (дефицит 171 место). Дефицит в учреждениях дошкольного образования влечет за собой разный уровень развития речи и других навыков у детей, разный уровень стартовых знаний и отличия в степени психологической подготовки детей к школе. Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста услугами детских садов составляет 85 %.

В Кожууне действует 12 общеобразовательных школ. Общеобразовательные школы действуют в каждом поселении.

В трех сумонах наблюдается излишек мощностей школ. Общий недостаток в школах составил около 466 мест. Обеспеченность общеобразовательными школами составляет порядка 87%, средняя наполняемость школ Кожууна составляет 114%. Такой высокий показатель обусловлен тем, что действующие школы имеют малую емкость, но при этом высокую степень загрузки.

В городе Шагонар расположена Детская школа искусств, в которой 249 учащихся. Также действует ДЮСШ, которую посещает 362 учащихся. Для занятий используется спортзал ДЮШС площадью 30 м2 и школьные спортзалы.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований «Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»:

- Перечень планируемых объектов образования в соответствии с правилами землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г. Правилами землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г. Правилами землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г. Правилами землепользования и застройки сельского поселения сумон Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г. Генеральным планои городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г. представлен в таблице 2.13.2.

Таблица 2.13.2 - Перечень планируемых объектов образования

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объект | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шагонар |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Шагонарская средняя школа №1 на 624 учащихся с интернатом на 80 мест | 1 | 3,2 | Реконструируемая |
| 2 | МОУ начальная школа на 150 учащихся | 1 | 1,0 | Проектируемая |
| 3 | МОУ средняя школа на 500 учащихся | 1 | - | Проектируемая |
| 4 | МОУ средняя школа на 700 учащихся | 1 | 4,0 | Проектируемая |
| 5 | МДОУ детские ясли-сад на 140 мест | 3 | 1,0 | Проектируемый |
| 6 | МДОУ детские ясли-сад на 250 мест | 1 | 1,3 | Проектируемый |
| 7 | Школа искусств на 150 учащихся | 1 | 0,75 | Проектируемая |
| Ийи-Тал |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 50 мест | 1 |  | Проектируемый |
| 2 | Школа на 200 учащихся с интернатом на 50 мест | 1 |  | Проектируемая |
| Арыг-Бажы |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 280 мест | 1 | 2 эт | Проектируемый |
| 2 | Детский сад на 50 мест | 1 | 1 эт | Проектируемый |
| 3 | Школа на 360 учащихся | 1 | 2 эт | Проектируемая |
| Торгалыг |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад-ясли на 140 мест | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| 2 | Школа на 624 уч. (16 кл.) | 1 | 3 эт. | Проектируемая |
| 3 | Интернат при школе на 200 мест | 1 | 3 эт. | Проектируемый |
| Арыскан |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 25 мест сблокированный с 3-х комнатной квартирой | 1 | 1 эт. | Проектируемый |
| Иштии-Хем |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 50 мест | 1 | 1 эт. | Проектируемый |
| 2 | Школа на 192 учащихся | 1 | 2 эт. | Проектируемая |
| Эйлиг-Хем |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад (ясли на 50 мест) | 1 | 1 эт. | Проектируемый |
| 2 | Музыкальная школа | 1 | 1 эт. | Проектируемая |

13.2 Объекты капитального строительства здравоохранения

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения Кожууна объектами здравоохранения представлены в таблице 2.13.2. Характеристика действующих станций скорой помощи представлена в таблице 2.13.3. Перечень аптек представлен в таблице 2.13.4.

Таблица 2.13.2 - Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения Кожууна объектами здравоохранения

| № | Наименование учреждения* | Местоположение | Фактическая посещаемость за год | Количество работающих, чел | Мощность: Для больниц: койко- места, для поликлиник и ФАП: посещений/сут | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" | г. Шагонар, ул. Октябрьская, 46 |  | 542 |  |  |
|  |  | поликлиника | 33275 | 229 | 430 | удовл. |
|  |  | ФАП | 4373 | 23 | 25 | удовл. |
| 2 | ФАП с. Ийи-Тал | с. Ийи-Тал, ул. Кидиспей.12 | - | - | - | - |
| 3 | ФАП с. Ишти-Хем | с. Ишти-Хем, ул. Колхозная, 7 | - | - | - | - |
| 4 | ФАП с. Арыскан | с. Арыскан, ул. Дамчаа,11 | - | - | - | - |
| 5 | ФАП с. Арыг-Узю | с. Арыг-Узуу, ул. Балчый Герман, 1 | - | - | - | - |
| 6 | Хайыраканская врачебная амбулатория | с. Хайыракан, ул. Кечил-оол, 5 | - | - | - | - |
| 7 | ФАП с. Эйлиг-Хем | с. Эйлиг-Хем, ул. Быштак-оол,12 | - | - | - | - |
| Примечания: * ГБУЗ РТ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тывы; ММЦ – Межкожуунный медицинский центр |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.13.3 - Характеристика действующих станций скорой помощи

| Наименование | Адрес | Количество машин |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" | г. Шагонар, ул. Октябрьская 46 | 5 |

Таблица 2.13.4 - Перечень аптек

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптека в ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" | г. Шагонар, ул. Октябрьская 46 |
| 2 | Аптека в Торгалыгской ВА | с. Торгалыг, ул. Советская, 92 |
| 3 | Аптека в Арыг-Узюнской ВА | с. Арыг-Узю, ул. Мира, 5 |
| 4 | Аптека в Хайыраканской ВА | с. Хайыракан, ул. Адыг-Тюлюш, 19 |

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований «Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»:

- Перечень планируемых объектов здравоохранения в соответствии с правилами землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г. Правилами землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г. Правилами землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г. Правилами землепользования и застройки сельского поселения сумон Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г. Генеральным планои городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г. представлен в таблице 2.13.2.

- Таблица 2.13.3 - Перечень планируемых объектов здравоохранения

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объект | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шагонар |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Улуг-Хемская «ЦКБ (поликлиника на 3360 посещ. в смену, стационар на 265 коек) | 1 | 7,5 | Реконструируемая |
| 2 | Поликлиника, аптека | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| Ийи-Тал |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 |  | Проектируемый |
| Арыг-Бажи |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория | 1 |  | Проектируемая |
| Арыскан |  |  |  |  |
| 1 | Сельская амбулатория на 3 врачебных должности с аптекой (кирпич) | 1 | 2 эт. | Проектируемая |
| Иштии-Хем |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория | 1 | 1 эт. | Проектируемая |

13.3 Объекты капитального строительства социального обеспечения

Современное состояние. Проблемы развития

Перечень объектов социального обеспечения представлен в таблице 2.13.4.

Таблица 2.13.4 - Характеристика объектов социального обеспечения

| Наименование, форма собственности | Адрес | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Год постройки, характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов», республиканская | С. Хайыракан, ул. Адыг-Тулуш 19 | 230 | 185 | 1993, удовлетворительное |
| Центр социальной помощи семье и детям, районная | Г. Шагонар, ул. Строителей, 10 | 35 | 25 | 1974, ветхое |
| ГКУ РТ «Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна», республиканская | Г. Шагонар, ул. Пушкина, д. 6-2 | - | - | 1980, удовлетворительное |
| Пенсионный фонд, федеральная | Г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, 40 | - | 240 | 2012, хорошее |
| Управление труда и социального развития, районная | Г. Шагонар, ул. Дружбы, 55 А | - | 140 | 1982, удовлетворительное |

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований «Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»:

- Перечень планируемых объектов социального обеспечения в соответствии с правилами землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г. Правилами землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г. Правилами землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г. Правилами землепользования и застройки сельского поселения сумон Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г. Генеральным планои городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г. представлен в таблице 2.13.2.

- Таблица 2.13.3 - Перечень планируемых объектов социального обеспечения

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объект | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шагонар |  |  |  |  |
| 1 | Психоневрологический интернат на 300 мест | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| 2 | Детский приют на 40 мест | 1 | 2 эт. | Перспективный |
| Арыг-Бажи |  |  |  |  |
| 1 | Интернат на 80 мест | 1 | 2 эт. | Проектируемый |

13.4 Объекты капитального строительства культурно-досугового назначения

Современное состояние. Проблемы развития

В социально-культурную инфраструктуру Кожууна входят 9 клубных учреждений и 1 районная централизованная клубная система. Характеристика учреждений культуры муниципального района представлена в таблице 2.13.5.

Таблица 2.13.5 - Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения Кожууна учреждениями культурно-досугового назначения

| № п/п | Название объекта* | Местоположен ие | Мощность объекта по проекту | Фактическая посещаемость | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК с. Арыскан им.Хуурак Алексея | с. Арыскан | - | 150 мест | удовлетворительная |
| 2 | СДК с. Арыг-Узю им.Байыр-оол Чодураа | с. Арыг-Узю | - | 250 мест | ветхое состояние |
| 3 | СДК с. Арыг-Бажы им. Тумат Кара-оола | с. Арыг-Бажы | - | 100 мест | удовлетворительное |
| 4 | СДК с. Ийи-Тал Кызыл- Эник Кудажи | с. Ийи-Тал | - | 130 мест | удовлетворительное |
| 5 | СДК с. Иштии-Хем | с. Иштии-Хем | 8 общ.=229,8 кв.м., в т. ч. рабочее 224,9 кв.м. | 150 мест | удовлетворительное |
| 6 | СДК с. Торгалыг им. Тулуш Баазаная | с. Торгалыг | 8 общ.=462,8 кв.м., в т. ч. основная 419,3 кв.м. | 200 мест | ветхое состояние |
| 7 | СДК с. Чааты им. Натпий-оол Кара-оола | с. Чааты | 8 общ.=431,1 кв.м., в т. ч. Основная 425,5 кв.м. | 200 мест | удовлетворительное |
| 8 | СДК с. Хайыракан им. Дамба- Даржаа Дмитрия | с. Хайыракан | 8=1480 кв.м. | 220 мест | требуется ремонт крыш |
| 9 | СДК с. Эйлиг-Хем им. Чындаа Билчир-оол | с. Эйлиг-Хем | 8=141,7 кв.м.,в т. ч. Основная 101,5 кв.м. | 150 мест | удовлетворительное |
| 10 | РЦКС г. Шагонар | г. Шагонар | 8=833,9 кв.м., в т. ч. Основная 745,9 кв.м. | 300 мест | удовлетворительное |
| Примечания: * СДК – сельский дом культуры РЦКС – районная централизованная клубная система |  |  |  |  |  |

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований «Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»:

- Перечень планируемых объектов культурно-досугового назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г. Правилами землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г. Правилами землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г. Правилами землепользования и застройки сельского поселения сумон Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г. Генеральным планои городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г. представлен в таблице 2.13.2.

- Таблица 2.13.3 - Перечень планируемых объектов культурно-досугового назначения

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объект | Площадь, Га, этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шагонар |  |  |  |  |
| 1 | Районный дом культуры на 800 посет. мест со зрительным залом на 300 мест | 1 | 1,5 | Проектируемый |
| 2 | Дворец бракосочетания, ресторан | 1 | 1 эт. | Проектируемый |
| 3 | Кинотеатр со зрительным залом на 500 мест | 1 | 1 эт. | Проектируемый |
| 4 | Семейный досуговый центр на 345 посетителей с универсальным залом, детская библиотека | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| 5 | Районная библиотека, музей | 1 | 2-3 эт. | Проектируемый |
| 6 | Городская, детская библиотеки | 1 | 1 эт. | Реконструируемый |
| Ийи-Тал |  |  |  |  |
| 1 | Клуб на 150 мест и 200 посетителей с библиотекой | 1 | 1 эт. | Проектируемый |
| Арыг-Бажи |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры на 200 мест | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| Торгалыг |  |  |  |  |
| 1 | Клуб на 300 мест | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| Арыскан |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры на 50 мест переоборудованный под дом пионеров на расчетный срок | 1 | 1 эт. | Реконструируемый |
| Иштии-Хем |  |  |  |  |
| 1 | Клуб на 200 мест | 1 | 2 эт. | Проектируемый |

13.5 Объекты капитального строительства спортивного назначения

Современное состояние. Проблемы развития

На данный момент на территории населенных пунктов Кожууна имеется ряд спортивных сооружений (таблица 2.13.6).

Таблица 2.13.6 - Спортивные сооружения Кожууна

| Наименование | Адрес | Мощность |  | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спорт. зал., спорт площадка, площадь (м2) | Бассейны, площадь зеркала воды, (м2) |  |
| Стадион | Шагонар, ул. Сельская стр.7 | - | - | - |
| Спортплощадка | ул. Магистральная | - | - | - |
| Спортплощадка | Ул. Сельская | - | - | - |
| Спортплощадка | Склады ОКСа | - | - | - |
| Футбольное поле | Напротив здания Администрации района (белый дом) | - | - | - |
| МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар спортивный зал | Октябрьская 32 | Длина – 17,62 Ширина – 8,61 Высота – 6,90 | - | удовлетворительное |
| Беговая дорожка | Октябрьская 32 | Длина – 200 м Ширина – 10 м | - | - |
| Волейбольная площадка | Октябрьская 32 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Баскетбольная площадка | Октябрьская 32 | Длина – 26 м Ширина – 14 м | - | - |
| Баскетбольная площадка | Октябрьская 32 | Длина – 26 м Ширина – 14 м | - | - |
| Футбольное поле | Октябрьская 32 | Длина – 60 м Ширина – 30 м | - | - |
| Мест для прыжков | Октябрьская 32 | Длина – 15 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар спортивный зал | Саяно-Шушенская 2 а | Длина – 25м Ширина – 12 м Высота – 7,5 м | - | удовлетворительное |
| Беговая дорожка | Саяно-Шушенская 2 а | Длина – 200 м Ширина – 10 м | - | - |
| Волейбольная площадка | Саяно-Шушенская 2 а | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Баскетбольная площадка | Саяно-Шушенская 2 а | Длина – 26 м Ширина – 14 м | - | - |
| Футбольное поле | Саяно-Шушенская 2 а | Длина – 70 м Ширина – 35 м | - | - |
| Мест для прыжков | Саяно-Шушенская 2 а | Длина – 15 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ Гимназия г. Шагонар | Октябрьская 26 | - | - | удовлетворительное |
| Футбольное поле | Октябрьская 26 | Длина – 40 м Ширина – 20 м | - | - |
| Волейбольная площадка | Октябрьская 26 | Длина – 15 м Ширина – 3 м | - | - |
| Мест для прыжков | Октябрьская 26 | Длина – 15 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Хайыраканский спорт. зал | с. Хайыракан ул. Кускелдея 12 | Длина – 19 м Ширина – 10 м Высота – 9,70 м | - | удовлетворительное |
| Баскетбольная площадка | с. Хайыракан ул. Кускелдея 12 | Длина – 24 м Ширина – 15 м | - | - |
| Волейбольная площадка | с. Хайыракан ул. Кускелдея 12 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Футбольное поле | с. Хайыракан ул. Кускелдея 12 | Длина – 62 м Ширина – 36 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Хайыракан ул. Кускелдея 12 | Длина – 6 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Кок -Чыраанский спорт. зал | с. Арыг-Бажы ул. Айлыг-Кыйыг | - | - | удовлетворительное |
| Баскетбольная площадка | с. Арыг-Бажы ул. Айлыг-Кыйыг | Длина – 24 м Ширина – 12 м | - | - |
| Волейбольная площадка | с. Арыг-Бажы ул. Айлыг-Кыйыг | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Футбольное поле | с. Арыг-Бажы ул. Айлыг-Кыйыг | Длина – 75 м Ширина – 30 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Арыг-Бажы ул. Айлыг-Кыйыг | Длина – 6 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Ийи-Тал | с. Ийи-Тал ул. Барык 14 | - | - | удовлетворительное |
| Футбольное поле | с. Ийи-Тал ул. Барык 14 | Длина – 75 м Ширина – 35 м | - | - |
| Баскетбольная площадка | с. Ийи-Тал ул. Барык 14 | Длина – 24 м Ширина – 12 м | - | - |
| Волейбольная площадка | с. Ийи-Тал ул. Барык 14 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Ийи-Тал ул. Барык 14 | Длина – 6 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Чаатинский спорт.зал | с. Чодураа ул. Школьная 13 | Длина – 16 м Ширина – 8 м Высота – 6 м | - | удовлетворительное |
| Баскетбольная площадка | с. Чодураа ул. Школьная 13 | Длина – 20 м Ширина – 12 м | - | - |
| Волейбольная площадка | с. Чодураа ул. Школьная 13 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Чодураа ул. Школьная 13 | Длина – 6 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Торгалыгский спорт.зал | с. Торгалыг ул. Комсомольская 4/1 | Длина – 35.5 м Ширина – 30.7 м Высота – 7.10 м | - | удовлетворительное |
| Волейбольная площадка | с. Торгалыг ул. Комсомольская 4/1 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Футбольное поле | с. Торгалыг ул. Комсомольская 4/1 | Длина – 30 м Ширина – 15 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Торгалыг ул. Комсомольская 4/1 | Длина – 6 м Ширина – 5 м | - | - |
| МБОУ СОШ с.Арыг -Узюнский спорт. зал | с. Арыг-Узю ул. Кочетово 25 | Длина – 35.5 м Ширина – 30.7 м Высота – 7.10 м | - | удовлетворительное |
| Футбольное поле | с. Арыг-Узю ул. Кочетово 25 | Длина – 60 м Ширина – 40 м | - | - |
| Волейбольная площадка | с. Арыг-Узю ул. Кочетово 25 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Баскетбольная площадка | с. Арыг-Узю ул. Кочетово 25 | Длина – 25 м Ширина – 15 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Арыг-Узю ул. Кочетово 25 | Длина – 7 м Ширина – 3 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Арыскан спорт. зал | с. Арыскан ул. Гагарина 29 | Длина – 19.25 м Ширина – 8.35 м Высота – 5.03 м | - | удовлетворительное |
| Футбольное поле | с. Арыскан ул. Гагарина 29 | Длина – 60 м Ширина – 40 м | - | удовлетворительное |
| Волейбольная площадка | с. Арыскан ул. Гагарина 29 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Баскетбольная площадка | с. Арыскан ул. Гагарина 29 | Длина – 25 м Ширина – 15 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Арыскан ул. Гагарина 29 | Длина – 6 м Ширина – 5 м | - | - |
| МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хемский спорт. зал | с. Эйлиг-Хем ул. Маадыр-оола 2 | Длина – 19 м Ширина – 10 м Высота – 7 м |  | удовлетворительное |
| Футбольное поле | с. Эйлиг-Хем ул. Маадыр-оола 2 | Длина – 70 м Ширина – 35 м | - | - |
| Волейбольная площадка | с. Эйлиг-Хем ул. Маадыр-оола 2 | Длина – 18 м Ширина – 9 м | - | - |
| Мест для прыжков | с. Эйлиг-Хем ул. Маадыр-оола 2 | Длина – 6 м Ширина – 5 м | - | - |
| Плавательный бассейн г. Шагонар | ул. Дружбы, 57/1 | длина – 25м ширина – 11 м | S – 393,25 м3 ,глубина 1,72, 1,14. | удовлетворительное |

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований «Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»:

- Перечень планируемых объектов объектов спортивного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки села Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Иштии-Хем № 24 от 21.02.2013 г. Правилами землепользования и застройки села Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Торгалыгский № 17 от 12.10.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийи-Тал № 16 от 20.12.2011 г. Правилами землепользования и застройки села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Эйлиг-Хемский № 16 от 01.08.2012 г. Правилами землепользования и застройки села Арыг-Бажи Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Кок-Чыраанский № 1 от 11.01.2012 г. Правилами землепользования и застройки сельского поселения сумон Арыскан Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденные Решением Хурала представителей сельского поселения сумон Арыскан № 8 от 10.04.2012 г. Генеральным планои городского поселения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, утвержденный Решением Хурала представителей городского поселения город Шагонар № 38 от 24.08.2011 г. представлен в таблице 2.13.2.

- Таблица 2.13.3 - Перечень планируемых объектов объектов спортивного назначения

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объект | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шагонар |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 | 0,8 | Проектируемый |
| 2 | Плавательный бассейн площадью 275 м2 зеркала воды | 1 | 0,5 | Проектируемый |
| 3 | Ипподром с трибунами вместимостью более 500 мест | 1 | 32,3 | Проектируемый |
| 4 | Парк спорта и отдыха (стадион с трибунами вместимостью до 500 мест, автодромом, скейтпарком, велодорожками) | 1 | - | Проектируемый |
| Ийи-Тал |  |  |  |  |
| 1 | Общепоселковый стадион | 1 |  | Проектируемый |
| Арыг-Бажы |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | 1 |  | Проектируемый |
| 2 | Спортзал | 1 |  | Проектируемый |
| 3 | Спортплощадка | 1 |  | Проектируемый |
| Арыскан |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | 1 |  | Проектируемый |
| Иштии-Хем |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал | 1 |  | Проектируемый |
| 2 | Футбольное поле | 1 |  | Проектируемое |
| Эйлиг-Хем |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал 24*12 м | 1 | 2 эт. | Проектируемый |
| 2 | Спортивное ядро |  |  | Проектируемое |
| 3 | Спортивное сооружение |  |  | Реконструируемое |

13.6 Торговые предприятия и предприятия общественного питания

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

Современное состояние. Проблемы развития

В Кожууне осуществляют торговую деятельность 58 магазинов, 2 ларька, 4 киоска, 4 торговых центра, 4 торговые точки, 12 предприятий общественного питания, из них 4 кафе, 6 закусочных, 1 столовая и 1 пиццерия.

Учреждения торговли, общественного питания и обслуживания в Кожууне представлены в таблицах 2.13.7, 2.13.8 и 2.13.9.

Таблица 2.13.7 - Учреждения торговли

| Наименование | Местоположение | Площадь общая / торговая (м2) |
| --- | --- | --- |
| Магазин «Шенне-Чечээ» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 3-53 | - |
| Магазин «Олча» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 4-4 | - |
| Магазин «Авоська» | г. Шагонар, ул. Чодураа 18 | - |
| Магазин «Нептун» | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская 3 | - |
| Магазин «Лукошко» | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская 1 | - |
| Магазин «Тэси» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а-63 | - |
| Магазин «Визит» | г. Шагонар, ул. Солнечная 9 «а» | - |
| Магазин «Свежий хлеб» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 33 | - |
| Магазин «Фунтик» | г. Шагонар, ул. Советская 7-1 | - |
| Магазин «Ермак» | г. Шагонар, ул. Дружбы 30-3 | - |
| Магазин «Надежда» | г. Шагонар, ул. Дружбы 34-12 | - |
| Магазин «Енисей» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59-1 | - |
| Магазин «Родник» | г. Шагонар, ул. Гагарина 8-1 | - |
| Магазин «Хая» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 11/1 | - |
| Магазин «Народный» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а-1 | - |
| Магазин «Караван» | г. Шагонар, ул. Дружбы 26-10 | - |
| Магазин «Сылдыс» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 1-22 | - |
| Магазин «Айгуль» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 3-2 | - |
| Магазин «Новинка» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а-122 | - |
| Магазин «Престиж» | г. Шагонар, ул. Дружбы 22-3 | - |
| Магазин «Урбун» | г. Шагонар, ул. Дружбы 22-2 | - |
| Магазин «Рябинка» | г. Шагонар, ул. Дружбы 26-3 | - |
| Магазин «Стимул» | г. Шагонар, ул. Дружбы 26-11 | - |
| Магазин «Аян» | г. Шагонар, ул. Дружбы 26-2 | - |
| Магазин «Саян» | г. Шагонар, ул. Дружбы 26-1 | - |
| Магазин «Саян-2» | г. Шагонар, ул. Дружбы 30-11 | - |
| Магазин «Мечта» | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская 3 | - |
| Магазин «Мрия» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59-2 | - |
| Магазин «Исток» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 3-52 | - |
| Ларек «Вагончик» | г. Шагонар, ул. Юбилейная 9-1 | - |
| Ларек «Морозова» | г. Шагонар, ул. Новоселов 17-1 | - |
| Магазин «Центральный» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 31 | - |
| Магазин «Стимул» | г. Шагонар, ул. Дружбы 26-11 | - |
| Магазин «Сайзанак» | г. Шагонар, ул. Дружбы 22-7 | - |
| Торговый центр «Карго» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а | - |
| Киоск «Взгляни» |  | - |
| Магазин «Автостиль» |  | - |
| Аптека ИП Ондар А.Х. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 3 | - |
| Аптека Олчей-2 | г. Шагонар, ул. Дружбы 43 | - |
| Салон Сотовой связи Мегафон | г. Шагонар, ул. Дружбы 30 | - |
| Торговый центр «Азия» | г. Шагонар, ул. Дружбы | - |
| Магазин «Тэси-2» | г. Шагонар, ул. | - |
| Магазин «Самоделкин» | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская 3 | - |
| Магазин «Си-Си» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 7-4 | - |
| Магазин «Лариса» | г. Шагонар, ул. Дружбы 41 | - |
| Магазин «Мастеровой» | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская 1 | - |
| Магазин «Каспер» | г. Шагонар, ул. Улуг-Хемская 1 | - |
| Магазин «Эртине» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а-62 | - |
| Торговая точка | г. Шагонар, ул. Октябрьская 3 почтовое отделение связи | - |
| Торговая точка | г. Шагонар, ул. Октябрьская 3 почтовое отделение связи | - |
| Торговая точка | г. Шагонар, ул. Октябрьская 3 почтовое отделение связи | - |
| Торговая точка | г. Шагонар, ул. Октябрьская 3 почтовое отделение связи | - |
| Магазин «Матрикс» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 3 | - |
| Магазин-офис «Феникс» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 3 | - |
| Магазин «Дамырак» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59-21 | - |
| Торговый центр «Оюн» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 30 | - |
| Торговый центр «Буура» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 55 | - |
| Магазин «Эреге» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенкая 3 | - |
| Магазин «Шанс» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенкая 3 | - |
| Магазин «Аюжана» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59б-3 | - |
| Магазин «Магнит» | г. Шагонар, ул. Подгорная 3-1 | - |
| Магазин «Лучок» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенкая 3 | - |
| Торговый павильон | г. Шагонар, ул. Дружбы 59 | - |
| Магазин «Фортуна» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59 | - |
| Магазин «Визит-2» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59 | - |
| Магазин «Шынгыраа» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59 | - |
| Магазин «Распродажа» | г. Шагонар, ул. Дружбы 28-6 | - |
| Газетный киоск | г. Шагонар, ул. Октябрьская 31а | - |
| Магазин «Диана» | г. Шагонар, ул. Дружбы 33-1 | - |
| Магазин «Ткани» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а-2 | - |
| Магазин «Цветы» | г. Шагонар, ул. Подгорная 2 | - |
| Магазин 555 | г. Шагонар, ул. Кечил-оола 32 | - |
| Киоск «Сельский» | г. Шагонар, ул. Космическая | - |
| Магазин смешанных товаров | г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы | - |
| Магазин «Лакомка» | г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы | - |

Таблица 2.13.8 - Учреждения общественного питания

| Наименование | Адрес | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| Закусочная «Буянныг» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а | 4 |
| Закусочная «Престиж» | г. Шагонар, ул. Дружбы 22-3 | 2 |
| Кафе «Аве Мария» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 3-1 | 3 |
| Кафе «Эъжим» | г. Шагонар, ул. Октябрьская 21 | 6 |
| Закусочная «Он-кум» | с. Хайыракан 112 км | 6 |
| Кафе «Азия» | г. Шагонар, ул. Дружбы 55 | 2 |
| Столовая | г. Шагонар, ул. Октябрькая 1 | 4 |
| Пиццерия | ул. Кечил-оола 20 | 3 |
| Кафе «Азия» | с. Арыг-Узю 144 км А-162 | 8 |
| Закусочная «Чодураа» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а | 3 |
| Закусочная «Пельменная» | г. Шагонар, ул. Дружбы 24 | 4 |
| Закусочная «Сай-Хонаш» | с. Иштии-Хем 157 км А-162 | 10 |

Таблица 2.13.9 - Учреждения обслуживания

| Наименование | Адрес | Характеристика здания (ветхое, капитальное, специализированное, приспособленное) | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт обуви | г. Шагонар, ул. Дружбы 55, Рынок «Буура» | Капитальное, приспособленное | 1 |
| Парикмахерская «Карго» | г. Шагонар, ул. Дружбы 59а, ТЦ Карго | Капитальное, приспособленное | 3 |
| Магазин бытовой техники «Лариса» | г. Шагонар, ул. Дружбы 41 | Капитальное, приспособленное | 3 |
| Парикмахерская «Фея» | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 8 | Капитальное, приспособленное | 2 |
| Парикмахерская | г.Шагонар, ул. Дружбы 59/1 | Капитальное, приспособленное | 2 |
| Парикмахерская | г.Шагонар, ул. Дружбы 55 | Капитальное, приспособленное | 2 |
| Парикмахерская | г.Шагонар, ул. Октябрьская 3 | Капитальное, приспособленное | 2 |
| Городская баня | г.Шагонар, ул. Рабочая | Капитальное, специализированное | 3 |

13.7 Объекты капитального строительства отдыха и туризма

Современное состояние. Проблемы развития

В настоящее время разрабатываются туристические маршруты, которые способны показать уникальность природы Тувы в целях развития туристического потенциала Кожууна и Республики – в целом. Туризм - одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению окружающей среды. Множеством исторических мест Кожууна может поистине считаться уникальным.

Кожуун располагает мощными рекреационными ресурсами, которые представлены уникальными природными комплексами - рекой Енисей, многочисленными лечебными аржаанами — источниками минеральных и термальных вод, находящимися на его территории, а также уникальными живописными ландшафтами, разнообразными видами животных и промысловых рыб, развитой гидрографической сетью, многочисленными памятниками самобытной национальной культуры. Кожуун является территорией с относительно благоприятными климатическими условиями для рекреационных занятий. Развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и в перспективе должно стать одной из важнейших точек экономического роста.

Основные перспективные факторы развития туризма в Кожууне - водохранилище Саяно–Шушенской ГЭС, на котором может быть организовано регулярное пассажирское сообщение, а также массовые пассажирские перевозки туристов. На территории водохранилища зафиксированы отдельные памятники наскального искусства. Самый крупный из них - рельефное изображение Будды - расположен на склоне горы вблизи поселка Урбюн. На правом и левом берегах р. Енисей имеются многочисленные курганы скифского времени (Y-III до нашей эры), памятники палеолита (древне-каменный век) до XYII - XIX веков, могильники владычества Енисейских кыргызов (IX-X  века нашей эры) и курганы  древнетюркского времени (YI  -IX  века нашей эры).

Лесопокрытая площадь составляет 2802 кв.км или 20 % от общей площади Кожууна. В лесах водятся медведи, кабаны, косули, маралы, лисы рыжие и чернобурые, волк, соболь, колонок, бурундук, белка и др. Из птиц - дикие гуси, утки, журавли, грачи, ласточки, глухари, куропатки, горные орлы и др. Есть редкие животные, которые занесены в Красную Книгу мира, такие как красный волк и др. виды.

В Шагонаре располагается историко-археологический музей и гостиница.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Кожууна

Генеральным планом города Шагонар предлагается к строительству:

- Дуган, Субурган, парк культуры и отдыха в г. Шагонар;

- Гостиница на 50 мест;

- Гостиница, сауна, ресторан.

ГЛАВА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план)», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования», Карте 1. «Карта современного использования территории (опорный план), в части инженерной инфраструктуры», Карте 2. «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях её развития и об ограничениях её использования, в части инженерной инфраструктуры».

Общая площадь Кожууна в соответствии с Приложением № 14 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30 декабря 2014 № П/661 составляет 533540 га.

Часть территории – 193799 га (36,3%) занимают земли сельскохозяйственного назначения, из них 157302 га или 29,5% всей территории района – фонд перераспределения земель.

Большую часть покрывают земли лесного фонда 221374 га (41,5 % территории района).

Территории населенных пунктов Кожууна занимают 1341 га (0,25 %), в том числе территории городских населенных пунктов – 459 га (0,08 %), сельских – 882га (0,17 %).

Земли промышленности, энергетики, транспорта и др. составляют 1117 га (0,21 %), земли водного фонда – 14083га (2,6 %), земли запаса – 101826 га (19 %).

Итоговый баланс по распределению земель по категориям представлен в таблице 2.14.1

Таблица 2.14.1 - Структура землепользования Кожууна

| п/п | Категории земель | МШ | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности | В собственности Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | из них предоставлено: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам |  | юридическим лицам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 193799 | 114 |  | 193685 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 | 157302 |  |  | 157302 |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 1341 | 69 |  | 1272 | 31 |  |  | 31 |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 | 459 | 27 |  | 432 | 31 |  |  | 31 |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 | 882 | 42 |  | 840 |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 1117 |  |  | 1117 | 5 |  |  | 5 |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 | 244 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли гранспорта, в том числе: | 09 | 847 |  |  | 847 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 11 | 847 |  |  | 847 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 | 25 |  |  | 25 | 5 |  |  | 5 |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 | 221374 |  |  | 221374 | 221374 |  |  | 221374 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 | 14083 |  |  | 14083 |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 | 101826 |  |  | 101826 |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 533540 | 183 |  | 533357 | 221410 |  |  | 221410 |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе | га | 533540 | 533540 |
|  | Территория поселений | га | 29504 | 29504 |
|  | Межселенные территории | га | 504036 | 504036 |
| II | Распределение территории муниципального района по категориям земель |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | га | 1341 | 1341 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 193799 | 193799 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1117 | 1117 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |  |
|  | Земли лесного фонда | га | 221374 | 221374 |
|  | Земли водного фонда | га | 14083 | 14083 |
|  | Земли запаса | га | 101826 | 101826 |
| III | Распределение межселенных территорий муниципального района по видам функциональных зон |  |  |  |
| 3.1 | Зона градостроительного использования | га | - | - |
|  | Зона производственного использования | га | - | - |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
|  | Зона специального назначения | га | - | - |
| IV | Административно-территориальное устройство |  |  |  |
| 4.1 | Статус муниципального образования | - | Муниципальный район |  |
| 4.2 | Число городских поселений | единиц | 1 | 1 |
| 4.3 | Число сельских поселений | единиц | 9 | 9 |
| 4.4 | Количество населенных пунктов, в том числе | единиц | 10 | 10 |
| 4.5 | в границах поселений | единиц | 10 | 10 |
| 4.6 | в границах межселенных территорий | единиц | - | - |
| V | Население |  |  |  |
| 5.1 | Всего | чел. | 18813 | 21000 (по СТП) |
| 5.2 | в том числе: городского | чел. | 10905 | 19272 (по ГП) |
| 5.3 | сельского | чел. | 7908 | - |
| 5.4 | Плотность населения района | чел. на га | 0,35 |  |
| VI | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |  |
| 6.1 | Детские дошкольные учреждения | единиц | 13 | 21 |
|  |  | мест | 1140 | 2075 |
| 6.2 | Общеобразовательные школы | единиц | 11 | 20 |
|  |  | мест | 3403 | 6883 |
| 6.3 | Больничные учреждения | число | 1 | 1 |
|  |  | мощность | 455 | 455 |
| 6.4 | ФАП | объект | 7 | 9 |
| 6.5 | Амбулатории/поликлиники | объект | 1 | 4 |
| 6.6 | Станций скорой помощи | объект | 1 | 1 |
| 6.7 | Культурно-досуговые учреждения | объект | 9 | 17 |
| 6.8 | Учреждения дополнительного образования | объект | 2 | 4 |
| VII | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 236,7 | 284,9 |
|  | в том числе: федерального значения | км | - | 82 |
|  | регионального и межмуниципального значения | км | 175,1 | 114,4 |
|  | местного значения | км | 61,6 | 88,5 |
| 7.2 | Плотность автодорожной сети | км/тыс. га | 0,44 | 0,53 |
| 7.3 | Протяженность железнодорожных путей | км | - | 89,5 |
| 7.4 | Кол-во паромных переправ | ед. | 1 | 1 |
| 7.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 74 | 74 |
|  | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
| 7.6 | в том числе: протяженность газового трубопровода | км | - | 90 |
|  | протяженность нефтепродуктопроводов | км | - | - |
| VIII | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Протяженность сетей всего | км | 185,1 | 230,2 |
|  | В том числе: 35 кВ | км | 23,8 | 23,8 |
|  | 110 кВ | км | 81,3 | 81,3 |
|  | 220 кВ | км | 80 | 125,1 |
| 8.2 | Количество ПС на территории района | единиц | 4 | 4 |
|  | в том числе: 35 кВ | единиц | 2 | 2 |
|  | 110 кВ | единиц | 2 | 1 |
|  | 220 кВ | единиц | 0 | 1 |
|  | Количество солнечных электростанций | единиц | 1 | 1 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 8.3 | Кол-во источников водоснабжения | ед. | 52 | 52 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 8.4 | Кол-во очистных сооружений | ед. | 1 | 10 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.5 | Протяженность сетей всего | км | - | 90 |
|  | Количество ГРС на территории района | единиц | - | 1 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.6 | Количество котельных | единиц | 4 | 7 |
| IX | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 13 | 13 |
| 9.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| X | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 10.1 | скотомогильник | единиц | 4 | 11 |
| 10.2 | полигон ТКО | единиц | 12 | 12 |
| 10.3 | мусоронакопительный пункт | единиц | - | - |
| XI | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 13 | 14 |